Практическая работа № 1

Определение вида посадки. Расчет допусков, размеров и посадок. Графическое изображение полей допусков. Обозначение посадки на чертеже.

Цель: Изучение предельных размеров, отклонений, допусков отверстия и вала, определение характера посадки, расчет полученных зазоров и натягов в соединении, допуска посадки, построение схем расположения полей допусков, определение годности поверхностей.

Методические указания

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАХ И ПОСАДКАХ

РАЗМЕР – числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения.

ВАЛ – термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

ОТВЕРСТИЕ – термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР – размер элемента, установленный измерением.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер.

НАИБОЛЬШИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР – наибольший допустимый размер элемента.

НАИМЕНЬШИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР – наименьший допустимый размер элемента.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР – размер, относительно которого определяются отклонения.

НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз.

ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между размером (действительным или предельным размером) и соответствующим номинальным размером.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ – алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

ВЕРХНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ ES, es – алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

НИЖНЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ EI, ei – алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

ДОПУСК Т – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями.

ПОЛЕ ДОПУСКА – поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.

|  | отверстие | вал |
| --- | --- | --- |
| Номинальный размер | D | D |
| Наибольший размер | Dmax | dmax |
| Наименьший размер | Dmin | dmin |
| Действительный размер | D r | d r |
| Верхнее отклонение | ES | es |
| Нижнее отклонение | EI | ei |
| Допуск | TD | Td |

Теперь можно выразить в виде формул все размеры и допуск, чтобы производить необходимые расчеты.

Dmax = D + ES

Dmin = D + EI

TD =  Dmax- Dmin = D + ES - (D + EI) = ES -  EI

ES = Dmax - D

EI = Dmin - D

ПОСАДКА – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.

ЗАЗОР – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала.

ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала.

НАИМЕНЬШИЙ ЗАЗОР – разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с зазором.

НАИБОЛЬШИЙ ЗАЗОР – разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала в посадке с зазором или в переходной посадке

Наибольший зазор       Smax = Dmax - d min

Smax = ES - ei

Наименьший зазор    Smin = Dmin - d max

Smin = EI - es

НАТЯГ – разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

ПОСАДКА С НАТЯГОМ – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала.

НАИМЕНЬШИЙ НАТЯГ – разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом.

НАИБОЛЬШИЙ НАТЯГ – разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия до сборки в посадке с натягом или в переходной посадке.

Наибольший натяг   N max = d max - Dmin

N max = es – EI

Наименьший натяг   N min = d min - Dmax

N min =ei - ES

.

ПЕРЕХОДНАЯ ПОСАДКА – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. При графическом изображении поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично. Посадка характеризуется наибольшим зазором Smax  и наибольшим натягом N max

ДОПУСК ПОСАДКИ – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Комментарий: допуск посадки численно равен разности наибольшего и наименьшего зазоров (натягов) в посадке, или сумме наибольших зазора и натяга

ТП = TD + Td

ТS = Smax - Smin

TN = N max - N min

ТР = Smax + N max

ПОСАДКИ В СИСТЕМЕ ОТВЕРСТИЯ – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия.

ПОСАДКИ В СИСТЕМЕ ВАЛА – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала.

Пример1.

На чертеже отверстия указан размер 50 +0.02    , а на чертеже вала - размер 50,0-0.03 - 0,06

Произведем необходимые расчеты.

Предельные размеры отверстия: наибольший Dmax  = 50,0+0.02 = 50,02 мм

наименьший     Dmin = 50 мм

Предельные размеры вала :           наибольший    dmax  = 50,0-0.03 = 49.97 мм

наименьший  d min     =50 - 0,06 = 49,94 мм

Зазор наибольший   S max = 50,02 - 49,94 = 0,08 мм

Зазор наименьший    S min =50,0-49,97 = 0,03 мм

Пример 2.

Заданы размеры соединения: отверстие 8+°,015; вал

8+0,028 +0,019. Определить предельные натяги и построить схему полей допусков.

Решение.

1. Натяги вычисляем через предельные отклонения, которые по условию задачи равны:

еs= 28 мкм; еi = 19 мкм; ES = 15 мкм и ЕI= 0.

2. По формулам  определяем

N max  = 28 — 0  = 28 мкм = 0,028 мм;

N min  = 19 — 15 = 4 мкм = 0,004 мм.

3. Строим схему полей допусков

Пример 3.

Заданы размеры соединения: отверстие 8+°,015; вал

08 ± 0,0045. Определить предельные размеры, натяги и зазоры, построить схему полей допусков.

Решение. 1. По условию задачи предельные отклонения равны: Е5 = 15, Е1=0, es = 4,5; ei = —4,5 мкм.

2. По формулам   вычисляем предельные натяги:

N min = 4,5 — 0 = 4,5 мкм;

N max  = —4,5— 15= —19,5 мкм.

Так как наименьший натяг оказался отрицательным, то в данном случае сочетание наименьшего предельного размера вала с наибольшим предельным размером отверстия  дает наибольший зазор

S max  = 19.5 мкм.

3. Для проверки вычислим предельные зазоры

S max   = 15 — (—4,5) = 19,5 мкм;

S min  = 0 — (+4,5) = —4,5 мкм.

Проверка  показала, что при заданных отклонениях сочетание наибольшего отверстия с наименьшим валом дает S max   , а сочетание наименьшего отверстия с наибольшим валом дает N max

4. Строим схему полей допусков

Пример 4.

Рассчитать посадку:

+0,015

-0,003

Ф73    _______

-0.007

-0,014

D=71мм

ES=15мкм							es=-7мкм
EI=-3мкм							ei=-19мкм

Dmax=71,015мм						dmax=70,993мкм
Dmin=70,997мм						dmin=70,981мкм

TD=15-(-3)=18мкм					Td=-7-(-19)=12мкм

Smax=ES-ei=15-(-19)=34мкм
Smin=EI-es=-3-(-7)=4мкм

TП=18+12=30мкм
ТS=Smax-Smin=34-4=30мкм

Установление годности действительного размера

Заключение о том, что размер - брак , мы должны выполнить с характеристикой брака:

исправимый или неисправимый.

Если элемент детали - наружный (вал), то завышенный действительный размер( т.е. больше наибольшего предельного размера) - можно исправить доп. обработкой - брак исправим и, наоборот.

Если внутренний (т.е. отверстие), то завышенный действительный размер исправить (сделать Меньше) нельзя. - брак неисправим.

Условие годности размера

Dmin < Dr < Dmax

dmin < dr < dmax

Действительный размер будет годным, если он окажется не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера или равен им.

Варианты

| 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф10+0,022-0,025-0,040 мм ф40-0,060-0,079+0,039-0,060-0,079+0,039 мм ф28 +0,009±0,003 мм - Указать годность поверхностей Dr=10,030 мм dr=9,934 мм | 2 - Рассчитать посадку, изобразить её графически ф18 +0,011-0,006-0,014 мм ф18 +0,011+0,031+0,023 мм ф18 +0,011+0,009+0,001 мм - Указать годность поверхностей Dr=18,012 мм dr=17,003 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - Рассчитать посадку, изобразить её графически ф150 +0,014-0,020-0,034 мм ф320 ±0,020+0,028-0,022 мм ф18 ±0,034-0,034 мм - Указать годность поверхностей Dr=150,020 мм dr=150,040 мм | 4 - Рассчитать посадку, изобразить её графически ф4 +0,016+0,004-0,008 мм ф24 +0,013+0,031+0,022 мм ф8 -0,004-0,010-0,004 мм - Указать годность поверхностей Dr=4,018 мм dr=3,991 мм |  |  |
| 5 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф320 +0,740+0,600-0,089 мм ф540 -0,009-0,089 +0,089+0,009 мм ф16 ±0,740+0,600+0,400 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=320,800 мм dr=319,920 мм | 6 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф18 +0,017+0,006-0,008 мм ф18 +0,017+0,006-0,008 мм ф18 +0,006+0,017+0,010 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=18,004 мм dr=17,980 мм |  |  |
| 7 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф150 +0,100-0,043-0,143 мм ф710 -0,175-0,255-0,080 мм ф71 +0,046+0,050+0,020 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=150,210 мм dr=150,024 мм |  | 8 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф16 +0,054-0,200 мм ф82 +0,054+0,312+0,258 мм ф4 ±0,054-0,258 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=16,060мм dr=15,730 мм |  |
| 9 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф270 +0,052-0,017-0,049 мм ф82 +0.054+0,312+0,258 мм ф50 +0,022-0,046-0,046 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=270,060 мм dr=269,920 мм |  | 10 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф18 +0,011-0,006-0,014 мм ф16 ±0,006+0,014+0,011 мм ф4 +0,014+0,006±0,011 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=18,040 мм dr=17,980 мм |  |
| 11 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф195 +0,355+0,170-0,185 мм ф540 ±0,170+0,355+0,095 мм ф100 ±0,170+0,355+0,200 мм - Указать годность поверхностей Dr=195,400 мм dr=194,950 мм |  | 12 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф55 +0,009+0,004-0,010 мм ф120 ±0,150+0,120 мм ф8 -0,004+0,002 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=55,003 мм dr=55,002 мм |  |
| 13 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф180 -0.015±0,015 мм ф5 +0,008-0,010+0,004+0,001 мм ф25 +0,150-0,150 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=180,001 мм dr=180,017 мм |  | 14 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф320 +0,740+0,600-0,089 мм ф105 -0,041-0,076+0,022 мм ф280 +0,052+0,052+0,020 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=320,745 мм dr=319,998 мм |  |
| 15 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф8 -0,004-0,010-0,004 мм ф24 +0,025+0,013+0,031+0,022 мм ф4 +0,016+0,004-0,008 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=7,999 мм dr=7,996 мм |  | 16 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф340 ±0,018-0,036 мм ф135 +0,026+0,110+0,092 мм ф460+0,040-0,027 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=340,020 мм dr=339,998 мм |  |
| 17 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф15 +0,150-0,100-0,120 мм ф200 ±0,110+0,110 мм ф73 +0,080+0,100+0,080 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=15,160 мм dr=14,800 мм |  | 18 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф17 +0,025-0,025 мм ф48 ±0,004+0,006+0,004 мм ф130 -0,045+0,020+0,012 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=17,028 мм dr=16,025 мм |  |
| 19 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф10 +0,015+0,010 -0,010-0,015 мм ф20 ±0,010+0,020+0,010 мм ф50+0,045±0,020 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=10,017 мм dr=9,980 мм |  |  | 20 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф26 +0,028+0,014 мм ф78 ±0,014+0,018+0,014 мм ф125 +0,006+0,004-0,004 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=26,029 мм dr=26,018 мм |
| 21 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф9 +0,004+0,002 мм ф320 -0,007+0,002+0,004 мм ф84 ±0,003-0,003-0,005 мм - Указать годность поверхностей Dr=9,008 мм dr=8,999 мм |  |  | 22 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф2+0,014-0,020-0,034 мм ф160 -0,085-0,125-0,025 мм ф5 +0,005+0,005+0,001 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=2,015 мм dr=1,980 мм |
| 23 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф15 -0,032-0,092+0,032 мм ф104 ±0,050+0,040 мм ф235 +0,115-0,200 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=14,998 мм dr=15,036 мм |  |  | 24 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф150 ±0,010±0,020 мм ф80 +0,075+0,110+0,100 мм ф20 +0,150+0,140-0,120 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=150,150 мм dr=140,996 мм |
| 25 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф315 +0,100+0,050-0,070 мм ф12 ±0,010-0,010-0,014 мм ф74 +0,080+0,070-0,020 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=315,020 мм dr=314,998 мм |  | 26 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф48 +0,007+0,005-0,001 мм ф500 +0,110+0,520+0,450 мм ф16 +0,027+0,016-0,008 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=48,009 мм dr=47,997 мм |  |
| 27 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф18 +0,011+0,031+0,023 мм ф100 +0,017+0,006-0,008 мм ф12 ±0,004-0,002 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=18,015 мм dr=18,035 мм |  | 28 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф10 +0,087-0,025-0,040 мм ф28 +0,009±0,003 мм ф40 -0,060-0,099+0,039 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=10,030 мм dr=10,030 мм |  |
| 29 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф18 +0,011+0,060-0,014 мм ф20 +0,010+0,020+0,010 мм ф35 +0,015-0,015 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=18,013 мм dr=18,008 мм |  | 30 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически ф225 +0,140-0,120 мм ф150 ±0,200±0,100 мм ф14 -0,012+0,010+0,006 мм 2. Указать годность поверхностей Dr=225,015 мм dr=224,998 мм |  |

Практическая работа № 2

Расчет посадок, заданных в ЕСДП (Единая система допусков и посадок)

Цель: Изучение стандартов системы ЕСДП. Использование их при расчете посадок

Методические указания

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК ДЛЯ ГЛАДКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эта система распространяется на сопрягаемые и несопрягаемые цилиндрические элементы, и элементы, ограниченные параллельными плоскостями. Общий диапазон номинальных размеров, охваченных системой 10 000 мм( нижний предел не ограничен)

Без знания системы допусков и посадок невозможно читать конструкторскую и технологическую документацию.

Чтобы изучить ЕСДП СЭВ необходимо рассмотреть применительно к ней  следующие вопросы:

1. Интервалы размеров

Единая система допусков и посадок оформлена в виде таблиц, в которых для номинальных размеров заданы величины предельных отклонений для различных полей допусков отверстий и валов.

В строках таблиц  указаны номинальные размеры, в колонках - поля допусков и соответствующие им предельные отклонения.

Технологической практикой обработки деталей установлено, что трудность их изготовления почти не различается в определенном интервале размеров, то при создании таблиц было признано целесообразным допуски задавать не для каждого размера, а принять их одинаковыми для выделенных интервалов размеров.

В наиболее важном диапазоне номинальных размеров от  1 до 500 мм в ЕСДП установлены интервалы номинальных размеров от 1 до 3

свыше 3 до 6

свыше 6 до 10 и т.д.

При пользовании таблицами ЕСДП  надо обратить внимание, что интервалы номинальных размеров указаны с добавлением слов «свыше» и «до».

Это означает, что последняя цифра интервала относится к данному интервалу.

например, номинальный размер 30 мм относится к интервалу «свыше 18 до 30 мм», а не к интервалу «свыше 30 до 50 мм»

2. Ряды точности

Разные детали машин в зависимости от назначения и условий работы требуют разной точности изготовления. В ЕСДП предусмотрено несколько рядов точности называемых квалитетами.

К В А Л И Т Е Т - это совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.

Для размеров от 1 до 500 предусмотрено 19 квалитетов : 01, 0 и с 1-го по 17

С возрастанием № квалитета допуск увеличивается, т.е. точность убывает.

Для посадок предусмотрены квалитеты с 5-го по12-й.

Допуски в каждом квалитете ЕСДП СЭВ обозначаются двумя буквами латинского алфавита IТ с добавлением номера квалитета. Например, IТ5 - означает допуск по 5 квалитету.

Для ответственных сопряжений наиболее широко применяются 6-7-й квалитеты.

В  случае больших зазоров и натягов - 8-10 й квалитеты

11-12-й квалитеты используются для грубых соединений

Остальные квалитеты ( 12-14 ) используются для несопрягаемых элементов детали. Такие размеры называются свободными

Значения допусков по соответствующим квалитетам определяют по ПРИЛОЖЕНИЮ П1.

3. Поля допусков отверстий и валов

Поле допуска определяет величину допуска и его положение относительно номинального размера, а взаимное расположение полей допусков сопрягаемых деталей характеризует тип посадки и величины наибольших и наименьших зазоров или натягов. Посадки могут образовываться как в системе отверстия, так и в системе вала.

В качестве основного отклонения принято отклонение, ближайшее к нулевой линии ( т.е. оно характеризует минимальное отклонение размера при обработке)

Для образования полей допусков в ЕСДП СЭВ установлен ряд допусков из 19 квалитетов по 28 основных отклонений.

Основное отклонение обозначают буквой латинского алфавита: прописными (А,B, C,CD,D,E,F,G,H,IS,K,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z ) для отверстий и строчными (a,b,c…) для валов.

Основные отклонения валов зависят  от номинальных размеров и остаются постоянными для всех квалитетов.

Исключения составляют осн. отклонения отверстий I,K,M,N и валов j и k на рис. они показаны ступенчато.

Поля допусков основных отверстий обозначаются  буквой Н,

а основных валов - h, с добавлением  № квалитета.

Значения основных отклонений определяют по ПРИЛОЖЕНИЮ П2.

Например:

ф20Н7  (EI=0)           25 h7 (es=0 ) Верхнее отклонение

-0.030

ф45g5   вал: ф45-0.010  мм

Тd=0,07мм

ф55Н8 отверстие ф55+0,046мм,  Тd=46 мкм

Пример 1. Рассчитать посадку

P7
ф115________
               m8

(Приложения П1, П2)

D=115мм

IT7=35мкм							IT8=54мкм

Lp=ES=-37мкм						Lm=ei=13мкм
EI=-35-37=-72мкм						es=67мкм

Dmax=114,963мм						dmax=115,067мкм
Dmin=114,928мм						dmin=115,013мкм

Nmax=ei-ES=13-(-37)=50мкм
Nmin=es-EI=67-(-72)=139мкм

TП=35+54=89мкм
TN=Nmax-Nmin=139-50=89мкм

Пример 2.

Перевести заданную посадку в ЕСДП:

+0,009

_______

ф218

-0,056

-0,095

D=218мм

ES=9мкм							es=-56мкм
EI=-9мкм							ei=-95мкм

Dmax=218,009мм						dmax=217,944мкм
Dmin=217,991мм						dmin=217,905мкм

TD=9-(-9)=18мкм					Td=-56-(-95)=39мкм

Smax=ES-ei=9-(-95)=104мкм

Smin=EI-es=-9-(-56)=47мкм

TП=18+39=57мкм

ТS=Smax-Smin=104-47=57мкм

TD=18=>IT4=14 мкм           			           		 Td=39 мкм =>IT6=29 мкм
ES=7 мкм

EI=-7 мкм							es=-50 мкм												ei=es- IT=-79 мкм

Dmax=218,007мм						Dmax=217,950мм
Dmin=217,993мм						Dmin=217,911мм

Smax=ES-ei=7-(-79)=86мкм

Smin=EI-es=-7-(-50)=43мкм

TП=14+29=43мкм

ТS=Smax-Smin=86-43=43мкм

Варианты

| 1 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 110 D 10h 9 Ø 3 H 7js 8 - Перевести посадку в ЕСДП 40 -0,060-0,079+0,039 | 2 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 60 H 7n 6 Ø 18 H 6m 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 18 +0,011+0,031+0,023 |
| --- | --- |
| 3 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 100 H 8h7 Ø 50 N 7h7 - Перевести посадку в ЕСДП 320 ±0,020+0,028-0,022 | 4 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 120 H 11h 11 Ø 75 P 6h 5 2. Перевести посадку в ЕСДП 18 ±0,034-0,034 |
| 5 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 60 H 7g 6 Ø 85 H 4js 4 - Перевести посадку в ЕСДП 4 +0,016+0,004-0,008 | 6 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 50 H 7e 8 Ø 100 H 7p 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 24 +0,013+0,031+0,022 |
| 7 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 150 H 11d 11 Ø 50 Js 7h 7 - Перевести посадку в ЕСДП 320 +0,740+0,600-0,089 | 8 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 400 H 8k 7 Ø 30 K 7h 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 16 ±0,740+0,600+0,400 |
| 9 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 70 B 12h 12 Ø 150 H 7u 7 - Перевести посадку в ЕСДП 18 +0,017+0,006-0,008 | 10 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 60 H 7b 7 Ø 30 H 7t 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 18 +0,006+0,017+0,010 |
| 11 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 40 F 8h 6 Ø 200 N 5h 4 - Перевести посадку в ЕСДП 710 -0,175-0,255-0,080 | 12 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 80 A 11h 11 Ø 180 H 8x 8 2. Перевести посадку в ЕСДП 71 +0,046+0,050+0,020 |
| 13 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 80 B 11h 11 Ø 90 Js 5h 9 - Перевести посадку в ЕСДП 82 +0,054+0,312+0,258 | 14 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 55 G 5h 5 Ø 4 H 5z 5 2. Перевести посадку в ЕСДП 4 ±0,054-0,258 |
| 15 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 50 F 8m 5 Ø 180 H 7js 8 - Перевести посадку в ЕСДП 270 +0.052-0.017-0.049 | 16 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 70 H 7k 6 Ø 120 T 7h 7 2. Перевести посадку в ЕСДП 82+0.054+0.312+0.258 |
| 17 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 300 H 9d 9 Ø 5 N 7h 6 - Перевести посадку в ЕСДП 16 ±0,006+0,014+0,011 | 18 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 160 H 8e 8 Ø 30 S 7h 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 4 +0,014+0,006±0,011 |
| 19 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 20 M 4g 4 Ø 315 P 6b 5 - Перевести посадку в ЕСДП 105 -0,041-0,076+0,022 | 20 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 400 D 8h 8 Ø 25 H 8t 7 2. Перевести посадку в ЕСДП 280 +0,052+0,052+0,020 |
| 21 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 30 H 7f 7 Ø 40 H 7js 6 - Перевести посадку в ЕСДП 135 +0,026+0,110+0,092 | 22 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 30 C 6s 5 Ø 215 Js 6k 3 2. Перевести посадку в ЕСДП 460+0,040-0,027 |
| 23 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 250 U 4b 5 Ø 15 E 7p 6 - Перевести посадку в ЕСДП 48 ±0,004+0,006+0,004 | 24 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 18 E 6s 7 Ø 23 T 4r 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 130 -0,045+0,020+0,012 |
| 25 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 300 K 9f 8 Ø 45 R 6m 5 - Перевести посадку в ЕСДП 20 ±0,010+0,020+0,010 | 26 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 18 D 6k 3 Ø 10,5 X 7js 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 50+0,045±0,020 |
| 27 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 125 S 7l 6 Ø 13 D 8n 7 - Перевести посадку в ЕСДП 2+0,014-0,020-0,034 | 28 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 100 V 6js 5 Ø 55 S 5g 6 2. Перевести посадку в ЕСДП 160 -0,085-0,125-0,025 |
| 29 - Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 80 T 8m 7 Ø 25 K 4t 5 - Перевести посадку в ЕСДП 48 +0,007+0,005-0,001 | 30 1. Рассчитать посадку, изобразить её графически Ø 218 X 6p 7 Ø 14 K 8d 7 2. Перевести посадку в ЕСДП 500 +0,110+0,520+0,450 |

Работа 3. «Определить посадки шарикового радиального подшипника»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

- Определить посадки шарикового радиального подшипника указанного класса точности на вал и в корпус.

- Построить схемы полей допусков посадок.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ТИПОВОГО ЗАДАНИЯ 3:

Рассчитать посадку шарикового радиального подшипника определенного класса точности на вал и в корпус:

Подшипник №317, Класс точности 6, d=85мм, D=180мм, В=41мм. Допуск в отверстии корпуса М7, на валу g6.

1. Посадка внутреннего кольца подшипника качения с валом

Поле допуска посадочной поверхности вала определяем в зависимости от размера и точности внутреннего кольца подшипника качения:

Определяем по заданному классу точности подшипника качения предельные отклонения размеров посадочной поверхности подшипника по среднему внутреннему диаметру dm, внутреннего кольца и рассчитываем их предельные размеры.

Для внутреннего диаметра внутреннего кольца dm=85мм.

Посадка подшипника на вал осуществляется в системе отверстия.

Следовательно, поле допуска на вал будем подбирать в системе отверстия. Предельные отклонения на внутреннее кольцо подшипника 6-го класса точности находим по табл. 4.82([6], ч. 2, с. 273) в графе dm:

ES = 0 ; EI = - 0,015.

Dmmax = dm+ESdm=85,000+0=85,000мм;

Dmmin = dm+EIdm=85,000+(-0,015)=84,985мм;

Поле допуска на внутреннее кольцо подшипника обозначается сочетанием

буквы "L" с цифрой, определяемой классом точности подшипника. В данном

случае условное обозначение поля допуска будет - "L6". Построим схему

полей допусков для сопряжения подшипник – вал.

Определим предельные отклонения для вала:

ei = -0,012;

es =  -0,034.

dmax = d+es=85,000+(-0,012)=84,988мм;

dmin = d+ei=85,000+(-0,034)=84,966мм;

Наибольший натяг Nmax = dmax -Dmmin = 84,988 – 84,985 = 0,003 мм.

Наибольший зазор Smax = Dmmax – dmin =85 – 84,966 = 0,034 мм.

Следовательно, посадка

∅85L6(-0,015)g6(-0,034-0,012)

2. Посадка наружного кольца с корпусом

Для диаметра отверстия корпуса D = 180мм, поле допуска М7/l6

Определяем предельные отклонения среднего диаметра Dm наружного диаметра наружного кольца подшипника качения нормального класса точности по ГОСТ 520-2011 [4] и рассчитываем предельные размеры:

верхнее отклонение esDm = 0;

нижнее отклонение eiDm = –0,020 мм;

dmmax = Dm + esDm = 180,0 + 0 = 180,0 мм;

dmmin = Dm + eiDm = 180,0 + (–0,020) = 179,980 мм.

Определяем предельные отклонения для отверстия Ø180 M7 корпуса по ГОСТ 25346-89 и рассчитываем предельные размеры:

Верхнее отклонение ES = 0 мм;

Нижнее отклонение EI = -0,046.

Dmax = D+ ES = 180,0 + 0 = 180,0 мм;

Dmin = D + EI = 180,0 + (-0,046) = 179,954 мм.

Наибольший натяг Nmax = dmmax -Dmin = 180 – 179,954 = 0,046 мм.

Наибольший зазор Smax = Dmax – dmmin = 180 – 179,980 = 0,020 мм.

Следовательно, посадка

∅180M7(-0,046)l6(-0,020)

Строим схему полей допусков для сопряжения подшипник – вал, подшипник –отверстие

Варианты индивидуальных заданий

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Последняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № подшипника | 205 | 206 | 208 | 210 | 212 | 218 | 222 | 230 | 309 | 316 |
| Класс точности | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| d, мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 150 | 45 | 80 |
| D, мм | 47 | 62 | 80 | 90 | 110 | 160 | 200 | 270 | 100 | 170 |
| В, мм | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 45 | 25 | 39 |
| Сумма двух цифр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск в отверстии корпуса | Р7 | N7 | M6 | K6 | JS5 | H8 | G7 | Р6 | N6 | M6 |
| Допуск на валу | g6 | h6 | js6 | k5 | m4 | n7 | g6 | h6 | js6 | k5 |

Практическое занятие № 4

Допуски и посадки шпоночных соединений

Цель: Изучение методики расчета точности шпоночных соединений

Методические указания

Шпоночное соединение – один из видов соединений вала со втулкой, в котором использован дополнительный конструктивный элемент (шпонка), предназначенный для предотвращения их взаимного поворота. Чаще всего шпонка используется для передачи крутящего момента в соединении вала с зубчатым колесом или со шкивом, неподвижных по отношению друг к другу.

Однако возможны и другие соединения (подвижные), например, такие, в которых зубчатое колесо (блок зубчатых колес), полумуфта или другая деталь могут перемещаться в осевом направлении, а шпонка вместе с валом служит направляющей продольного перемещения и передает крутящий момент. Длинные направляющие шпонки обычно крепят к валу винтами.

Шпонки в подвижных соединениях могут быть закреплены на втулке и служат для передачи крутящего момента или для предотвращения поворота втулки в процессе ее перемещения вдоль неподвижного вала, как это сделано у кронштейна тяжелой стойки для измерительных головок типа микрокаторов. В этом случае направляющей является вал со шпоночным пазом.

В отличие от соединений «вал – втулка» с натягом, которые обеспечивают взаимную неподвижность деталей без дополнительных конструктивных элементов, шпоночные соединения являются разъемными. Они позволяют осуществлять разборку и повторную сборку конструкции с обеспечением того же эффекта, что и при первичной сборке. Поперечное сечение шпоночного соединения с призматической шпонкой представлено ниже.

6 Js9/h9

6 N9/h9

Ø20 Н7/js6

Для размещения шпонки необходимы соответствующие конструктивные элементы (в данном случае – пазы) на валу и во втулке. На поперечном сечении шпоночного соединения показаны три посадки: центрирующее соединение вал – втулка (Ø20 Н7/js6) и два соединения по ширине шпонки: шпонка – паз вала (6 N9/h9) и шпонка – паз втулки (6 Js9/h9).

В размерной цепи по высоте шпонки специально предусмотрен зазор по номиналу (суммарная глубина пазов втулки и вала больше высоты шпонки).

Точность центрирования деталей в шпоночном соединении обеспечивается посадкой втулки на вал.

По форме шпонки разделяются на призматические, сегментные, клиновые и тангенциальные. Сегментные и клиновые шпонки обычно используют в неподвижных соединениях. Призматические шпонки дают возможность получать как подвижные, так и неподвижные соединения.

h – высота шпонки; t1 – глубина паза вала; t2 – глубина паза втулки;

b – ширина шпонки и пазов втулки; d – диаметр сопряжения;

l – длина шпонки и паза вала

Призматические шпонки изготавливают в трех исполнениях: 1- со скругленными торцами, 2- с плоскими торцами. 3- с одним плоским и другим скругленным торцами. В обозначении шпонки указывают: исполнение, ширину, высоту, длину, номер стандарта. Например:

Шпонка

2-10*8*63 ГОСТ 23360-78

Длины призматических шпонок l выбирают с полем допуска h14. Для длины L шпоночного паза установлено поле допуска Н15.

Стандарт устанавливает следующие поля допусков размеров шпонок:

- ширины b  h9;

- высоты h  h9, а при высоте h свыше 6 мм  h11.

Стандартом установлены три вида шпоночных соединений (нормальное, свободное и плотное) и соответствующие поля допусков ширины шпоночных пазов.

| Вид шпоночного соединения | Поле допуска ширины паза |  |
| --- | --- | --- |
|  | на валу | во втулке |
| Свободное Нормальное Плотное | Н9 N9 Р9 | D10 Js9 Р9 |

Свободное соединение используют для обеспечения неответственных конструкций, а также для подвижных соединений со шпоночными соединениями, работающими как направляющие продольного перемещения. Нормальные шпоночные соединения применяют в большинстве изделий, если к ним не предъявляются особые функциональные требования. Плотное соединение назначают для предотвращения больших динамических нагрузок при выборке зазоров в соединениях по ширине шпонки с ударами.

Пример.

Дано: Призматическая шпонка

Ø40 мм

Lc = 60 мм

Нормальное соединение

Рассчитать шпоночное соединение

- табл. П22

b x h = 12 x 8 мм

N9/h9 – вал      js9/h9 – втулка

- По ширине шпонки

b = 12h9

D=12

IT=43 мкм

es = 0

ei = -43 мкм

dmax = 12 мм

dmin = 11.957 мм

Для ширины паза вала

b = 12N9

D = 12

IT = 43 мкм

ES = 0

EI = -43 мкм

Dmax = 12 мм

Dmin = 11.957 мм

Для ширены паза втулки

12js9

D = 12

ES = 21 мкм

EI = -21 мкм

Dmax = 12.021 мм

Dmin = 11.979 мм

Smax = Nmax = 43 мкм

ТР = 86 мкм

Smax = 64 мкм

Nmax = 21 мкм

ТР = 85 мкм

Обозначение шпонки: 2-12x8x56   ГОСТ 23360-78 (табл. П.23)

- Допуски на глубину пазов:

t1 = 5+0.2 мм – вал

t2 = 3.3 + 0.2 мм – втулка

d-t1=40-5.2=34.8 (35-0.2)

d-t2=40+3.5=43.5 (43.3+0.2)

- Допуски на высоту шпонки   8h11 (-0.09)

- Допуски на длину паза вала   56H15 (+1.2)

- Допуски на длину шпонки     56h14 (-0.74)

Варианты индивидуальных заданий

| 1 ф 7 – свободное, l=10 мм | 2 ф48 – нормальное, l=60 мм |
| --- | --- |
| 3 ф50 – плотное, l= 63 мм | 4 ф55 – нормальное, l=70 мм |
| 5 ф45 – свободное, l=40 мм | 6 ф52 – свободное, l=80 мм |
| 7 ф58 – плотное, l=80 мм | 8 ф65 – нормальное, l=90 мм |
| 9 ф60 – свободное, l=20 мм | 10 ф70 – плотное, l=100 мм |
| 11 ф75 – свободное, l=220 мм | 12 ф80 – нормальное, l=250 мм |
| 13 ф85 – плотное, l=160 мм | 14 ф90 – свободное, l=250 мм |
| 15 ф95 – нормальное, l=280 мм | 16 ф102 - плотное, l=180 мм |
| 17 ф 9 – нормальное, l=12 мм | 18 ф10 – плотное, l=16 мм |
| 19 ф12 – свободное, l=22 мм | 20 ф13 – нормальное, l=28 мм |
| 21 ф15 – плотное, l=36 мм | 22 ф17 – свободное, l=45 мм |
| 23 ф20 – нормальное, l=50 мм | 24 ф22 – плотное, l=32 мм |
| 25 ф25 – свободное, l=63 мм | 26 ф30 – нормальное, l=70 мм |
| 27 ф32 – плотное, l=80 мм | 28 ф35 свободное, l=90 мм |
| 29 ф38 – нормальное, l=100 мм | 30 ф44 – плотное, l=125 мм |

Практическое занятие № 5

Допуски и посадки шлицевых соединений

Цель: Изучение методики расчета точности шлицевых соединений

Методические указания

Шлицевое соединение – вид соединения валов со втулками по поверхностям сложного профиля с продольными выступами (шлицами) и впадинами. Обычно шлицевые соединения используют для передачи крутящих моментов в соединениях вала с зубчатым колесом (блоком зубчатых колес), со шкивом, полумуфтой или другой деталью. Как правило, это подвижные соединения, в которых втулка может перемещаться в осевом направлении, а шлицевые поверхности используют как направляющие для продольного перемещения деталей. Однако возможно и применение неподвижных шлицевых соединений.

Стандартизованы элементы деталей и соединений с прямобочной и эвольвентой формой профиля зубьев.

В шлицевых соединениях посадки могут осуществляться по трем поверхностям: по наружной цилиндрической поверхности (размер D), внутренней цилиндрической поверхности (размер d) и по боковым поверхностям впадин втулки и шлиц вала (размер b). Поэтому для любого шлицевого соединения введены «центрирующие» и «нецентрирующие» поверхности.

Прямобочные шлицевые поверхности

Существуют три способа центрирования сопрягаемых прямобочных шлицевых втулки и вала: по наружному диаметру D (рис.а); по внутреннему диаметру d (рис.б); по боковым сторонам зубьев b (рис.в).

Обозначения прямобочных шлицевых соединений валов и втулок содержат букву, обозначающую поверхность центрирования, число зубьев и номинальные размеры d, D и b, за которыми следуют обозначения посадок. Пример условного обозначения шлицевого соединения с числом зубьев z = 6, внутренним диаметром d = 28 мм, наружным диаметром D = 34 мм, шириной зуба b = 7 мм, с центрированием по внутреннему диаметру, с посадкой по диаметру центрирования H7/f7 и по размеру b – D9/f8:

d – 6×28 H7/ f7×34 H12/a11×7 D9/f8.

При центрировании по наружному диаметру с посадкой по диаметру центрирования H8/h7 и по размеру b – F10/h9:

D – 6×28×34 H8/h7×7 F10/h9.

При центрировании по боковым сторонам профиля:

b – 6×28×34 H12/a11×7 D9/h8.

Эвольвентные шлицевые поверхности

Характеризуются:

- m – модуль

- z- число шлицев

- d = mz – диаметр делительой окружности

- s – номинальная толщина шлица вала по делительной окружности

- е – ширина впадины

S = e

- D – номинальный диаметр соединения

- Df – диаметр окружности впадины втулки

- df – диаметр окружности впадины вала

- Da – диаметр окружности вершин зубьев втулки

- da - диаметр окружности вершин шлицев вала

Для эвольвентных шлицевых соединений предусмотрены возможности центрирования по боковым поверхностям шлицев или по толщине зубьев,  по наружному диаметру Df и da, по внутреннему диаметру Da и df.

Поля допусков боковых поверхностей зубьев для эвольвентных шлицевых соединений нормируют не квалитетами, а степенями точности (7...11).

Устанавливаются два вида допусков ширины впадины втулки и толщины зуба вала:

Т – суммарный допуск, включающий отклонение собственно ширины впадины (толщины зуба) и отклонение формы и расположения элементов профиля впадины (зуба), контролируемый комплексным калибром;

Te (Ts) – допуск собственно ширины впадины втулки (толщины зуба вала).

Для суммарных допусков установлено по три предельных отклонения:

1. основные (суммарные) отклонения, которые определяют положение полей допусков относительно нулевой линии

- EI – для допусков ширины впадины

- es – для допусков толщины шлица

2. отклонения, определяющие границу между допуском на отклонение формы и расположение элементов профиля впадины или шлица и допуском на размер е или s,  т.е.

- EIe – нижнее отклонение для ширины впадины

- ese – верхнее отклонение для толщины шлица

3. отклонения, определяющие верхнюю границу поля допуска ширины впадины и нижнюю границу поля допуска шлица, т.е.

- ES – верхнее отклонение для ширины впадины

- ei – нижнее отклонение для толщины шлица

Численные значения предельных отклонений и допусков можно вычислить:

Для ширины впадины при EI = 0

EIe = T – Te,      ES = T

Для толщины шлица

Ei = es – T,          ese = Ts + ei

Условное обозначение шлицевых эвольвентных соединений содержат номинальный диаметр соединения, модуль, условное обозначение посадки и номер стандарта.

Пример условного обозначения эвольвентного шлицевого соединения D = 50 мм; m = 2 мм, с центрированием по боковым поверхностям зубьев:

50×2×9H/9g ГОСТ 6033-80.

То же с центрированием по наружному диаметру, с посадкой по центрирующему диаметру Н7/g6 и посадкой по нецентрирующим поверхностям зубьев 9H/9h:

50×H7/g6×2 ГОСТ 6033-80.

То же с центрированием по внутреннему диаметру, с посадкой Н7/g6 и посадкой по нецентрирующим боковым поверхностям зубьев 9H/9h:

50×2×H7/g6 ГОСТ 6033-80.

Пример.

Дано: D-8x56x62 мм b = 10 мм (подвижное шлицевое соединение)

Ø62 H7/g6

b = 10 F8/f8

Рассчитать шлицевое соединение (Приложение П24 – П33)

62 H7/g6

Отверстие

D = 62 мм

IT7 = 30 мкм

ES = 30 мкм

EI = 0

Dmax = 62.03 мм

Dmin = 62 мм

Вал

D =  62 мм

IT 6= 19 мкм

es = -10 мкм

ei = -29 мкм

dmax = 62.990 мм

dmin = 61.971 мм

Smax = 59мкм

Smin = 10 мкм

TS = 69 мкм

10 F8/f8

Отверстие

D = 10 мм

IT8 = 22 мкм

ES = 13 мкм

EI = 35

Dmax = 10.035 мм

Dmin = 10.013 мм

Вал

D =  10 мм

IT 8= 22 мкм

es = -13 мкм

ei = -35 мкм

dmax = 9.987 мм

dmin = 9.972 мм

Smax = 70 мкм

Smin = 26 мкм

TS = 34 мкм

56H11 – не центровой диаметр

D = 56 мм

IT = 190 мкм

ES = 190 мкм

EI = 0

Dmax = 56 мм

Dmin = 56.19 мм

Схема расположения полей допусков шлицевого соединения:

d1 = 53.6 мм

Определяем зазоры по внутреннему диаметру

Smax = dmax+ES-d1 = 56+0.19-53.6 = 2.59

Smin – не определяется

Условное обозначение шлицевого соединения:

D-8x56x62 H7/g6x10 F8/f7

Вал – D-8x56x62 g6x10f7

Втулка – D-8x56x62 H8x10F8

Варианты индивидуальных заданий

| 1 Центрирование по е и s D = 8 m = 0,8 d = 5 Эвольвентное соединение 7H 7h | 2 Центрирование по Da, df D = 6 m = 0,5 d = 4 Эвольвентное соединение H7 js6 | 3 Центрирование по Df, da D = 12 m = 0,6 d = 7 Эвольвентное соединение H7 g6 |
| --- | --- | --- |
| 4 Центрирование по е и s D = 15 m = 2 d =9 Эвольвентное соединение 9H 9h | 5 Центрирование по Da, df D = 18 m = 1 d = 15 Эвольвентное соединение H8 g8 | 6 Центрирование по Df, da D = 40 m = 1,25 d =32 Эвольвентное соединение H8 n6 |
| 7 Центрирование по е и s D = 35 m = 4 d = 30 Эвольвентное соединение 9H 8f | 8 Центрирование по Da, df D = 25 m = 1,5 d =19 Эвольвентное соединение H8 h6 | 9 Центрирование по Df, da D =50 m = 5 d = 43 Эвольвентное соединение H8 g6 |
| 10 Центрирование по е и s D = 75 m = 6 d = 69 Эвольвентное соединение 11H 10d | 11 Центрирование по Da, df D = 150 m = 4 d = 140 Эвольвентное соединение H8 n6 | 12 Центрирование по Df, da D = 80 m = 3 d =72 Эвольвентное соединение H7 g6 |
| 13 Центрирование по е и s D = 130 m =5 d = 120 Эвольвентное соединение 9H 9g | 14 Центрирование по Da, df D =55 m = 1 d =48 Эвольвентное соединение H7 h6 | 15 Центрирование по Df, da D = 105 m = 10 d = 97 Эвольвентное соединение H7 h7 |
| 16 Центрирование по е и s D = 190 m = 8 d = 180 Эвольвентное соединение 9H 8k | 17 Центрирование по Da, df D =90 m = 2,5 d = 84 Эвольвентное соединение H7 h7 | 18 Центрирование по Df, da D =100 m = 8 d =94 Эвольвентное соединение H8 h8 |
| 19 Центрирование по е и s D = 170 m = 6 d =160 Эвольвентное соединение 7H 9r | 20 Центрирование по Da, df D = 200 m = 8 d =190 Эвольвентное соединение H8 f7 | 21 Центрирование по Df, da D =125 m =9 d =117 Эвольвентное соединение H7 f6 |
| 22 Центрирование по е и s D = 10 m = 1,5 d = 6 Эвольвентное соединение 7H 8p | 23 Центрирование по Da, df D =6 m = 6 d =3 Эвольвентное соединение H8 k7 | 24 Центрирование по Df, da D =135 m = 7 d = 126 Эвольвентное соединение H8 d7 |
| 25 Центрирование по е и s D = 20 m =1 d = 16 Эвольвентное соединение 7H 7n | 26 Центрирование по Da, df D =42 m = 9 d = 37 Эвольвентное соединение H7 p6 | 27 Центрирование по Df, da D =185 m = 6 d = 174 Эвольвентное соединение H8 k7 |
| 28 Центрирование по е и s D = 85 m =7 d = 80 Эвольвентное соединение 9H 7f | 29 Центрирование по Da, df D =120 m =10 d =114 Эвольвентное соединение H8 n7 | 30 Центрирование по Df, da D =65 m = 4,5 d = 58 Эвольвентное соединение H7 n6 |

| Таблица 18. 1 d-6×23×26 мм, подвижное соединение прямобочное | 2 D-10×72×78 мм, подвижное соединение прямобочное | 3 b-6×23×28 мм, подвижное соединение прямобочное |
| --- | --- | --- |
| 4 d-6×26×30 мм, неподвижное соединение прямобочное | 5 D-10×82 88 мм, неподвижное соединение прямобочное | 6 b-6×23×32 мм, неподвижное соединение прямобочное |
| 7 d-6×28×32 мм, подвижное соединение прямобочное | 8 D-10×92×98 мм, подвижное соединение прямобочное | 9 b-6×28×34 мм, подвижное соединение прямобочное |
| 10 d-8×32×36 мм, неподвижное соединение прямобочное | 11 D-10×102×108 мм, неподвижное соединение прямобочное | 12 b-8×32×38 мм, неподвижное соединение прямобочное |
| 13 d-8×36×40 мм, подвижное соединение прямобочное | 14 D-10×112×120 мм, подвижное соединение прямобочное | 15 b-8×36×42 мм, подвижное соединение прямобочное |
| 16 d-8×42×46 мм, неподвижное соединение прямобочное | 17 D-6×11×14 мм, неподвижное соединение прямобочное | 18 b-8×42×48 мм, неподвижное соединение прямобочное |
| 19 d-8×46×50 мм, подвижное соединение прямобочное | 20 D-6×13×16 мм, подвижное соединение прямобочное | 21 b-8×46×54 мм, подвижное соединение прямобочное |
| 22 d-8×52×58 мм, неподвижное соединение прямобочное | 23 D-6×16×20 мм, неподвижное соединение прямобочное | 24 b-8×52×60 мм, неподвижное соединение прямобочное |
| 25 d-8×56×62 мм, подвижное соединение прямобочное | 26 D-6×18×22 мм, подвижное соединение прямобочное | 27 b-8×56×65 мм, подвижное соединение прямобочное |
| 28 d-8×62×68 мм, неподвижное соединение прямобочное | 29 D-6×21×25 мм, неподвижное соединение прямобочное | 30 b-8×62×72 мм, неподвижное соединение прямобочное |

Вопросы по «Стандартизация»

1. Значение технического регулирования в управлении качеством продукции;

2. Совершенствование системы контроля за безопасностью продукции;

3. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации;

4. Документы, относящиеся к области стандартизации. Их категории и виды;

5. Методы стандартизации. Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация;

6. Методы определения показателей качества;

7. Требования и порядок разработки, утверждения стандартов;

8. Технические барьеры из области стандартизации;

9. Нормативная база ГСС РК;

10. Объекты технических условий. Структурные элементы стандартов;

11. Органы и службы по стандартизации РК.

12. Межгосударственная система стандартизации;

13. Применение международных стандартов в РК;

14. Значение стандартов в оценке качества продукции и услуг;

15. Понятие качества продукции;

16. Методы определения показателей качества продукции;

17. Стандартизация и кодирование информации о товаре;

18. Основные функции технических комитетов;

19. Стадии разработки стандартов;

20. Национальная стандартизация;

21. Понятие технического регулирования. Принципы технического регулирования.

22. Понятие технического регулирования. Объекты технического регулирования;

23. Технический регламент: понятие, формы принятия, условия применения, виды;

24. Требования технических регламентов;

25. Права, обязанности и ответственность органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

26. Правовая база технического регулирования;

27. Минимально необходимые требования технических регламентов;

28. Специальные требования технических регламентов: виды, условия применения;  29. Анализ закона РК «О техническом регулировании»;

30. Роль технического регулирования в устранении барьеров в международной торговле.

Вопросы по «Метрология»

1.Определения терминов: измерение, испытание, единство измерений, физическая величина, средство измерения, эталон, поверка, калибровка, погрешность.

2.Виды и методы измерений

3.Классификация измерений.

4.Классификация средств измерений.

5.Определение метрологии.

6.Условия обеспечения единства измерений.

7.Различие в назначении рабочих средств измерений и эталонов.

8.Государственный метрологический контроль и надзор.

9.Сертификация средств измерений: понятие, цели, значение.

10.Задачи метрологического обеспечения испытаний продукции для целей подтверждения соответствия.

11.Направления совершенствования метрологической деятельности.

12.Ответственность за нарушение метрологических правил.

13.Международное сотрудничество в области метрологии.

14.Метрологическая экспертиза конструкторской и технической документации.

15.Основы методики проведения измерений.

16.Систематические и случайные погрешности. Методы их исключения.

17.Системы единиц физических величин.

18.Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

19.Обозначение классов точности.

Вопросы по «Сертификация»

1. Инспекционный контроль за сертифицированной продукции;

2. Декларирование продукции и услуг;

3. Основные принципы технического регулирования в сфере подтверждения соответствия;

4. Компетенция уполномоченного органа в сфере подтверждения соответствия;

5. Правила сертификации импортируемой продукции;

6. Маркирование продукции и услуг знаком соответствия;

7. Структура и порядок введения государственной системы технического регулирования РК;

8. Идентификация продукции при подтверждении соответствия;

9. Порядок проведения подтверждения соответствия системы менеджмента качества;

10. Порядок проведения подтверждения соответствия системы менеджмента качества на основе НАССР;

11. Порядок проведения подтверждения соответствия продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства;

12. Обязательная форма подтверждения соответствия;

13. Добровольная форма подтверждения соответствия;

14. Подтверждения соответствия в Евразийском экономическом Союзе;

15. Международное подтверждение соответствия;

16. Региональное подтверждение соответствия;

17. Экологическое подтверждение соответствия;

18. Государственный контроль и надзор за сертифицированной продукцией;

19. Техническое регулирование в сфере подтверждения соответствия (ПС);

20. Функции и обязанности органов подтверждения соответствия;

22. Функции и обязанности испытательных лабораторий (центров) подтверждения соответствия;

23. Формы подтверждения соответствия;

24. Схемы подтверждения соответствия продукции;

25. Схемы подтверждения соответствия услуг;

26. Порядок проведения подтверждения соответствия продукции;

27. Порядок проведения подтверждения соответствия услуг;

28. Анализ состояния производства при подтверждении соответствия.

Список литературы

1. Зайцев С.А.,Допуски, посадки и технические измерения, 2010

Зайцев Г.Н. Нормирование точности геометрических параметров машин: учеб. Пособие, М., «Академия», 2009

2. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация учебное пособие, М., «Академия», 2009

3. Ильянков А.И., Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении, М.,«Академия», 2012
 4. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Технические измерения в машиностроении, М.,«Академия».

5. Радкевич  Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/ Я.М.   Радкевич, А.Г.Схиртладзе,  Б.И. Лактионов.-

М.: Высш. шк., 2008

6.  Интернет-ресурсы: www. gost.ru и др.