Министерство образования Республики Башкортостан

ГАПОУ  Уфимский  топливно-энергетический колледж

заочное отделение

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Методические указания и задания

домашней контрольной работы

для студентов заочного отделения

1 курса

Специальностей   15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

21.02.03 Сооружение и эксплуатация ГНП и ГНХ

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

2019

Методические указания к выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» для студентов заочного отделения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

Организация-разработчик: ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж

Разработчик:  Кугубаев В.В.,  преподаватель  ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж

Пояснительная записка

Необходимость изучения предмета обусловлена тем, что в промышленности из всех видов энергии наиболее широко применяется электрическая, и специалист любого профиля в своей практической работе встречается с различным электрооборудованием, электрическими приборами для управления, регулирования и контроля за разнообразными технологическими процессами.

Практическая подготовка студентов по предмету должна обеспечиваться решением электротехнических задач и выполнением лабораторных работ.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков программой предусмотрены лабораторные работы, которые выполняются в период лабораторно-экзаменационной сессии.

Необходимо соблюдать единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами, Международную систему единиц (СИ), обращать особое внимание на значение стандартизации.

Учебным планом предусмотрено проведение  одной контрольной работы после изучения всего курса «Электротехника и электроника».

Основные источники

1. Данилов И.А., Общая электротехника с основами электроники. М., Юрайт, 2015.

2. Данилов И.А. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. М.: Высшее образование, 2015 г.

# 3.Альбом: Электротехника и электроника. Составители: Бутырин П.А., Жохова М.П., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Под ред. П.А. Бутырина. М.: Академия. 2011

# 4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. М.: Академия. 2010

5. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. М.: Академия. 2010.

6. Лапынин Ю.Г., Атарщиков В.Ф., Макаренко Е.И., Макаренко А.Н.Контрольные материалы по электротехнике и электронике. М.: Академия. 2011

7. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. М., Высшая школа, 2007.

8. Фуфаева Л. И.Сборник практических задач по электротехнике М.: Академия. 2009.

9. Сибикин Ю.Д.Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. М.: Академия. 2010.

10. Акимов Е.Г., Годжелло А.Г., Розанов Ю.К. Электрические и электронные аппараты М.: Академия. 2011

Дополнительная литература

1. Федорченко А.А., Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники (учебник для ссузов, издание 2) М.:Дашков и К: 2010 г.

2. Фуфаева Л. И.  Электротехника. М.: Академия. 2009 г.

3. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. М.: Академия. 2010 г.

Интернет-ресурсы

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474&fids[]=306 (15.05.2011)

http://www.studfiles.ru/dir/cat39/subj75/file13821.html(15.05.2011)

http://mgtu.clan.su/load/25-1-0-180(15.05.2011)

http://univer2.ru/toe_uchebniki_skachat_besplatno.htm(15.05.2011)

Общие методические указания к контрольной работе

Целью контрольных работ является окончательная проверка усвоения студентами соответствующих разделов курса.

Приступать к выполнению очередной работы следует после изучения необходимого материала и решения достаточного количества задач из рекомендуемой литературы. При оформлении каждой задачи следует приводить исходную схему с принятыми буквенными обозначениями и числами заданных величин. Все рисунки, схемы и графики должны быть выполнены аккуратно. Графики следует чертить с помощью чертежных инструментов. При оформлении нужно указать все необходимые расчетные формулы. Конечный результат должен быть выделен из общего текста. Каждый этап решения должен иметь пояснение. В конце работы необходимо привести список используемой литературы.

Вариант определяется шифром студента, который выдается ему на заочном отделении

. Изучение дисциплины необходимо начинать в следующей последовательности:

- Ознакомиться с программой и методическими указаниями.

- Проработать    материал    каждой    темы,    используя    общую и специальную литературу.

- Выполнить задачи контрольной работы.

- После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания повторить недостаточно усвоенный материал.

Если контрольная работа   получила   неудовлетворительную  оценку,   то  студент выполняет ее снова   по   старому   или   по   новому   варианту   в зависимости от указаний рецензента и отправляет на повторную проверку.   При   возникновении  затруднений   при   выполнении  контрольной работу студент может обратиться в колледж для получения письменной или устной консультации.

Лабораторные работы выполняют в период лабораторно-экзаменационной сессии. К этим работам студенты допускаются после изучения теории и выполнения контрольных работ.

В результате изучения предмета у студентов должны быть сформированы знания, умения и практические навыки для понимания предметов специального цикла и формирования специалиста.

Задача № 1

Тема: Расчет цепи постоянного тока

- Выполнить расчет цепи постоянного тока. Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи с указанием сопротивлений резисторов приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, заданные значения одного из напряжений или токов и величина, подлежащая определению, приведены в таблице. Определить также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 ч работы. Содержание задачи и схемы цепей с соответствующими данными приведены в условии и табл. 1.

Пояснить с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице параметров (увеличится, уменьшится, останется без изменения), если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с резистором и его номер указаны в табл 1. При этом считать напряжение Uab низменным.

- Пример решения.

Решение этой задачи требует знания закона Ома для всей цепи и се участков, первого  закона Кирхгофа и методики определения эквивалентного  сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов.

Пример 1. Для схемы, приведенной на рис. 1, определить эквивалентное сопротивление цепи RAB токи в каждом резисторе и напряжение UAB, приложенное к цепи. Заданы сопротивления резисторов и ток I4 в резисторе R4. Как изменятся токи в резисторах при:

а) замыкании  рубильника  Р1,  б)  расплавлении  вставки  предохранителя Пр4?  В обоих случаях напряжение UAB остается неизменным.

А

В

UAB

R1 = 5 Ом

R2 = 15 Ом

R3 = 10 Ом

R5 = 4 Ом

R4 = 10 Ом

Пр 4

I4 = 5А

Р1

Рис.1

Решение Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». После усвоения условия задачи  проводим повторное решение, предварительно обозначив стрелкой направление тока в каждом резисторе. Индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит.

I. Определяем общее сопротивление разветвления R2, R3. Резисторы  соединены параллельно, поэтому

R2,3 =R2⋅ R3R2+R3=15⋅1015+10=6 Ом

Теперь схема цепи принимает вид , показанный на рис. 1, а.

R1 = 5 Ом

R5 = 4 Ом

R4 = 10 Ом

I4 = 5А

R2,3 = 6Ом

А

В

UAB

Рис.1а

2. Резисторы R2,3 и  R5 соединены последовательно, их общее сопротивление

R2,3,5= R2,3 +  R5 = 6 + 4=10 Ом

Соответствующая  схема приведена на рис.  1, б.

R2,3,5 = 10 Ом

R1= 5 Ом

А

R4 = 10 Ом

В

UAB

I4 = 5А

Рис.1б)

R2,3,5=10⋅1010+10= 5 Ом3. Резисторы R2,3,5  и R4 соединены параллельно, их общее сопротивление

Теперь схема цепи имеет вид, приведенный на рис.1.в

4.  Находим эквивалентное сопротивление всей цепи:

RAB= R1 + R2,3,4,5 =  5 + 5 = 10 Ом (рис.  1, д).

R1= 5 Ом

R2,3,4,5 = 5 Ом

А

UAB

В

Рис. 1.в

5. Зная силу тока I4, находим напряжение на резисторе R4:

U4 =  I4 R4  = 5·10 =  50 В.

Это же напряжение приложено к резисторам R2,3 + R5    (рис. 1, б). Поэтому  ток   в  резисторе   R5

I5=U4R2,3+R5=506+4= 5 A

6.  Находим  падение напряжения на резисторе R5:

U5= I5·R5 = 5·4 = 20 B

Поэтому напряжение на резисторах R2,3

U2,3 = U4 - U5 =  50-20 = 30 B

7. Определяем токи в резисторах R2 и R3

I2 = U2,3/R2 =30/15 = 2А;

I3 = U2,3/R3 =30/10 = 3А

Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе R1:

I1=I2+ I3+ I5=2+3+5= 10 A

8. Вычислим  падение напряжения на резисторе R1

U1= I1·R1= 10 ·5 = 50 B

9. Находим напряжение UAB  ,   приложенное ко всей цепи:

UAB= I1· RAB = 10·10 =  100 B или UAB= U1+ U4= 50+50 =100 В (рис.1г)

А

В

UAB

RAB= 10 Ом

Рис.1г

10. При включении рубильника  Р1 сопротивление R1 замыкается накоротко и схема цепи имеет вид показанный на рисунке 1.д . Эквивалентное сопротивление цепи в этом случае

RAB= R2,3,4,5 = 5 Oм

R2= 10Ом

R3 = 10Ом

R5 = 4 Ом

R4 = 10 Ом

А

UAB

Рис1.д

Поскольку напряжение UAB остается  равным 100 В, можно найти токи в резисторах R4  и  R5:

I4 = UАВ/R4 = 100/10= 10 А;

I5 = UАВ/(R2,3+R5)= 100 ·(6+4)=10 А

Определим падение напряжения па резисторе R5

U5= I5·R5= 10 · 4 = 40 B

Поэтому напряжение на резисторах  R2, R3

U2,3 = UAB - U5= 100 – 40 = 60 B

Теперь можно найти токи в резисторах R2 и  R3:

I2 = U2,3/R2= 60/15 = 4 A; I3 = U2,3/R3= 60/10 = 6 A

Проверим правильность вычисления токов, используя первый закон Кирхгофа:

I= I2+ I3+ I4  = 4+6+10 = 20 А

Однако

I = UАВ/ R2,3,4,5 = 100/5 = 20А

Таким образом, задача решена' верно.

11. При расплавлении предохранителя Пр4 резистор R4 выключается и схема принимает вид, показанный на рис. 1, е.

А

R1 = 5 Ом

R5 = 4 Ом

R3 = 15Ом

R 2 = 10 Ом

UAB

В

Рис.1е

Вычисляем эквивалентное сопротивление схемы:

RAB''= R1+R2⋅R3R2+R3+R5=5+15⋅1015+10+4=15 Ом

Поскольку напряжение UAB остается   неизменным, находим токи I1 и I5 :

I1 = I5 = UАВ/ RAB = 6.67 A

Напряжение- на- резисторах R2R3

U2,3 = I1 · R2,3= 6.67 · 6 = 40 B

Находим токи  I2, I3

I2 = U2,3/ R2 = 40/15= 2.67 A;

I3 = U2,3/ R3= 40/10 = 4 A.

Сумма этих токов равна  току  I1:

I1= I2+ I3 = 2.67+4 = 6.67 A

| Номера варианта | Номер рисунка | Задаваемая величина | Определить | Действия с резистором |  | Изменение какой величины рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Замыкается накоротко | Выклю-чается из схемы |  |
| 01 | 11 | UAB =100 B | I3 | R1 | - | I5 |
| 02 | 11 | I1=20 A | I4 | - | R4 | U5 |
| 03 | 11 | U2 = 30 B | I6 | R5 | - | I1 |
| 04 | 12 | UAB = 50 B | I3 | R1 | - | I6 |
| 05 | 12 | I2 = 2A | UAB | - | R2 | U1 |
| 06 | 12 | I1 = 5A | U4 | R3 | - | I1 |
| 07 | 13 | I1 = 12 A | U6 | R1 | - | U3 |
| 08 | 13 | I4 = 3 A | UAB | - | R2 | U1 |
| 09 | 13 | UAB = 120 B | I6 | R2 | - | I1 |
| 10 | 14 | I1 = 50 A | I3 | R3 | - | U4 |

Таблица 1

R5  =6 Ом

R4 =3 Ом

R2 = 4 Ом

R 3 =12 Ом

А  +

В -

R1 =5 Ом

Рис11

R4 = 4 Ом

R3 = 6 Ом

А+

R2 = 2 Ом

R 6 = 2 Ом

R1 =4Ом

R5 =10 Ом

В-

Рис. 13

+

-

A

B

R1 = 4 Ом

R2 = 15Ом

R6 = 4 Ом

R5 = 10 Ом

R3 = 10 Ом

R4 =4 Ом

Рис 12

+

-

R1 = 4 Ом

R3  = 4 Ом

R5 = 10 Ом

R2 = 10 Ом

R4= 15 Ом

R6 = 5 Ом

А

В

Рис. 14

Задача  № 2

Тема: Расчет однофазной неразветвленной цепи переменного тока

I. Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значения сопротивлений всех резисторов, а также один дополнительный параметр заданы в табл.2.

Начертить эквивалентную схему цепи и определить следующие: параметры,  относящиеся к данной цепи, если они не заданы в табл.

1) полное сопротивление Z ;

2) напряжение U

3) силу тока I.

4) угол сдвига фаз   (по величине и знаку);

5) активную Р; реактивную Q  и полную   S мощности, потребляемые цепью.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Данные взять из таблицы 2.

II.  Пример решения.

Задача. Определить напряжения на каждом участке, сдвиг фаз между напряжением и током, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

Дано: I=5A, R1=20 Ом, XL=65 Ом, R2=10 Ом, XC=25 Ом.

Найти: UR1,UL,UR2, UC , φ , P,Q,S=?

Решение:

R1

R2

XL

XC

U

UR1

UL

UR2

Uc

- определим напряжения на всех участках:

по закону Ома

UR1  = I·R1 ;

UR1  = 5·20=100 В;

UL   = I·XL  ;

UL   = 5·65=325 В;

UR2 =I·R2  ;

UR2 =5·10=50 В;

UC  = I·XC ;

UC  = 5·25=125 В;

2) Выбрав масштаб, построим векторную диаграмму:

mU =50 В/см;

Определим длину каждого вектора напряжения :

lUR1= 100/50=2 см

lUL=325/50=6.5 см

lUR2=50/50=1 см

lUC=125/50=2.5 см

По II – му закону Кирхгофа сложим геометрически напряжения всех участков и получим напряжение на источнике:

I

UR1

UR2

UC

UL

U

UL-UC

φ

Напряжение на источнике

U=(UR1+UR2)2+(UL−UC)2;

U=1502+2002=250 В;

- Определим значение угла сдвига фаз:

tg φ=UL−UCUR1−UR2=325−125100+50=200150=1.3333

φ = arctg 1.3333= 530 ;

- Полная мощность, потребляемая цепью:

S=U·I;

S=250·5=1250 В*А;

Активная мощность:

P=S·cosφ;

P=1250·0.6=750 Вт;

Реактивная мощность:

Q=S·sinφ;

Q=1250·0.8=1000 вар;

Таблица 2

| № варианта | № рис. | R1 | R2 | XL1 | XL2 | XC1 | XC2 | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | QL1=150 вар |
|  | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 9 | - | U=40 B |
|  | 3 | 10 | 6 | - | - | 12 | - | I=5 A |
|  | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | P1=150 Вт |
|  | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | S=360 BA |
|  | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | I=4 A |
|  | 7 | 8 | - | 12 | - | 4 | 2 | P=200 Вт |
|  | 8 | 16 | - | 10 | 8 | 6 | - | U=80 Вт |
|  | 9 | 10 | 6 | - | - | 8 | 4 | I=2 A |
|  | 10 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | QC1= -192 вар |

Задача № 3

Тема: Расчет трехфазной цепи переменного тока

Определить

- линейные и фазные токи

- ток в нулевом проводе (для схемы соединения потребителей «звезда»)

- активную реактивную и полную мощности каждой фазы и всей цепи

4. по полученным данным построить в масштабе векторную диаграмму. Данные для своего варианта взять из табл.3. В скобках указаны значения для вариантов, у которых схема соединения нагрузки – «треугольник».

Пример расчета:.

К источнику трехфазной сети с линейным напряжением Uл=380В и частотой f=50 Гц подключена равномерная нагрузка, соединенная по схеме «звезда», с полным сопротивлением в фазе Z=90 Ом и индуктивностью L= 180 мГн, Определить активную, реактивную и полную мощности, коэффициент мощности, действующие значения линейного тока и напряжения. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Решение.

1 Фазное напряжение

U ф = U л / √ 3=380 / √ 3 = 220  В.

2  Фазный ток

3 Линейный ток

4 Реактивное сопротивление в фазе

5 Активное сопротивление в фазе

6 Коэффициент мощности катушки

7 Мощности, потребляемые нагрузкой:

а) активная

или

б) реактивная

или

в) Полная

| S=3UЛIЛ=1,73⋅380⋅2,45=1620Вт=1,62кВт или S=3UФIФ=3⋅220⋅2,45=1620Вт=1,62кВт | Векторная диаграмма Рис. 6.6 |
| --- | --- |

Порядок выполнения

- Определить полное сопротивление каждой фазы  ZA , ZB , ZC ,

ZA=RA2+XA2;ZB=RB2+XB2;ZC=RC2+XC2;

- Определить фазные токи IA, IB, IC,

IA=UAZA;     IB=UBZB;      IC=UCZC.

- Определить сдвиги фаз в каждой фазе трехфазной нагрузки φA, φB, φC,

ϕA=arctgXARA;     ϕA=arctgXARA;

- Определить активную мощность каждой фазы PA, PB, PC,

PA=IA2∗RA;PB=IB2∗RB;PC=IC2∗RC; или

PA=UA∗IA*cosϕA;PB=UB∗IB*cosϕB;PC=UC∗IC*cosϕC;

- Определить реактивную мощность каждой фазы QA, QB, QC

QA=IA2∗XA;QB=IB2∗XB;QC=IC2∗XC; или

QA=UA∗IA*sinϕA;QB=UB∗IB*sinϕB;QC=UC∗IC*sinϕC;

- Определить активную мощность, потребляемую трехфазной

нагрузкой P3Ф                                           P3Ф = PA   +  PB   +  PC

- Определить реактивную мощность, потребляемую трехфазной нагрузкой Q3Ф                                     Q3Ф = QA   +  QB   +  QC

- Определить полную мощность, потребляемую трехфазной

нагрузкой S3Ф

S3Ф=P3Ф2+Q3Ф2

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

- определить ток в нулевом проводе как геометрическую сумму фазных токов

- Данные для своего варианта выбрать из таблицы и изобразить схему.

- Оформить отчет.

Таблица 3.

| Вариант | Схема соед-ия нагр-ки | U, B | А(АВ) |  | В(ВС) |  | С(СА) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R , Ом | X , Ом | R, Ом | X, Ом | R , Ом | X , Ом |
|  | Y | 220 | 3 | XL=4 | - | XC=15 | 4 | XC=3 |
|  | Δ | 660 | - | XC=5 | 4 | XC=3 | 5 | XL=12 |
|  | Y | 380 | 9 | XL=12 | 5 | XL=12 | 10 | - |
|  | Y | 220 | 8 | - | 10 | XC=12 | 8 | XC=15 |
|  | Δ | 380 | 8 | XC=15 | 9 | - | 3 | XL=4 |
|  | Δ | 220 | 3 | - | 9 | XL=12 | 8 | XC=15 |
|  | Y | 660 | - | XC=5 | - | XC=6 | 4 | XC=3 |
|  | Δ | 220 | 9 | XL=12 | 20 | XL=21 | 5 | - |
|  | Δ | 380 | - | XC=6 | 24 | XC=18 | 10 | - |
|  | Y | 220 | 20 | XL=21 | - | XC=15 | - | XL=4 |

Y –«звезда» , Δ-«треугольник»

Задача № 4

Расчет параметров трехфазного асинхронного двигателя

Трехфазный асинхронный двигатель с коротко-замкнутым ротором серии 4А имеет технические данные, приведенные в табл. 4. Определить высоту оси вращения h, число полюсов 2р, скольжение при номинальной нагрузке sH0M, момент на валу Мном, начальный пусковой Мп и максимальный

М max моменты, номинальный и пусковой токи IH0M и Iп в питающей сети при соединении обмоток статора звездой и треугольником.

Пример расчета.

Асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором марки А02-82-6 имеет следующие паспортные данные: напряжение 
U=220 /380 В, номинальная мощность Р2 = 40 кВт, частота вращения п2=980 об/мин, КПД η=91,5%, коэффициент мощности cos φ=0,91, кратность пускового тока КI = 5, кратность пускового момента KM = l,l, перегрузочная способность двигателя λ= 1,8. Определить число пар полюсов, номинальное скольжение, номинальные максимальный и пусковой вращающие моменты, номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмотки статора в «треугольник» и «звезду». Возможен ли пуск нагруженного двигателя, если подводимое напряжение на 10% ниже номинального и пуск производится переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник» от сети с напряжением  U=220. В?

Решение. Для определения числа пар полюсов можно воспользоваться маркировкой двигателя, частотой вращения магнитного поля или ротора.

Если известна маркировка, то последнее число в марке двигателя означает количество полюсов. В данном двигателе шесть полюсов; следовательно, три пары. При известной частоте вращения магнитного поля число пар полюсов определяем по формуле

p = 60 f  / n1.

По этой же формуле определяем число пар полюсов, если задана частота вращения ротора, но в этом случае получаемый результат округляем до ближайшего целого числа. Например, для заданных условий р = 60//п2 = 3000/980 = 3,06; отбросив сотые доли, получаем число пар полюсов двигателя—3.

Частота вращения магнитного поля

n1 =60 f / p=3000/3 = 1000 об/мин.

Номинальное значение скольжения

sном=n1−n2n1∗10000sном=1000−9801000∗10000=2%

Критическое скольжение

s кр= sНОМ [λ+√λ2 -1]

Мощность, потребляемая двигателем,

p1 = P2/η = 40000/0,915 = 43715 Вт.

Номинальный вращающий момент двигателя

МНОМ = 9,55 Р2 / n2 = 9,55-40000/980 = 389,8 Н-м.

Максимальный момент

Мmax  = λ*.М ном = 1,8 • 389,8 = 701,6 Н • м.

Пусковой момент

МП =  КММНОМ = 1,1 • 389,8 = 428,7 Н • м.

Для определения фазных, линейных и пусковых токов (фазными являются токи в обмотках статора, линейными—токи в подводящих проводах) нужно учесть следующее: если двигатель рассчитан на работу от сети переменного тока с напряжением, 220/380 В, то это значит, что каждая фаза обмотки статора рассчитана на напряжение 220 В. Обмотку необходимо включить по схеме «треугольник», если в сети линейное напряжение U=220 В, и по схеме «звезда», если в сети линейное напряжение U=380 В.

Определяем фазный, линейный и пусковой токи при линейном напряжении U=220 В и соединении обмотки статора по схеме «треугольник».

Фазный ток в обмотке статора

Iф=P13Uфcosϕ=43715.83∗220∗0.91=72.8A

Токи: линейный

Iл= 1,73 -72,8 =125,9 А;

Пусковой ток

. Iп = KI * IЛ = 5*125,9 = 629,5 А.

Найдем значения фазных, линейных и пусковых токов, если обмотки статора включены по схеме «звезда» и подключены к сети с линейным напряжением U=38О В.

Значение фазного тока найдем из формулы мощностей для линейных значений токов и напряжений

P1=3∗UЛ∗IЛ*cosϕ

При соединении обмоток в «звезду» линейный ток

IФ=IЛ=P13UЛcosϕ=43715.83∗380∗0.91=73А

пусковой ток

1П = КI  * IЛ = 5 -73 = 365 А.

Из сопоставления фазных, линейных и пусковых токов при различных соединениях обмоток можно заметить, что фазные токи оказались практически одинаковыми, а линейные и пусковые — различными.

Для определения возможности пуска в ход двигателя, находящегося под номинальной нагрузкой и пониженным напряжением, необходимо определить пусковой вращающий момент при пониженном напряжении.

В соответствии с формулой M=CU2 вращающий момент двигателя пропорционален квадрату подводимого напряжения. При понижении напряжения на 10% вращающий момент

M'=C Uном = C{0,9UHOM)2 = 0,81 х Маоы=0,81 x 389,8 = 315,74 Н • м.  Соответственно пусковой момент

М'п =КМ* М'= 1,1*315,74 = 347,3 Н-м, что меньше тормозного момента на валу на 42,5 Н • м, т.е. пуск невозможен.

Для понижения пусковых токов часто пуск асинхронных двигателей осуществляют при пониженном напряжении. Двигатели, работающие при соединении обмоток статора по схеме «треугольник», пускают без нагрузки путем переключения обмоток со «звезды» на «треугольник». Определить пусковой момент двигателя при данном виде пуска.

В момент пуска обмотки находятся под напряжением

UФ = Uл/3 = 220/1,73 = 127 В, что составляет 57,7% Uном,

пусковой момент при переключении обмоток

М п = C*U2 = C (0,57UHOM)2 = 0.33CU ном =128,8 Н-м,    т. е.  в три раза меньше номинального значения.

таблица 4

| № вариант | Тип двигателя | PНОМ кВт | n2ном. об/мин | η ном % | cosφ | I П I НОМ | MП M ном | MMAX M ном | UC ,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4A100S2Y3 | 4,0 | 2880 | 86,5 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 220/380 |
|  | 4A160S2Y3 | 15,0 | 2940 | 88,0 | 0,91 | 7,0 | 1,4 | 2,2 | 220/380 |
|  | 4А200М2УЗ | 37,0 | 2945 | 90,0 | 0,89 | 7,5 | 1,4 | 2,5 | 380/660 |
|  | 4А112М4УЗ | 5,5 | 1445 | 85,5 | 0,85 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 220/380 |
|  | 4А132М4УЗ | 11,0 | 1460 | 87,5 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 3,0 | 220/380 |
|  | 4А180М4УЗ | 30,0 | 1470 | 91,0 | 0,89 | 6,5 | 1,4 | 2,3 | 380/660 |
|  | 4А200М6УЗ | 22,0 | 975 | 90,0 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 2,4 | 220/380 |
|  | 4А280М6УЗ | 90,0 | 985 | 92,5 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 2,2 | 380/660 |
|  | 4А315М8УЗ | ПО | 740 | 93,0 | 0,85 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 380/660 |
|  | 4А355М10УЗ | ПО | 590 | 93,0 | 0,83 | 6,0 | 1,0 | 1,8 | 380/660 |

Задача № 5

Тема: Расчет полупроводникового выпрямителя

Составить схему мостового выпрямителя,  используя стандартные диоды, параметры которых приведены в табл.6.  Мощность потребителя Pd, значение выпрямленного напряжения Ud (B). Данные для своего варианта взять из табл. 5

Таблица 5

| Номер варианта | Тип диода | Ud, В | Pd, Вт | Номер варианта | Тип диода | Ud,В | Pd, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Д214А | 80 | 100 |  | Д232 | 300 | 600 |
|  | Д244Б | 50 | 120 |  | Д215 | 100 | 40 |
|  | Д215Б | 110 | 140 |  | Д233Б | 200 | 100 |
|  | Д242Б | 50 | 150 |  | Д7Г | 200 | 250 |
|  | Д224 | 40 | 90 |  | Д211 | 300 | 500 |

Таблица 6

| Тип диода | I доп,А | U обр, В | Тип диода | I доп, А | U обр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д231 | 10 | 300 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д231Б | 5 | 300 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д232 | 10 | 400 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д232Б | 5 | 400 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д233 | 10 | 500 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д233Б | 5 | 500 |
| Д214 | 5 | 100 | Д234Б | 5 | 600 |
| Д214А | 10 | 100 | Д242 | 5 | 100 |
| Д214Б | 2 | 100 | Д242А | 10 | 100 |
| Д215 | 5 | 200 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д243 | 5 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д243А | 10 | 200 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д244 | 5 | 50 |
| Д221 | 0,4 | 400 | Д244А | 10 | 50 |
| Д222 | 0,4 | 600 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д224 | 5 | 50 | Д302 | 1 | 200 |
| Д224А | 10 | 50 | Д303 | 3 | 150 |
| Д224Б | 2 | 50 | Д304 | 3 | 100 |
| Д225 | 0,3 | 400 | Д305 | 6 | 50 |
| Д226А | 0,3 | 300 | КД202А | 3 | 50 |
|  |  |  | КД202Н | 1 | 500 |

1. Определить ток потребителя

Id=Pd / Ud

2. Определить напряжение, действующее на диод в пепроводящий период

Ub=1,57 Ud

3. Выбираем диоды для мостовой схемы исходя из условий

U обр > Ub

I доп > Id.

4. Составляем схему выпрямителя.

R H

Ud