МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

# КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине

«Электрические машины, часть 1»

методические указания к контрольной работе для

студентов  очной формы обучения профиля

«Электроснабжение»

Анадырь 2020  г.

ЗАДАНИЕ 1.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором  построить механические характеристики: естественную и искусственные: реостатную характеристику с Rдоб'=d⋅R2' и  характеристику при U11=α⋅U1н. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Исходные данные к заданию 1

(паспортные данные АД даны при Uн=380 В)

| № варианта | Pн, кВт | nн, об/мин | R1, Ом | Х1, Ом | R2, Ом | Х2, Ом | ke | d | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 895 | 3,77 | 2,57 | 0,62 | 0,61 | 2,69 | 1 | 0,1 |

1. Приведенные значения сопротивлений цепи ротора асинхронного двигателя

r2'=r2⋅ke2,x2'=x2⋅ke2.

2.Критическое скольжение на естественной характеристике в двигательном режиме

sк=r2'r12+x1+x2'2.

3.Критический момент   в двигательном режиме

Mк=3⋅Uл22⋅ω0r1+r12+xк2.

4. Критическое скольжение при введении сопротивления R2доб' в цепь ротора

sк=r2'+R2доб'r12+x1+x2'2.

5.Критический момент при U11=α⋅Uн

Mк=3⋅U1122⋅ω0r1+r12+x1+x2'2.

6. Расчет механических характеристик: естественной и искусственных при введении R2доб' в цепь ротора и при понижении напряжения до U11=α⋅U1н свести в таблицу.

7. Характеристика механическая искусственная при введении добавочного сопротивления в цепь ротора R2доб'

М=2⋅Мкssк+sкs.

Задаваясь во всех трех случаях скольжением  s  , находим значения моментов.

ЗАДАНИЕ 2.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором (паспортные данные в соответствии с вариантом приведены в предыдущем задании в таблице 1) требуется:

- рассчитать значение сопротивления  r2T1', которое требуется ввести в цепь ротора асинхронного двигателя, чтобы он при номинальной нагрузке в режиме противовключения обеспечивал частоту вращения  ωT=−β⋅ω0;

- построить механическую характеристику асинхронного двигателя при введении в цепь ротора  r2T';

- рассчитать при работе двигателя в режиме рекуперативного торможения значения критического момента и критического скольжения, а также частоту вращения двигателя  ωc при  Mc=−δ⋅Mн

- построить механическую характеристику асинхронного двигателя в режиме рекуперативного торможения.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные к заданию 2

| Вариант | β | δ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 1,0 |

Методические указания:

1. Скольжение, соответствующее частоте вращения ωT в режиме торможения противовключением

sи=ω0+ωTω0.

2. Добавочное сопротивление, вводимое в цепь ротора для обеспечения ωT

r2T1'=r2T'⋅sиsн−1.

3. Критическое скольжение двигателя в режиме рекуперативного торможения

sкг=−r2'r12+x1+x2'2

4. Критический момент двигателя в режиме рекуперативного торможения

Mкг=3⋅U122⋅ω0⋅r1−r12+x1+xк2

5. Номинальный момент

Mн=Рнωн.

ЗАДАНИЕ 3.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором (паспортные данные двигателя в соответствии с вариантом приведены в таблице 3.1) рассчитать сопротивления пусковых резисторов при заданных значения числа пусковых ступеней  m  и относительном значении момента статического сопротивления  Mc∗. Исходные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3

Исходные данные к заданию 3

| Вариант | m | Mc∗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,7 |

Методические указания:

- Величина переключающего момента

M2=(1,1−1,2)⋅Mc.

2. Относительное значение переключающего момента

M2∗=M2Mн.

3. Величина λ

λ=m+11sн⋅M2∗.

4. Относительное значение пускового момента

M1∗=λ⋅M2∗.

5. Величина пускового момента

M1=M1∗⋅Mн.

6. Значение критического момента

Mк=3⋅U122⋅ω0⋅r1+r12+(x1+x2')2.

7. Проверка условия

M1<0,7⋅Mк.

8. Значения полных сопротивлений, включаемых в цепь ротора

R3=λ⋅r2,R2=λ2⋅r2,R1=λ3⋅r2.

9. Значения сопротивлений ступеней

R3ст=r2λ−1,R2ст=r2λ⋅λ−1,R1ст=r2λ2λ−1.

10. Проверка

r2+R3ст+R2ст+R1ст=R1.