Задача №3

- По данным таблицы 3.1 применительно к схеме нагрузки вала, приведенной в таблице 3.2 построить эпюру крутящих моментов.

- Определить необходимый диаметр вала из условий прочности и жесткости (из двух величин выбрать большую).

- Построить эпюру углов закручивания вала по одну и другую стороны от ведущего шкива (размерность φ град)

- По тем же данным найти необходимые размеры вала кольцевого сечения при d/D = 0.8 и стержня прямоугольного сечения при h/b = 2.

- Для сечения с максимальным крутящим моментом построить эпюры касательных напряжений.

Указания

Крутящий момент Т в сечении считается положительным, если скручивающий момент направлен против хода часовой стрелки, если смотреть от сечения, и отрицательным если по ходу часовой стрелки.

Таблица 3.1 – Исходные данные к задаче №3 (вариант строки выбирается по таблице 2.2 на странице 14)

| №№ п/п | N1, кВт | N2, кВт | N3, кВт | N4, кВт | n, мин-1 | τadm, МПа | Θadm, град/м | ℓ м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 40 | 120 | 60 | 110 | 600 | 120 | 0,5 | 12 |
| 2 | 45 | 115 | 65 | 105 | 900 | 100 | 0,4 | 10 |
| 3 | 50 | 110 | 70 | 100 | 1200 | 80 | 0,3 | 8 |
| 4 | 55 | 105 | 75 | 95 | 1500 | 100 | 0,5 | 12 |
| 5 | 60 | 100 | 80 | 90 | 1200 | 120 | 0,4 | 10 |
| 6 | 65 | 95 | 85 | 98,5 | 900 | 80 | 0,3 | 8 |
| 7 | 70 | 90 | 80 | 80 | 600 | 100 | 0,5 | 12 |
| 8 | 75 | 85 | 95 | 75 | 900 | 120 | 0,4 | 10 |
| 9 | 80 | 80 | 100 | 70 | 1200 | 100 | 0,3 | 8 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 85 | 75 | 105 | 65 | 1500 | 80 | 0,5 | 12 |
| 11 | 90 | 70 | 110 | 60 | 1200 | 100 | 0,4 | 10 |
| 12 | 95 | 65 | 115 | 55 | 900 | 120 | 0,3 | 8 |
| 13 | 100 | 60 | 120 | 50 | 600 | 100 | 0,5 | 12 |
| 14 | 105 | 55 | 125 | 45 | 900 | 80 | 0,4 | 10 |
| 15 | 110 | 50 | 130 | 40 | 1200 | 100 | 0,3 | 8 |
| 16 | 105 | 45 | 125 | 45 | 1500 | 120 | 0,5 | 12 |
| 17 | 100 | 50 | 120 | 50 | 1200 | 100 | 0,4 | 10 |
| 18 | 95 | 55 | 115 | 55 | 900 | 80 | 0,3 | 8 |
| 19 | 90 | 60 | 110 | 60 | 600 | 100 | 0,5 | 12 |
| 20 | 85 | 65 | 105 | 65 | 900 | 120 | 0,4 | 10 |
| 21 | 80 | 70 | 100 | 70 | 1200 | 100 | 0,3 | 8 |
| 22 | 75 | 75 | 95 | 75 | 1500 | 80 | 0,5 | 12 |
| 23 | 70 | 80 | 90 | 80 | 1200 | 100 | 0,4 | 10 |
| 24 | 65 | 85 | 85 | 85 | 900 | 120 | 0,3 | 8 |
| 25 | 60 | 90 | 80 | 90 | 600 | 100 | 0,5 | 12 |
| 26 | 55 | 95 | 75 | 95 | 900 | 80 | 0,4 | 10 |
| 27 | 50 | 100 | 70 | 100 | 1200 | 100 | 0,3 | 8 |
| 28 | 45 | 105 | 65 | 105 | 1500 | 120 | 0,5 | 12 |
| 29 | 40 | 110 | 60 | 110 | 1200 | 100 | 0,4 | 10 |
| 30 | 35 | 115 | 55 | 115 | 900 | 80 | 0,3 | 8 |

Таблица 3.2 – Схемы к задаче №3 (вариант схемы выбирается по последней цифре шифра, если она соответствует цифрам 0 или 9, выбирается схема 1)

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |

Пример решения задачи №3

Таблица 3.3 – Данные к задаче

| N1, кВт | N2, кВт | N3, кВт | n, мин-1 | τadm, МПа | Θadm, град/м | ℓ м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 30 | 100 | 40 | 1,15 | 1,5 |

Решение. На приводном валу длиной l установлены ведущий и три ведомых шкива, от которых последовательно берутся мощности N1, N2, N3.

1. Найдем величину крутящих моментов, приложенных к рассматриваемому валу.

где – угловая скорость вращения вала, рад-1.

Следовательно

Примечание: 1 кВт = 1 .

Отсюда

,

,

.

Стоим эпюру крутящих моментов методом сечений (рисунок 3.1).

Сечение 1: в первом сечении действует один крутящий момент , направлен по часовой стрелке, если смотреть от сечения , соответственно учитываем со знаком «-»:

,

Сечение 2: во втором сечении действуют два крутящих момента  и , оба направлены по часовой стрелке, если смотреть от сечения , соответственно учитываем со знаком «-»:

,

Сечение 3: в третьем сечении действует один крутящий момент , направлен против часовой стрелки, если смотреть от сечения , соответственно учитываем со знаком «+»:

.

Как видно из эпюры: .

Для дальнейших расчетов берем из эпюры крутящих моментов абсолютное максимальное значение .

Рисунок 3.1 – Расчетная схема решения задания №3

2. Произведем расчет диаметра вала из условий прочности и жесткости.

-расчет круглого сечения на прочность:

,

где  - полярный момент сопротивления при кручении круглого сечения, см3.

Отсюда

.

- расчет круглого сечения на жесткость:

,

где  - полярный момент инерции при кручении круглого сечения, см4.

Отсюда

.

Из двух диаметров выбираем наибольший и округляем это значение до числа, кратного 5 мм.

3. Согласно закону Гука при кручении, угол закручивания стержня длиной l при  и :

.

Найдем угол закручивания в сечении, где приложен крутящий момент

,

Угол закручивания в сечении, где приложен крутящий момент

Угол закручивания в сечении, где приложен крутящий момент

Строим эпюру углов закручивания, считая неподвижным сечение, где приложен внешним момент MB (рисунок 3.3).

- По тем же данным найдем необходимые размеры вала кольцевого сечения при d/D = 0.8 и стержня прямоугольного сечения при h/b = 2.

- расчет кольцевого сечения на прочность

,

где  - полярный момент сопротивления при кручении кольцевого сечения, см3.

Отсюда

.

- расчет кольцевого сечения на жесткость:

,

где  - полярный момент инерции при кручении кольцевого сечения, см4.

Отсюда

.

Из двух диаметров выбираем наибольший и округляем это значение до числа, кратного 5 мм.

Примечание: при необходимости d округлять только в меньшую сторону, иначе площадь кольцевого сечения уменьшится и условия прочности и жесткости не будут соблюдены.

- расчет стержня прямоугольного сечения при h/b = 2 на прочность

,

где  - момент сопротивления при кручении стержня прямоугольного сечения, см3 (коэффициенты α, β, γ см. приложение)

Отсюда

.

- расчет стержня прямоугольного сечения на жесткость:

,

где  - момент инерции при кручении стержня прямоугольного сечения, см4.

Отсюда

.

Из двух значений ширины b выбираем наибольший и округляем его до числа, кратного 5 мм.

- Для сечения с максимальным крутящим моментом  построим эпюры касательных напряжений.

- эпюра касательных напряжений для круглого сечения:

,

где  - полярный момент сопротивления при кручении круглого сечения, см3.

Рисунок 3.2 – Эпюра касательных напряжений вала круглого сечения

- эпюра касательных напряжений для кольцевого сечения:

,

где  - полярный момент сопротивления при кручении кольцевого сечения, см3.

- касательное напряжение по внешнему диаметру.

- касательное напряжение по внутреннему диаметру кольцевого сечения.

Рисунок 3.3 – Эпюра касательных напряжений вала кольцевого сечения

- эпюра касательных напряжений для прямоугольного сечения:

,

где  - момент сопротивления при кручении стержня прямоугольного сечения, см3

- касательное напряжение по большей стороне,

- касательное напряжение по внутреннему диаметру кольцевого сечения.

Примечание. Коэффициент γ выбираем из приложения, для соотношения сторон h/b = 2, γ=0,795.

Рисунок 3.4 – Эпюра касательных напряжений вала прямоугольного сечения

Оценим площади рассчитанных поперечных сечений валов:

Проанализировав эти вычисления приходим к выводу, что наименее металлоемким является вал с кольцевым сечением, которое по площади меньше круглого почти в 2 раза, а прямоугольного в 3 раза.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Напряжения в точках:

Таблица 3.4 - Характеристики кручения прямоугольных стержней

| Отношение h/b = 2 |  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициенты | α | 0,208 | 0,231 | 0,246 | 0,256 | 0,267 | 0,282 | 0,299 | 0,307 | 0,313 | 0,333 |
|  | β | 1,141 | 0,196 | 0,229 | 0,249 | 0,263 | 0,281 | 0,299 | 0,307 | 0,313 | 0,333 |
|  | γ | 1,0 | 0,859 | 0,795 | 0,766 | 0,753 | 0,745 | 0,743 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |