ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение

высшего образования

«Калининградский государственный технический университет»

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота

Осняч А.А.

МЕХАНИКА

сборник заданий для РГР

Методические указания и задания

на РГР по дисциплине «Механика»

для курсантов специальности

«Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства»

Калининград

Издательство БГАРФ

2018

УДК 530.1(073)

Механика. Сборник заданий для РГР: Методические указания и задания на РГР по дисциплине «Механика» для курсантов специальностей «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». /А.А.Осняч. – Калининград: Издательство БГАРФ, 2018.– 31 с.

Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой инженерной механики 19 апреля 2018 г., протокол № 4.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

Рецензенты: Короткая Е.И.., доцент кафедры инженерной механики;

Топчий Б.Е., к. т. н., доцент кафедры инженерной механики

1. СТАТИКА	4

2. КИНЕМАТИКА	6

3. ДИНАМИКА	13

4. РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ	16

5. КРУЧЕНИЕ	20

6. ИЗГИБ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ	24

7. УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ	28

# 1. СТАТИКА

Повторить теоретический материал:

– аксиомы статики;

– понятия силы, момента силы относительно полюса, пары сил;

– трение скольжения и качения;

– условий равновесия линейной и сходящейся систем сил;

– теорема Вариньона;

– теорема Пуансо;

– условия равновесия произвольной системы сил.

Основные расчетные формулы:

Сила — мера механического взаимодействия двух тел. Характеризуется направлением, модулем, линией действия силы и точкой ее приложения. Единица измерения — Ньютон.

Моментом силы относительно произвольно выбранного полюса называется произведение модуля силы Q на плечо h. Плечо — кратчайшее расстояние от полюса до линии действия силы.

М = Q∙h.

Момент силы зависит от положения выбранного полюса.

Пара сил — это система из двух, равных по модулю и противоположно направленных сил, действующих вдоль параллельных прямых. Расстояние между прямыми называется плечом пары. Моментом пары называется произведение модуля силы Q на плечо пары h. Момент пары не зависит от выбора полюса.

Теорема Вариньона

M0(R) = Σ M0(Fk),

где M0(R) — момент равнодействующей системы сил R относительно полюса 0

Σ M0(Fk) — сумма моментов всех сил  системы сил R относительно того же полюса 0.

Закон Амонта-Кулона для трения скольжения имеет вид

Fтр ≤ f∙N,

где Fтр — сила трения скольжения;

f — безразмерный коэффициент трения скольжения;

N — прижимная сила.

Момент трения качения определяется по формуле

Мтр = ∙N δ

где Мтр — момент трения качения;

δ —коэффициент трения качения, имеющий размерность длины;

N — прижимная сила.

Теорема приведения произвольной системы сил к заданному центру (теорема Пуансо)

R = Σ Fk,

где R — главный вектор системы сил, равный геометрической сумме всех сил системы Fk.

M0 = Σ Mk0(Fk),

где M0 — главный момент системы сил, равный геометрической сумме моментов всех сил системы Fk относительно центра приведения 0.

Условия равновесия произвольной системы сил

R = 0, M0 =0.

Исходные данные для решения заданий выбираются по шифру из двух последних цифр номера зачетной книжки и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Последняя |
| - , град | - 10 | - 20 | - 30 | - 45 | - 50 | - 60 | - 30 | - 60 | - 70 | - 80 | - Последняя |
| - , град | - 45 | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 60 | - 70 | - 80 | - 45 | - Предпоследняя |
| - G, кН | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Предпоследняя |
| - l, м | - 1 | - 1,5 | - 2 | - 2,5 | - 3 | - 3,5 | - 4 | - 4,5 | - 5 | - 5,5 | - Последняя |
| - a/l | - 0,1 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - Предпоследняя |
| - b/l | - 0,9 | - 0,8 | - 0,7 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,3 | - 0,2 | - 0,1 | - 1 | - Предпоследняя |
| - c/l, c/a, c/b1 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - Предпоследняя |
| - d/l | - 0,25 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,5 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,75 | - Последняя |
| - M, кНм | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Предпоследняя |
| - q, кН/м | - 5 | - 4,5 | - 4 | - 3,5 | - 3 | - 2,5 | - 2 | - 1,5 | - 1 | - 0,5 | - Последняя |
| - 1) — Принимается для того участка балки, в пределах которого отложен размер с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СИЛ

1.1.1 Равновесие плоской сходящейся системы сил

Для заданной схемы определить реакции в связях. Схема задания приведена в первой колонке таблицы 1.1.

1.1.2 Определение реакций двухопорной балки

Для заданной схемы определить реакции опор балки. Схема задания приведена во второй колонке таблицы 1.1.

1.1.3 Определение реакций стержня с ломанной осью

Для заданной схемы определить реакции опоры стержня с ломанной осью. Схема задания приведена в третьей колонке таблицы 1.1.

### Этап 1.2 РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ ТЕЛ

1.2.1 Система с шарнирным опиранием тел

Для заданной схемы определить реакции в опорах и промежуточном шарнире. Схема задания приведена во второй колонке таблицы 1.2.

1.2.2 Система с жестким закреплением одного из тел

Для заданной схемы определить реакции в жесткой заделке, шарнирно-подвижной опоре и промежуточном шарнире. Схема задания приведена в третьей колонке таблицы 1.2.

# 2. КИНЕМАТИКА

Повторить теоретический материал:

– законы движения;

– понятия скорости, полного, касательного и нормального ускорений точки;

– поступательное движение тела;

– вращательное движение тела;

– плоскопараллельное движение тела;

– сложное движение точки.

Основные расчетные формулы:

Естественный закон движения — это такой закон, когда известна траектория движения точки и зависимость пути вдоль траектории от времени  S = S(t).

Таблица 1.1

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Окончание таблицы 1.1

| 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Координатный закон движения точки— это такой закон, когда известны координаты точки как функции времени.

Скорость точки является первой производной пути по времени

v = s′(t) = .

Полное ускорение является второй производной пути по времени или первой производной от скорости по времени

a = v′(t) = .

Касательное ускорение является первой производной от модуля скорости по времени и направлено по касательной к траектории

aк = v′(t).

Нормальное ускорение вычисляется по формуле

aн =

и направлено перпендикулярно касательной к центру траектории.

При координатном задании закона движения касательное ускорение может быть определено по формуле

aк =

где vx и vy — проекции скорости на оси X и Y соответственно;

ax и ay — проекции скорости на оси X и Y соответственно.

2.1 Координатный закон движения точки

По заданным уравнениям движения точки x = F1(t) и y = F2(t) получить уравнение ее траектории и для момента времени t = t1 найти положение точки на траектории, ее скорость, полное, нормальное и касательное ускорение, а также радиус кривизны траектории в этой точке.

Если уравнение траектории представляет собой элементарную кривую, то указать ее вид (например, прямая, парабола, гипербола, эллипс и т.д.). Изобразить на схеме участок траектории, в пределах которого находится точка, и изобразить в выбранном масштабе вектора всех скоростей и ускорений.

Таблица 1.2

| Номер | Схема 1 | Схема 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Исходные данные приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| - Величина | - x = F1(t), см | - y = F2(t), см | - A, см | - B, см | - C, см | - D, см | - k, рад/с | - t1, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - x = A + Bsin kt | - y = C + Dsin kt | - 2 | - -5 | - -2,5 | - 5 | - 0,05 | - 2 |
| - 2 | x = A + Bsin2 kt | y = C + Dsin2 kt | - 1,5 | - -4 | - -2 | - 4 | - 0,06 | - 2,5 |
| - 3 | x = A + Bcos kt | y = C + Dcos kt | - 1 | - -3 | - -1,5 | - 3 | - 0,07 | - 3 |
| - 4 | x = A + Bcos2 kt | y = C + Dcos2 kt | - 0,5 | - -2 | - -1 | - 2 | - 0,08 | - 3,5 |
| - 5 | - x = A + Bkt | - y = C + Dkt | - 0 | - -1 | - -0,5 | - 1 | - 0,09 | - 4 |
| - 6 | - x = A + B (kt)2 | - y = C + D(kt)2 | - -0,5 | - 1 | - 0 | - -1 | - 0,1 | - 4,5 |
| - 7 | - x = A + Bln kt | - y = C + Dln kt | - -1 | - 2 | - 0,5 | - -2 | - 0,11 | - 5 |
| - 8 | - x = A + Blog kt | - y = C + Dlog kt | - -1,5 | - 3 | - 1 | - -3 | - 0,12 | - 5,5 |
| - 9 | - x = A + Bekt | - y = C + Dekt | - -2 | - 4 | - 1,5 | - -4 | - 0,13 | - 6 |
| - 0 | x = A + | y = C + | - -2,5 | - 5 | - 2 | - -5 | - 0,14 | - 6,5 |
| - Цифра шифра | - Последняя | - Предпоследняя | - Последняя | - Последняя | - Предпоследняя | - Предпоследняя | - Последняя | - Предпоследняя |

2.2 Плоскопараллельное движение тела

Для заданного механизма найти скорости точек С и D и угловые скорости всех его звеньев, при заданной угловой скорости  звена ОА и его положения, определяемом углом .

Изобразить в заданном положении схему механизма, вектора скоростей точек и положение мгновенного центра скоростей.

Исходные данные приведены в табл. 2.2, а схемы механизмов — в табл. 2.3.

Таблица 2.2

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - Последняя |
| - r, м | - 0,2 | - 0,25 | - 0,3 | - 0,35 | - 0,4 | - 0,45 | - 0,5 | - 0,55 | - 0,6 | - 0,65 | - Предпоследняя |
| - a, м | - 1,8 | - 1,9 | - 2 | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,5 | - 2,6 | - 2,7 | - Последняя |
| - R, м | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - 1,4 | - 1,5 | - 1,6 | - 1,7 | - Предпоследняя |
| - , град | - 30 | - 45 | - 60 | - 120 | - 135 | - 150 | - 210 | - 225 | - 240 | - 315 | - Предпоследняя |
| - , рад/с | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - Последняя |

Таблица 2.3

| Номер | Схема |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

# 3. ДИНАМИКА

Повторить теоретический материал:

– аксиомы динамики;

– методы интегрирования дифференциальных уравнений движения;

– основные теоремы динамики.

Основные расчетные формулы:

Массой системы называется арифметическая сумма масс всех точек или тел системы

m=mk.

Центром масс системы называется точка С, радиус-вектор которой

rC=mkrkm.

Моментом инерции тела (системы) относительно оси (осевой момент инерции) называется скалярная величина, равная сумме произведений масс mk всех точек тела (системы) на квадраты их расстояний от этой оси hk

Jz=mkhk2.

Осевой момент инерции является мерой инертности тела при вращательном движении

Теорема о движении центра масс системы формулируется следующим образом: центр масс механической системы движется как материальная точка с массой, равной массе всей системы, к которой приложены все внешние силы, действующие на систему.

Внутренние силы не влияют на движение центра масс системы.

maC=Pk(e)=R(e)

Если главный вектор внешних сил все время остается равным нулю, то центр масс механической системы находится в покое или движется прямолинейно и равномерно.

Количеством движения материальной точки называется векторная величина, равная произведению массы точки на вектор ее скорости Q=mv. Вектор количества движения точки направлен также как и вектор ее скорости.

Элементарным импульсом силы называется векторная величина, равная произведению вектора силы на элементарный промежуток времени dS=Pdt. Вектор элементарного импульса направлен также как и вектор силы.

Импульс силы за конечный промежуток времени вычисляется как интегральная сумма соответствующих элементарных импульсов S=0tPdt. В частном случае, если сила не меняется по модулю и направлению S = Pt.

Теорема об изменении количества движения точки в дифференциальной форме будет иметь следующую формулировку: производная по времени от количества движения точки равна геометрической сумме действующих на точку сил

dQdt=Pk.

Теорема об изменении количества движения точки в интегральной (конечной) форме будет иметь следующую формулировку: изменение количества движения точки за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме импульсов действующих на точку сил

Q−Q=Sk.

Элементарная работа определяется скалярным произведением

dA=P⋅ds=Pdscos(P∧s).

Элементарная работа равна произведению элементарного перемещения точки приложения силы и проекции силы на это перемещение. Если направления силы и перемещения совпадают (косинус угла между ними больше нуля), то работа положительна, если не совпадают — работа отрицательна, то есть все силы сопротивления производят отрицательную работу. Если сила перпендикулярна перемещению, то работа равна нулю.

Работа силы на любом конечном перемещении определяется интегралом

A=s0sP⋅ds.

Если модуль и направление силы постоянны, а перемещение прямолинейно, то

A = Ps cosα.

Производная от работы по времени называется мощностью

N == = Pv cosα.

При вращательном движении работа равна A = ±Mφ, а мощность N = Mω.

Теорема об изменении кинетической энергии механической системы

Т – Т0 = ΣАк

где Т и Т0 — кинетическая энергия механической системы в текущий и начальный моменты времени соответственно;

ΣАк — сумма работ всех внешних и внутренних сил системы за тот же промежуток времени.

Принцип Даламбера

P+R+Φ=0

где P— главный вектор внешних сил;

R— главный вектор реакций связей;

Φ— главный вектор сил инерции.

Для заданной механической системы определить направление движения и скорость v1 тела 1 после его перемещения на расстояние s, направление и величина которого показано на схемах условно. Трение в подшипниках блоков не учитывать, весом нити пренебречь. В начальный момент времени система находится в состоянии покоя.

Для всех схем, кроме схемы 9, учесть силу трения скольжения тела 1. Для схем 5-9 учесть силу трения качения катка 3 по поверхности.

Если для катков и блоков не указан радиус инерции массы i, то момент инерции тела J определять как для сплошного однородного цилиндра (диска). Наклонные участки нитей параллельны соответствующим наклонным плоскостям.

Исходные данные приведены в табл. 3.1, а схемы механизмов — в табл. 3.2.

Таблица 3.1

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Последняя |
| - R2, м | - 0,5 | - 0,6 | - 0,65 | - 0,6 | - 0,75 | - 0,8 | - 0,85 | - 0,9 | - 0,95 | - 1 | - Последняя |
| - r2/R2 | - 0,65 | - 0,6 | - 0,55 | - 0,5 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - 0,3 | - 0,25 | - 0,2 | - Последняя |
| - i2/R2 | - — | - — | - — | - 0,1 | - 0,15 | - 0,2 | - 0,25 | - 0,3 | - 0,35 | - 0,4 | - Последняя |
| - R3, м | - 0,25 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,45 | - 0,5 | - 0,55 | - 0,6 | - 0,65 | - 0,7 | - 0,75 | - Последняя |
| - r3/R3 | - 0,75 | - 0,7 | - 0,65 | - 0,6 | - 0,55 | - 0,5 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - 0,3 | - Предпоследняя |
| - i3/R3 | - 0,1 | - 0,15 | - 0,2 | - 0,25 | - 0,3 | - 0,35 | - 0,4 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - Предпоследняя |
| - s, м | - 0,65 | - 0,6 | - 0,55 | - 0,5 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - 0,3 | - 0,25 | - 0,2 | - Предпоследняя |
| - f | - 0,05 | - 0,075 | - 0,1 | - 0,125 | - 0,15 | - 0,175 | - 0,2 | - 0,225 | - — | - 0,275 | - Последняя |
| - δ, см | - — | - — | - — | - — | - 0,05 | - 0,06 | - 0,07 | - 0,08 | - 0,09 | - — | - Последняя |
| - m1, кг | - m | - 2m | - 3m | - 4m | - 5m | - 6m | - 7m | - 8m | - 9m | - 7m | - Предпоследняя |
| - m2, кг | - 9m | - 8m | - 7m | - 6m | - 5m | - 6m | - 7m | - 8m | - 9m | - 4m | - Предпоследняя |
| - m3, кг | - 5m | - 6m | - 7m | - 8m | - 9m | - m | - 2m | - 3m | - 4m | - 5m | - Предпоследняя |
| - m4, кг | - m | - 2m | - 3m | - m | - — | - — | - — | - — | - — | - 2m | - Последняя |
| - α, град | - — | - — | - — | - — | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - — | - Последняя |
| - β, град | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 | - 75 | - — | - 85 | - Последняя |

# 4. РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ

4.1 Прочность стержня при растяжении - сжатии

Повторить теоретический материал:

– определение продольных сил в стержнях;

– нормальные напряжения в поперечных сечениях прямого стержня;

– определение осевых перемещений поперечных сечений;

– жесткость при растяжении и сжатии;

– проверка прочности при растяжении и сжатии;

– статически неопределимые системы;

– составление уравнений совместности деформаций.

Основные расчетные формулы:

Нормальные напряжения  в поперечных сечениях прямого растянутого или сжатого стержня:

Таблица 3.2

 = ,

где	N — продольная сила в поперечном сечении стержня;

F — площадь поперечного сечения стержня.

Удлинение (укорочение) l участка стержня, в пределах которого продольная сила и площадь поперечного сечения не изменяются:

l = ,

где	N — продольная сила в поперечных сечениях на участке стержня;

l — длина участка стержня;

E — модуль упругости материала стержня;

F — площадь поперечных сечений на участке стержня.

Условие прочности при растяжении или сжатии для пластичных материалов:

||max  [],

где	||max — максимальные (по абсолютной величине) нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня;

[] — допускаемые нормальные напряжения.

Для стержня переменного сечения, варианты которого приведены в табл. 4.1, требуется

- Вычислить в поперечных сечениях продольные силы и построить в выбранном масштабе их эпюру.

- Из условия прочности определить требуемую площадь поперечного сечения.

- Определить нормальные напряжения и построить в выбранном масштабе их эпюру.

- Вычислить продольные перемещения сечений стержня и построить в выбранном масштабе их эпюру.

Исходные данные приведены в табл. 4.2. Собственным весом стержня пренебречь. Материал стержня — сталь с модулем упругости E = 2105 МПа.

Таблица 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 4.2

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Последняя |
| - a, м | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - 1,4 | - 1,5 | - 1,6 | - 1,7 | - 1,8 | - 1,9 | - Последняя |
| - b, м | - 1,5 | - 1,4 | - 1,3 | - 1,2 | - 1,1 | - 1 | - 0,9 | - 0,8 | - 0,7 | - 0,6 | - Предпоследняя |
| - c, м | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - 1,4 | - Предпоследняя |
| - Q, кН | - 5,5 | - 5 | - 4,5 | - 4 | - 3,5 | - 3 | - 2,5 | - 2 | - 1,5 | - 1 | - Последняя |
| - P, кН | - 1 | - 1,5 | - 2 | - 2,5 | - 3 | - 3,5 | - 4 | - 4,5 | - 5 | - 5,5 | - Предпоследняя |
| - [], МПа | - 100 | - 110 | - 120 | - 130 | - 140 | - 150 | - 160 | - 170 | - 180 | - 190 | - Последняя |
| - , град | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 | - 75 | - 80 | - Предпоследняя |

4.2 Расчет простейшей стержневой системы

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирную неподвижную опору и прикреплен к двум стержням шарнирами (табл. 4.3). Требуется:

1. Определить усилия в стержнях, поддерживающих абсолютно жесткий брус.

2. Определить требуемую площадь поперечного сечения стержней из условия прочности по нормальным напряжениям.

3. Определить перемещение точки А.

Исходные данные приведены в табл. 4.3. Материал стержней — сталь с модулем упругости E = 2105 МПа. Весом бруса и стержней пренебречь.

# 5. КРУЧЕНИЕ

Повторить теоретический материал:

– определение крутящих моментов в стержнях;

– касательные напряжения в стержнях круглого поперечного сечения;

– определение углов закручивания в стержнях круглого поперечного сечения;

– жесткость при кручении;

– проверка прочности и жесткости при кручении;

– расчет цилиндрических винтовых пружин.

Таблица 4.3

Основные расчетные формулы:

Наибольшие касательные напряжения  в поперечных сечениях круглого стержня при кручении:

 = ,

где	Mк — крутящий момент в поперечном сечении стержня;

Wp — полярный момент сопротивления поперечного сечения стержня.

Угол закручивания  на участке между двумя сечениями, в пределах которого крутящий момент и диаметр стержня не изменяются:

 = ,

где	Mк — крутящий момент в поперечных сечениях на участке стержня;

l — длина участка стержня;

G — модуль упругости материала стержня при сдвиге;

Jp — полярный момент инерции поперечных сечений на участке стержня.

Полярный момент инерции поперечного сечения круглого стержня:

Jp = ,

где	d — диаметр стержня.

Полярный момент сопротивления поперечного сечения круглого стержня:

Wp = = ,

где	d — диаметр стержня.

Условие прочности при кручении:

max  [],

где	max — максимальные касательные напряжения в поперечных сечениях стержня;

[] — допускаемые касательные напряжения.

Условие жесткости при кручении:

max  [],

где	max — максимальный относительный угол закручивания в поперечных сечениях стержня;

[] — допускаемый относительный (погонный) угол закручивания.

Относительный (погонный) угол закручивания  на участке между двумя сечениями, в пределах которого крутящий момент и диаметр стержня не изменяются:

 = ,

где	Mк — крутящий момент в поперечных сечениях на участке стержня;

G — модуль упругости материала стержня при сдвиге;

Jp — полярный момент инерции поперечных сечений на участке стержня.

Наибольшие касательные напряжения в витках цилиндрической винтовой пружины, которая растягивается или сжимается силой P:

max = ,

где	D — средний диаметр пружины;

d — диаметр проволоки пружины.

Удлинение или осадка цилиндрической винтовой пружины, которая растягивается или сжимается силой P:

 = ,

где	D — средний диаметр пружины;

d — диаметр проволоки пружины;

n — число витков пружины;

G — модуль упругости материала пружины при сдвиге.

Для вала переменного сечения, варианты которого приведены в табл. 5.2 требуется

- Вычислить в поперечных сечениях крутящие моменты и построить в выбранном масштабе их эпюру.

- Из условия прочности определить требуемый диаметр сечения D.

- Определить касательные напряжения и построить в выбранном масштабе их эпюру.

- Вычислить углы закручивания сечений вала и построить в выбранном масштабе их эпюру.

Исходные данные приведены в табл. 5.1. Материал стержня — сталь с модулем упругости при сдвиге G = 0,8105 МПа.

Таблица 5.1

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Последняя |
| - a, м | - 1,5 | - 1,4 | - 1,3 | - 1,2 | - 1,1 | - 1 | - 0,9 | - 0,8 | - 1,8 | - 1,9 | - Последняя |
| - b, м | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 0,7 | - 0,6 | - Предпоследняя |
| - c, м | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - 1,4 | - 1,5 | - 1,6 | - 1,7 | - 1,3 | - 1,4 | - Предпоследняя |
| - M1, кНм | - 2 | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,5 | - 2,6 | - 2,7 | - 2,8 | - 2,9 | - Последняя |
| - M2, кНм | - 1,9 | - 1,8 | - 1,7 | - 1,6 | - 1,5 | - 1,4 | - 1,3 | - 1,2 | - 1,1 | - 1 | - Предпоследняя |
| - M3, кНм | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - 1,4 | - 1,5 | - 1,6 | - 1,7 | - 1,8 | - 1,9 | - 2 | - Последняя |
| - [], МПа | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 | - 55 | - 60 | - 65 | - 70 | - 75 | - 80 | - Предпоследняя |
| - k | - 0,8 | - 0,75 | - 0,7 | - 0,65 | - 0,6 | - 0,55 | - 0,5 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - Последняя |

# 6. ИЗГИБ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ

Повторить теоретический материал:

– опоры и опорные реакции;

– определение перерезывающих (поперечных) сил и изгибающих моментов в поперечных сечениях балок;

– дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, перерезывающей силой и интенсивностью поперечной распределенной нагрузки;

– нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе;

– касательные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе;

– дифференциальное уравнение изогнутой оси балки при изгибе и его интегрирование;

– определение прогибов и углов поворота сечений балки при изгибе;

– проверка прочности балки при изгибе;

– статически неопределимые балки;

– составление уравнения совместности деформаций.

Таблица 5.2

| 1 | 6 |
| --- | --- |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 10 |

Основные расчетные формулы:

Наибольшие нормальные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе:

 = ,

где	M — изгибающий момент в поперечном сечении балки;

W — момент сопротивления поперечного сечения балки.

Наибольшие касательные напряжения в поперечных сечениях балки при изгибе:

 = ,

где	Q — перерезывающая сила в поперечном сечении балки;

S — статический момент части площади поперечного сечения балки, расположенной выше или ниже нейтральной оси относительно последней;

J — момент инерции площади поперечного сечения балки относительно нейтральной оси;

b — ширина поперечного сечения балки в районе нейтральной оси.

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, перерезывающей силой и интенсивностью поперечной распределенной нагрузки:

Q = ;	q = ,

где	Q — перерезывающая сила в сечении балки;

M — изгибающий момент в сечении балки;

q — интенсивность внешней распределенной поперечной нагрузки;

x — координата по длине балки.

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки при изгибе:

EJy = M(x),

где	E — модуль упругости материала балки;

J — момент инерции площади поперечного сечения балки относительно нейтральной оси;

M(x) — изгибающий момент в поперечных сечениях по длине балки.

Условие прочности по нормальным напряжениям при изгибе для пластичных материалов:

||max  [],

где	||max — максимальные (по абсолютной величине) нормальные напряжения в поперечных сечениях балки;

[] — допускаемые нормальные напряжения.

Условие прочности по касательным напряжениям при изгибе:

max  [],

где	max — максимальные касательные напряжения в поперечных сечениях балки;

[] — допускаемые касательные напряжения.

Для двухопорной балки с консолями, схемы которой приведены во втором столбце таблицы 1.2, требуется:

1. Определить реакции опор.

2. Записать выражения перерезывающих сил и изгибающих моментов в функции от координаты по длине балки.

3. Вычислить ординаты и построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов.

4. Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать профиль двутаврового поперечного сечения (табл. 6.2).

5. Проверить прочность выбранной балки по касательным напряжениям.

6. Вычислить прогибы балки в середине пролета l и на концах консолей. С учетом отсутствия прогибов на опорах по пяти точкам построить эпюру прогибов балки.

Исходные данные приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 8 | - 9 | - 10 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - Последняя |
| - G, кН | - 12 | - 11 | - 10 | - 19 | - 18 | - 17 | - 16 | - 15 | - 14 | - 13 | - Предпоследняя |
| - q, кН/м | - 25 | - 24 | - 23 | - 22 | - 21 | - 20 | - 19 | - 18 | - 17 | - 16 | - Последняя |
| - M, кНм | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - Предпоследняя |
| - l, м | - 2,7 | - 2,8 | - 2,9 | - 2 | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,5 | - 2,6 | - Последняя |
| - a/l | - 0,4 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,9 | - 1 | - 1,1 | - 1,2 | - 1,3 | - Предпоследняя |
| - b/l | - 1,2 | - 1,1 | - 1 | - 0,9 | - 0,8 | - 0,7 | - 0,6 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,3 | - Предпоследняя |
| - c/l, c/a, c/b1 | - 0,9 | - 0,9 | - 1 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,8 | - 0,8 | - Предпоследняя |
| - d/l | - 0 | - 0 | - 0,8 | - 0,3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,5 | - 0 | - Последняя |
| - ], МПА | - 130 | - 120 | - 110 | - 200 | - 190 | - 180 | - 170 | - 160 | - 150 | - 140 | - Последняя |
| - [τ], МПА | - 85 | - 80 | - 75 | - 120 | - 115 | - 110 | - 105 | - 100 | - 95 | - 90 | - Предпоследняя |
| - 1) — Принимается для того участка балки, в пределах которого отложен размер с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2

Геометрические характеристики поперечного сечения катанного двутавра

|  | - № | - H, см | - B, см | - F, см2 | - Jx, см4 | - Jy, см4 | - Wx, см3 | - Sx, см3 | - b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - 10 | - 10 | - 5,5 | - 12 | - 198 | - 17,9 | - 39,7 | - 23,1 | - 4,5 |
|  | - 12 | - 12 | - 6,4 | - 14,7 | - 350 | - 27,9 | - 58,4 | - 33,7 | - 4,8 |
|  | - 14 | - 14 | - 7,3 | - 17,4 | - 572 | - 41,9 | - 81,7 | - 46,8 | - 4,9 |
|  | - 16 | - 16 | - 8,1 | - 20,2 | - 873 | - 58,6 | - 109 | - 62,3 | - 5 |
|  | - 18 | - 18 | - 9,0 | - 23,4 | - 1290 | - 82,6 | - 143 | - 81,4 | - 5,1 |
|  | - 18a | - 18 | - 10,0 | - 25,4 | - 1430 | - 114 | - 159 | - 89,8 | - 5,1 |
|  | - 20 | - 20 | - 10,0 | - 26,8 | - 1840 | - 115 | - 184 | - 104 | - 5,2 |
|  | - 20a | - 20 | - 11,0 | - 28,9 | - 2030 | - 155 | - 203 | - 114 | - 5,2 |
|  | - 22 | - 22 | - 11,0 | - 30,6 | - 2550 | - 157 | - 232 | - 131 | - 5,4 |
|  | - 22a | - 22 | - 12,0 | - 32,8 | - 2720 | - 206 | - 254 | - 143 | - 5,4 |
|  | - 24 | - 24 | - 11,5 | - 34,8 | - 3460 | - 198 | - 289 | - 163 | - 5,6 |
|  | - 24a | - 24 | - 12,5 | - 37,5 | - 3800 | - 260 | - 317 | - 178 | - 5,6 |
|  | - 27 | - 27 | - 12,5 | - 40,2 | - 5010 | - 260 | - 371 | - 210 | - 6 |
|  | - 27a | - 27 | - 13,5 | - 43,2 | - 5500 | - 337 | - 407 | - 229 | - 6 |
|  | - 30 | - 30 | - 13,5 | - 46,5 | - 7080 | - 337 | - 472 | - 268 | - 6,5 |
|  | - 30a | - 30 | - 14,5 | - 49,9 | - 7780 | - 436 | - 518 | - 292 | - 6,5 |
|  | - 33 | - 33 | - 14,0 | - 53,8 | - 9840 | - 419 | - 597 | - 339 | - 7 |
|  | - 36 | - 36 | - 14,5 | - 61,9 | - 13380 | - 516 | - 743 | - 423 | - 7,5 |
|  | - 40 | - 40 | - 15,5 | - 71,4 | - 19060 | - 666 | - 953 | - 545 | - 8,3 |
|  | - 45 | - 45 | - 16,0 | - 83 | - 27700 | - 807 | - 1231 | - 708 | - 9 |
|  | - 50 | - 50 | - 17,0 | - 97,8 | - 39700 | - 1040 | - 1589 | - 919 | - 10 |
|  | - 55 | - 55 | - 18,0 | - 114 | - 56000 | - 1350 | - 2040 | - 1181 | - 11 |
|  | - 60 | - 60 | - 19,0 | - 132 | - 76800 | - 1720 | - 2560 | - 1491 | - 12 |

# 7. УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ

Повторить теоретический материал:

– понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия;

– формула Эйлера для критической силы;

– влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу;

– границы применимости формулы Эйлера;

– определение критических напряжений за пределом упругости;

– проверочный и проектировочный расчет сжатых стержней.

Основные расчетные формулы:

Формула Эйлера для критической силы Pкр:

Pкр = ,

где	E — модуль упругости материала стержня;

J — минимальный момент инерции площади поперечного сечения стержня;

 — коэффициент приведения длины стержня; значение коэффициента зависит от способа закрепления концов стержня:

 = 1	для свободного опирания обоих концов;

 = 0,7	для одного свободно опертого, другого жестко заделанного конца;

 = 0,5	для жесткой заделки обоих концов;

 = 2	для одного свободного, другого жестко заделанного конца;

l — длина стержня.

Критические напряжения кр, соответствующие критической силе по формуле Эйлера:

кр = ,

где	 — гибкость стержня;

 = ;

i — минимальный радиус инерции поперечного сечения стержня;

i = ;

F — площадь поперечного сечения стержня.

Условие применимости формулы Эйлера:

  п = ,

где	 — гибкость рассматриваемого стержня;

п — гибкость стержня, при которой критические напряжения достигают предела пропорциональности материала стержня;

пц — предел пропорциональности материала стержня.

Формула Ясинского для критических напряжений кр:

кр = a – b  т,

где	a и b — эмпирические коэффициенты, выбор которых зависит от материала стержня; для конструкционной стали можно принять a = 310 МПа, b = 1,14 МПа;

 — гибкость стержня;

т — предел текучести материала стержня.

Условие устойчивости сжатого стержня:

 =  ,

где	 — нормальные напряжения в сечениях сжатого стержня;

P — сила, сжимающая стержень;

F — площадь поперечного сечения стержня;

кр — критические напряжения;

kу — коэффициент запаса устойчивости.

Для заданной в табл. 7.2 конструктивной схемы составить расчетную схему сжатого стержня ОА исходя из условий его закрепления. Установить зависимость силы сжатия Р от величины веса груза G. Полагая стержень ОА изготовленным из стандартного двутавра, геометрические характеристики поперечного сечения которого приведены в табл. 6.2, определить критическую силу сжатия Ркр этого стержня и допускаемый вес груза G с учетом заданного коэффициента запаса устойчивости Ку.

Подобрать для того же стержня ОА прочные размеры сечения D и d для его формы, показанной на схеме, при определенной ранее допускаемой нагрузке G. Сопоставить площади поперечного сечения двутавра полученного сечения. Сделать выводы.

Исходные данные приведены в табл. 7.1.

Весом стержней и нитей пренебречь. Материал стержня ОА — углеродистая сталь со следующими механическими характеристиками:

предел текучести σт = 240 МПа;

предел пропорциональности σпц = 200 МПа;

модуль упругости Е = 2105 МПа;

эмпирические коэффициенты в формуле Ясинского a =310 МПа, b =1,14 МПа.

Таблица 7.1

| - Величина | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - Цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Схема | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - Последняя |
| - l, м | - 0,8 | - 1,8 | - 2,5 | - 3 | - 3,5 | - 2,5 | - 3,8 | - 1,5 | - 4 | - 3,2 | - Последняя |
| - a/l | - 0,25 | - 0,3 | - 0,35 | - 0,4 | - 0,45 | - 0,5 | - 0,55 | - 0,6 | - 0,65 | - 0,7 | - Предпоследняя |
| - b/l | - 0,75 | - 0,7 | - 0,65 | - 0,6 | - 0,55 | - 0,5 | - 0,45 | - 0,4 | - 0,35 | - 0,3 | - Предпоследняя |
| - α, град | - 30 | - 45 | - — | - — | - — | - 25 | - 30 | - 35 | - — | - 45 | - Последняя |
| - d/D | - 0,96 | - 0,94 | - 0,92 | - 0,9 | - 0,88 | - 0,86 | - 0,84 | - 0,82 | - 0,8 | - 0,78 | - Предпоследняя |
| - Ку | - 2 | - 2,2 | - 2,4 | - 2,6 | - 2,8 | - 3 | - 3,2 | - 3,4 | - 3,6 | - 3,8 | - Предпоследняя |
| - № двутавра | - 12 | - 14 | - 16 | - 18 | - 20 | - 22 | - 24 | - 27 | - 30 | - 33 | - Последняя |

Таблица 7.2

Жирным шрифтом указаны векторные величины

Жирным шрифтом указаны векторные величины