### Практика. Системы синхронизации

### 1. Примеры решения задач.

Задача 1.     Рассчитать tп.СС, для АЦО-11,

Рисунок 3.1 Время восстановления синхронизма.

если FСС=4 кГц; mн.вх=3; mн.вых=4.

Как видно из рисунка 3.1 , Т= 1/F= 250 мкс

, мкс   , мкс

если tвост.=2 мс, то  время поиска синхронизма tп.= t-t-t =250 мкс.

### 2.  Задание.

1.  Изучить теоретический материал изложенный в лекционном материале в разделе 1.6 «Системы синхронизации в ЦСП»

### 3.  Задачи.

1.  Рассчитать tп.СС, для ЦСП ИКМ-15, если FСС=8 кГц; mн.вх=4; mн.вых=5.
2.  Рассчитать tп.СС, для ЦСП ИКМ-15, если FСС=8 кГц; mн.вх=2; mн.вых=3.
3.  Рассчитать tп.СС, для ЦСП ИКМ-15, если FСС=8 кГц; mн.вх=5; mн.вых=6.
4.  Рассчитать tп.СС, для ЦСП ИКМ-15, если FСС=8 кГц; mн.вх=6; mн.вых=7.
5.  Определить частоту следования и скорость передачи цикловой синхронизации.
6.  Рассчитать tп.СС, для АЦО-11, если FСС=4 кГц; mн.вх=4; mн.вых=5.
7.  Рассчитать tп.СС, для АЦО-11, если FСС=4 кГц; mн.вх=2; mн.вых=3.
8.  Рассчитать tп.СС, для АЦО-11, если FСС=4 кГц; mн.вх=5; mн.вых=6.
9.  Рассчитать tп.СС, для АЦО-11, если FСС=4 кГц; mн.вх=2; mн.вых=4.
10. Обычно линейный сигнал является случайной последовательностью двуполярных импульсов. Как из этого сигнала выделить тактовую частоту?
11. Определить частоту следования и скорость передачи сверхцикловой синхронизации.

### 4 Вопросы.

1.   Назначение системы цикловой синхронизации.
2.   Нарисуйте структуру цикла (можно на примере ЦСП ИКМ-30). Укажите сигнал цикловой синхронизации.
3.   С какой скоростью передаются сигналы ЦС?
4.   Какими отличительными признаками наделяется специальный цикловой синхросигнал ЦСС?
5.   Какой должна быть выбрана структура кодовой комбинации циклового синхросигнала ЦСС?
6.   Поясните на диаграмме принцип цикловой синхронизации.
7.   Из чего состоит формирователь циклового синхросигнала?
8.   Назовите основные параметры приемника цикловой синхронизации.
9.   Расскажите, как работает приемник цикловой синхронизации Пр СС.
10.  Назовите основные режимы работы приемника ЦС.
11.  Назовите причины, вызывающие сбой цикловой синхронизации.
12.  Известно, что абоненты не замечают перерывов в речи в течение десятков мс. Почему же такие жесткие требования времени восстановления синхронизма?
13.  Назначение сверхцикловой синхронизации.
14.  Чем сигналы ЦС и СЦС отличаются от канальных?
15.  Назовите особенности сверхцикловой синхронизации.
16.  Для чего необходима тактовая синхронизация передающей и приемной станций?
17.  Назовите требования, предъявляемые к тактовой синхронизации.
18.  Как могут строиться схемы устройств тактовой синхронизации?
19.  В чем заключается цикловая синхронизация передающей и приемной станций?
20.  Какие узлы входят в состав приемника синхросигнала? 
21.  Поясните работу развернутой схемы приемника синхросигнала.