"Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами"

Задание - разработать обобщенную структурную схему системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами, разработать структурную схему приемника и структурную схему оптимального фильтра, рассчитать основные характеристики разработанной системы связи и сделать обобщающие выводы по результатам расчетов.

1.1 Исходные данные

контрольная работа выполняется для следующих исходных данных:

- Номер варианта N = .

- Вид сигнала в канале связи (ДАМ, ДЧМ, ДФМ, ДОФМ).

- Скорость передачи сигналов V = , Бод.

- Амплитуда канальных сигналов А = .

- Дисперсия шума  2 = .

- Априорная вероятность передачи символов "1" p(1) = .

- Способ приема сигнала (КГ, НКГ).

- Полоса пропускания реального приемника, определяемая шириной спектра сигналов двоичных ДАМ, ДЧМ, ДФМ, ДОФМ, вычисляется по формулам

 f прДАМ =  f прДФМ =  fпрДОФМ = 2/T,  fпрДЧМ = 2,5/T,

где T = 1/V - длительность элемента сигнала, определяемая скоростью передачи (модуляции) сигналов V.

- Значение отсчета принятой смеси сигнала и помехи на входе решающей схемы приёмника при однократном отсчете Z(t0) = .

- Значения отсчетов принятой смеси сигнала и помехи при приеме по совокупности трех независимых (некоррелированных) отсчетов Z(t1) = ,
Z(t2) = , Z(t3) = .

- Максимальная амплитуда аналогового сигнала на входе АЦП 
bmax = .

- Пик-фактор входного сигнала П = .

- Число разрядов двоичного кода (при передаче сигналов методом ИКМ) n = .

- Вид дискретной последовательности сложного сигнала.

Расчет численных значений этих параметров приводится в приложении
в конце работы.

1.2 Содержание пояснительной записки

- В данном разделе определены требования к структуре пояснительной записки к контрольной работе и последовательность изложения результатов выполнения.

- Введение.

- Задание.

- Исходные данные (приводятся только текст и численные значения параметров. .Расчет их приводится в приложении в конце работы).

- Структурная схема системы связи.

- Структурная схема приемника.

- Принятие решения приемником по одному отсчету.

- Вероятность ошибки на выходе приемника.

- Выигрыш в отношении сигнал/шум при применении оптимального приемника.

- Максимально возможная помехоустойчивость при заданном виде сигнала.

- Принятие решения приемником по трем независимым отсчетам.

- Вероятность ошибки при использовании метода синхронного накопления.

- Применение импульсно-кодовой модуляции для передачи аналоговых сигналов.

- Использование сложных сигналов и согласованного фильтра.

- Импульсная характеристика согласованного фильтра.

- Схема согласованного фильтра для приема сложных сигналов. Форма сигналов на выходе согласованного фильтра при передаче символов "1" и "0".

- Оптимальные пороги решающего устройства при синхронном и асинхронном способах принятия решения при приеме сложных сигналов 
согласованным фильтром.

- Энергетический выигрыш при применении согласованного фильтра.

- Вероятность ошибки на выходе приемника при применении сложных сигналов и согласованного фильтра.

- Пропускная способность разработанной системы связи.

- Заключение.

- Приложение. Расчет исходных данных для заданного варианта
работы.

- Список литературы.

- Оглавление.

- Дата выполнения работы и личная подпись студента.

1.3 Порядок выполнения контрольной работы.

1.3.1 Нарисуйте обобщенную структурную схему системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами, приведите подробное описание назначения входящих в нее блоков.

Преобразования сообщения и сигналов в системе связи проиллюстрируйте качественным приведением временных и спектральных диаграмм на выходе каждого блока системы связи с соблюдением единого масштаба по оси абсцисс. Опишите временные и спектральные диаграммы. Вид модуляции и способ приема, используемые в системе связи, заданы в табл.1 и определяются в соответствии с вариантом задания. Номер варианта задания численно равен двум последним цифрам Вашего пароля.

1.3.2 В соответствии с исходными данными задания приведите выражение временной функции используемого сигнала и его векторную диаграмму. Изобразите структурную схему Вашего приемника и опишите ее работу (предполагается, что приемник не является оптимальным).

1.3.3 Сообщения передаются последовательностью двоичных символов "1" и "0", которые появляются с априорными вероятностями соответственно p(1) и р(0). Этим символам соответствуют канальные сигналы S1(t) и S2(t), которые точно известны в месте приема.

В канале связи на передаваемые сигналы воздействует гауссовский стационарный шум с дисперсией  2. Приемник, оптимальный по критерию идеального наблюдателя (минимума средней вероятности ошибки), принимает решение по одному отсчету смеси сигнала и помехи

Z(t0) = Si (t0 )+  (t0)

на интервале элемента сигнала длительности Т. Рассчитайте и изобразите графически кривые плотностей распределения W( ) и условных вероятностей W(z/0) и W(z/1) Покажите на графике значения A,  , z(t0). Определите, какой символ ("1" или "0") будет зарегистрирован приемником для исходных данных Вашего варианта с использованием отношения правдоподобия. Предварительно поясните, что такое отношение правдоподобия, приведите общее выражение для его вычисления применительно к Вашему варианту задания и сделайте необходимые расчеты. Приведите выражение и поясните смысл критерия идеального наблюдателя.

1.3.4 Рассчитаем вероятность неправильного приема двоичного символа (среднюю вероятность ошибки) в рассматриваемом приемнике для заданного вида сигнала и способа приема, а также зависимость p(h) (построить график для 4-5 значений h ) с учетом реальной полосы пропускания приемника (на этом графике показать точку, соответствующую рассчитанной величине h и вычисленной вероятности ошибки).

1.3.5 В предположении оптимального приема (фильтрации) сигналов определим:

а) максимально возможное отношение сигнал/шум h20;

б) выигрыш в отношении сигнал/шум оптимального приемника по сравнению с рассчитываемым.

1.3.6 Для определения потенциальной помехоустойчивости приема символов определим среднюю вероятность ошибки при оптимальном приеме для заданного вида сигнала. Дайте определение потенциальной помехоустойчивости и опишите условия, при которых она достигается.

1.3.7 Определим, какой символ будет зарегистрирован на приеме при условии, что решение о переданном символе принимается по совокупности трех некоррелированных (независимых) отсчетов Z1 = Z(t1), Z2=Z(t2),
Z3 = Z(t3) на длительности элемента сигнала Т (метод многократных отсчетов или метод дискретного синхронного накопления). Предварительно выведите общее выражение для вычисления отношения правдоподобия применительно к Вашему варианту задания и сделайте необходимые расчеты.

1.3.8 Найдем ожидаемую среднюю вероятность ошибки в приемнике, использующего метод синхронного накопления. Пояснить физически, за счет чего, во сколько раз и какой ценой достигается повышение помехоустойчивости приема дискретных сообщений при методе синхронного накопления (увеличение отношения сигнал/шум и уменьшение вероятности ошибки).

1.3.9 Опишите сущность, достоинства и недостатки ИКМ с приведением необходимых графических иллюстраций, поясняющих полный процесс преобразования непрерывного сообщения в сигнал ИКМ. Рассчитайте мощность шума квантования и отношение сигнал/шум квантования h2кв для случая поступления на вход приёмника сигнала с максимальной амплитудой. Поясните соображения выбора значения шага квантования (в том числе и с учётом уровня шума).

1.3.10 Считаем, что символы "1" и "0" передаются сложными сигналами S1(t) и S2(t) (с большой базой), которые представляют собой последовательности прямоугольных импульсов положительной и отрицательной полярности длительности Т. Прием этих сигналов осуществляется с помощью согласованного фильтра. Поясните сущность, преимущества и недостатки использования сигналов с большой базой.

Изобразите форму заданных сигналов при передаче по каналу связи символов "1" и ''0'' в предположении, что и S2(t) = -S1(t), при этом длительность каждого из сигналов равна nT, где n - число элементов сложного сигнала.

1.3.11 Поясните, что такое импульсная характеристика, приведите для неё выражение в случае согласованного фильтра и график для заданного сигнала.

1.3.12 Приведите схему согласованного фильтра для заданного сигнала и опишите, как формируется (поэлементно) сигнал на его выходе.

1.3.13 Пояснить, что представляет собой сигнал на выходе согласованного фильтра при поступлении на его вход сигнала, с которым он согласован, и последовательности произвольного вида. Рассчитайте форму полезного сигнала на выходе фильтра при передаче символа "1", а также форму помехи, в предположении, что на вход фильтра (в паузе) поступает непрерывная последовательность знакопеременных символов ...101010... (характерная, например, для случая действия в линии связи на сигнал флуктуационной помехи). Изобразите форму этих сигналов.

1.3.14 Изобразите на одном чертеже выходные сигналы согласованного фильтра при поступлении на его вход сигналов, соответствующих передаваемым символам "1" и "0", покажите пороговые уровни решающей схемы для случаев синхронного и асинхронного способов принятия решения. Обосновать выбор и вычислить значения пороговых напряжений решающей схемы.

Приведите и опишите структурные схемы, поясняющие прием сообщений синхронным и асинхронным способами принятия решения в решающей схеме по выходному сигналу согласованного фильтра. Обосновать, какой из способов более целесообразен с точки зрения помехоустойчивости.

1.3.15 Определим энергетический выигрыш при приеме сигналов с использованием согласованного фильтра (пояснить, за счет чего и какой ценой достигается этот выигрыш).

1.3.16 При определении вероятности ошибки считаем, что сигналы, соответствующие символам "1" и "0", являются взаимнопротивоположными и решение о переданном символе принимается с использованием пороговой решающей схемы синхронным способом (отсчеты берутся в конце каждого сигнала длительностью kT, где T - длительность одного элемента сложного сигнала). При этом считаем, что длительность сигнала возросла в k раз по сравнению со случаями использования простых сигналов, где k - количество элементарных посылок в сложном сигнале.

1.3.17 При проведении сравнительного анализа необходимо привести таблицу с рассчитанными значениями вероятностей ошибки для различных способов приема сигналов и дать необходимые пояснения полученным результатам (сделать выводы по работе).

1.3.18 Расчет исходных данных к контрольной работе (Приложение).

Исходные данные для расчета зависят от номера варианта задания, который численно равен двум последним цифрам Вашего пароля.

Таблица 1

Вид сигнала и способ приема

| Последняя цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сигнала | ДАМ | ДАМ | ДЧМ | ДФМ | ДАМ | ДЧМ | ОФМ | ДЧМ | ОФМ | ОФМ |
| Способ приема | КГ | НКГ | КГ | КГ | НКГ | КГ | КГ | КГ | КГ | НКГ |
| n | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |

КГ - когерентный прием, НКГ - некогерентный прием

Амплитуда А канальных сигналов S1(t) и S2(t) определяется студентами из соотношения (1)

(1)

где N - номер варианта задания ;

К = 1 для студентов, обучающихся по профилю Сети связи и системы коммутации,
К = 1,2 для студентов, обучающихся по профилю Многоканальные телекоммуникационные системы,
К = 1,5 для студентов, обучающихся по профилю Системы радиосвязи и радиодоступа, Системы мобильной связи и Радиосвязь, радиовещание и телевидение;

М = 1, 2, 3,... - последняя цифра номера группы.

Дисперсия шума  2 находится из соотношения

 2 = A 2 (0,10 + 0,008N ) (Вт).

Априорная вероятность передачи символа "1" p(1) задается из соотношения

Значения отсчетов принятой смеси сигнала и помехи находятся из соотношений

Z(t0)= (0,25 + )А,

Z(t1)= Z(t0), Z(t2)= 0,6 Z(t0), Z(t3)=1,1 Z(t0).

Величина V задается соотношением V = 1000 M N Бод.

Максимальная амплитуда аналогового сигнала определяется выражением

bmax = 2 + 0,3N (В).

Пик-фактор аналогового сигнала определяется выражением

П = 1,5 + 0,1N.

Вид дискретной последовательности S1(t) задан в табл.2 в восьмеричной форме (для компактности записи). При переводе S1(t) в двоичную форму необходимо заменить символы "0" на "-1".

Сигнал S2 (t) = - S1 (t).

Примечание: В разделе "Приложение" привести только сами расчеты без каких-либо подзаголовков и других словесных пояснений. Например:.

Таблица 2

Варианты дискретных последовательностей длиной 7, 9, 11 элементов
(в восьмеричной форме)

| Номер группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 103 | 121 | 150 | 413 | 433 | 506 | 530 | 605 | 113 | 106 |
| 2 | 141 | 105 | 123 | 151 | 415 | 443 | 514 | 542 | 130 | 144 |
| 3 | 543 | 142 | 106 | 130 | 154 | 423 | 454 | 516 | 142 | 105 |
| 4 | 562 | 550 | 144 | 113 | 131 | 162 | 426 | 456 | 123 | 141 |
| 5 | 611 | 606 | 560 | 145 | 115 | 134 | 164 | 432 | 503 | 150 |
| 6 | 2134 | 613 | 632 | 654 | 2113 | 116 | 2166 | 2132 | 415 | 423 |
| 7 | 2152 | 2136 | 615 | 641 | 660 | 2115 | 2216 | 2461 | 613 | 2164 |
| 8 | 2162 | 2153 | 2145 | 621 | 643 | 661 | 2123 | 2514 | 2136 | 621 |
| 9 | 2213 | 2164 | 2155 | 2151 | 624 | 646 | 2131 | 2126 | 632 | 2261 |
| 10 | 2232 | 2261 | 2322 | 2352 | 2415 | 626 | 650 | 2133 | 3504 | 3544 |
| 11 | 2342 | 2235 | 2305 | 2324 | 2362 | 2416 | 2431 | 2443 | 3602 | 3512 |
| 12 | 2362 | 2345 | 2236 | 2312 | 2326 | 2364 | 2423 | 2541 | 2456 | 3550 |
| 13 | 2432 | 2456 | 2351 | 2243 | 2321 | 2332 | 2436 | 2426 | 3511 | 3604 |
| 14 | 2446 | 2433 | 2462 | 2466 | 2246 | 2254 | 2341 | 2543 | 3540 | 2462 |
| 15 | 2516 | 2542 | 2435 | 2544 | 2562 | 2546 | 2256 | 2554 | 2642 | 3510 |
| 16 | 2564 | 2621 | 2642 | 2646 | 3123 | 3152 | 3213 | 3230 | 3214 | 3522 |
| 17 | 3113 | 2612 | 2624 | 2643 | 3112 | 3124 | 3164 | 3242 | 3610 | 3541 |
| 18 | 3122 | 3121 | 2613 | 2632 | 2654 | 3211 | 3126 | 3254 | 3521 | 3612 |
| 19 | 3134 | 3214 | 3221 | 2615 | 2661 | 3223 | 3215 | 3261 | 3614 | 3506 |
| 20 | 3241 | 3246 | 3260 | 3234 | 2616 | 3244 | 3243 | 3324 | 3630 | 3642 |
| 21 | 3301 | 3312 | 3320 | 3261 | 3330 | 3310 | 3505 | 3340 | 3624 | 3611 |
| 22 | 3262 | 3341 | 3303 | 3342 | 3302 | 3350 | 3321 | 3412 | 3621 | 3530 |
| 23 | 3411 | 3360 | 3426 | 3424 | 3441 | 3423 | 3454 | 3445 | 3614 | 3622 |
| 24 | 3422 | 3421 | 3414 | 3432 | 3444 | 3450 | 3442 | 3452 | 3620 | 3514 |
| 25 | 3451 | 3460 | 3501 | 3464 | 3503 | 3602 | 3550 | 3611 | 3644 | 3660 |