1. Составить    принципиальную │Входные сигналы │Выходные│

│  A    B    C   │   X    │

схему  цифрового устройства,   ├────────────────┼────────┤

│  0    0    0   │   0    │

таблица истинности  которого   │  0    0    1   │   1    │

│  0    1    0   │   0    │

соответствует заданной.        │  0    1    1   │   0    │

│  1    0    0   │   1    │

Функцию минимизировать любым   │  1    0    1   │   1    │

│  1    1    0   │   1    │

способом                       │  1    1    1   │   0    │

(Таблица будет другая)

2. Составить принципиальную схему цифрового устройства, формирующего сигнал с указанным периодом, временная диаграмма которого соответствует заданной.

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─ ...

┌───┐       ┌───────┐       ┌───────┐       ┌───┐

─────┘   └───────┘       └───────┘       └───────┘   └─── ...

<────────────────── T ────────────────>

(Диаграмма будет другая)

3. Нарисовать временную диаг-                        ┌───┐

рамму на  выходе  устройства        A ───────────────┤ & │

Для заданных входных сигналов             ┌───┐      │   ├───

A  ┌───┐      ┌────┐                B ────┤ 1 ├──────┤   │

──┘   └──────┘    └────────────    C ────┤   │      └───┘

B ┌──┐   ┌┐     ┌────┐   ┌───┐            └───┘

─┘  └───┘└─────┘    └───┘   └──

C ┌────────┐           ┌──┐

─┘        └───────────┘  └─────

(Диаграммы или схема будут другие)

4. Реализовать на основе четырехразрядных двоичных счетчиков счетчик с коэффициентом счета XX  (Двухзначное десятичное число в диапазоне от 17 до 63)