Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Билет № 10

Дисциплина   БЖ
1. Пожарная защита производственных объектов. Пассивные и активные меры.

2. Электромагнитное излучение. Источники, характеристика, действие на организм, меры и средства защиты.

3. Решить задачу

В электроустановке возникло замыкание фазы на корпус. Найти ток, протекающий через тело человека, прикоснувшегося к электроустановки,  если сеть трехфазная трехпроводная с заземленной нейтралью, 380/220 В, сопротивление пола 150 кОм, сопротивление обуви 25 кОм , сопротивление тела человека 10 кОм, сопротивление заземления нейтральной точки 4 Ом. Оценить опасность такого прикосновения.

