Здравствуйте, уважаемые студенты учебной группы 3ХТб-01!

У нас с Вами по расписанию одно лабораторное и одно практическое занятие. Посвятим их закреплению пройденного в прошлом семестре материала и кратким комментариям по выполнения и завершению Вашего курсового проекта.

Во время лабораторной работы 14.05 и практической работы 21.05 Вам следует обязательно выходить на портал, обозначив таким образом свое присутствие на занятиях. Конечно и в другое время Вам никто не запрещает это делать.

Курсовой проект Вы должны переслать мне для проверки по корпоративной электронной почте (outlook.office). Копию электронного варианта проекта сохраните у себя, возможно в дальнейшем его потребуется оформить на кафедру в печатном виде.

Оценка за экзамен будет определяться оценкой за курсовой проект, и если потребуется, дополнительно ответами на вопросы в процессе индивидуальной работы с каждым из Вас.

Руководством и методическими рекомендациями при выполнении курсового проекта для Вас является краткое пособие: «Задания и рекомендации для подготовки и выполнения курсового проекта». Это пособие в электронном виде передано Вам в конце зимней сессии (дублирую его в конце документа). Надеюсь, что Вы его внимательно изучили и следуя рекомендациям в основном выполнили курсовой проект.

Вместе с тем Вам следует перед окончательным оформлением курсового проекта выполнить условную (т.е. без специального оформления) практическую и лабораторную работу. Полученные результаты необходимо в соответствующем месте включить в курсовой проект.  Надеюсь, что дополнительно выполненные работы позволят Вам более системно представить содержание курсового проекта и в заключительной части кратко и профессионально отразить количественные результаты, полученные при выполнении всех этапов курсового проекта.

Ниже в виде тезисов дополнительно поясняю, что известно и что надо постараться сделать. При изложении  придерживаюсь пунктов Задания…, раздел «Содержание курсового проекта».

Заданы исходные данные:

- Температуры теплоносителей на входе и выходе.

- Расход теплоносителя в трубном пространстве.

Необходимо сделать постановку задачи.

Выбор направления движения теплоносителей

Выбираем противоток и обосновываем, почему так – см. раздел Задания… «Общие рекомендации по выполнению КР»

Предварительное выполнение пунктов 3,4,5,6.

Предварительное понимается в том смысле, что возможно в дальнейшем может быть потребуется корректировка скоростей теплоносителей и сортамента труб. Задачей этого этапа является определение коэффициента теплопередачи K расчетным путем. Это и является выполнением лабораторной и практической работы, о которых шла речь выше.

Содержание лабораторной и практической работы в этом семестре

- При предварительном расчете выбираем сортамент труб теплообменника 25х2 или 20х2. В дальнейшем после окончательного выбора труб коэффициент теплопередачи в случае необходимости можно будет уточнить (наверное, это будет не значительное изменение).

- Скорость теплоносителя в межтрубном пространстве принять 1м/с.

- Коэффициент теплопередачи посчитать при разной скорости w теплоносителя в трубном пространстве в диапазоне [0.5, 1, 1.5 и 2 м/с] и построить график K=f(w). Этот график и позволит Вам в курсовом проекте провести оценку коэффициента теплопередачи.

- Перед расчетом необходимо найти в справочниках и свести в таблицу конкретные значения необходимых теплофизических свойств теплоносителей:

- Коэффициент теплопроводности.

- Вязкость.

- Плотность

- Теплоемкость

Порядок расчета коэффициента К см. с. 4-5 Задания…

Обратите внимание, что в Задании… пропущены критериальные уравнения по расчету коэффициента теплоотдачи со стороны межтрубного пространства, αм. Восполним этот пробел.

Межтрубное пространство теплообменников

Коэффициенты теплоотдачи в межтрубном пространстве сильно зависят от конструкции аппарата, зазоров между корпусом и перегородками, и другими факторами. Поэтому в курсовом проекте рекомендуется использовать зависимости, которые получены на стендовых установках заводов изготовителей СССР.

Для Re<400

Nu=αм∙dмλм=C∙Re0.4Pr0.33∙μмμс0.14

Ориентировочные значения коэффициента С в зависимости от внешнего диаметра труб:

dм=0.02 м,  С = 0.62;    dм=0.025 м,  С = 0.66;

Для Re>400

Nu=αм∙dмλм=C∙Re0.6Pr0.33∙μмμс0.14

Ориентировочные значения коэффициента С в зависимости от внешнего диаметра труб:

dм=0.02 м,  С = 0.21;    dм=0.025 м,  С = 0.22;

Re=wм∙dмνм,

Pr=μм∙cмλм.

Выбор математической модели теплообменника и построение профиля температур.

- Модель приведена в Задании… с. 5-6.

- Профиль температур, время пребывания теплоносителей в теплообменнике и общая поверхность теплообмена найдены Вами при выполнении контрольной работы в зимнем семестре! Для напоминания работы по автоматизации расчета в методичке приведен пример моделирования теплообменника см. с.11-17.

- Выбор числа секций, их компоновка и оценка габаритных размеров теплообменника подробно описана в Задании… с.10-11 и с. 17-19.

Гидравлический расчет сети

Порядок проведения расчета и пример приведены в Задание с. 6-9.

Обязательно в проекте необходимо привести раздел: «Общие выводы и рекомендации» в которых кратко и количественно отразить результаты, полученные при выполнении всех этапов работы.

Формат чертежа, вероятно будет достаточно в половину ватмана.

Желаю успешно справится с работой!

Как следует из расписания экзамен по дисциплине 25.05.20 г!

Андреев А.С.        13.05.2020 г

Дублирую имеющиеся у Вас с зимней сессии Задания…

Задания и рекомендации для подготовки и выполнения курсового проекта

для групп заочного обучения ЗХТб-01

Дисциплина: «Процессы и аппараты химической технологии».

Разделы:

- Гидродинамика потока.

- Тепловые процессы и аппараты.

Контрольная работа: Определение конструктивных параметров и профиля температур теплообменника «труба в трубе»

Тема курсового проекта: «Моделирование и оптимизация гидравлического и теплового процессов в технологическом кожухотрубном теплообменнике, выбор его основных конструктивных параметров».

Варианты заданий с исходными данными. (заочники, курс 3):

| № вар | Целевой теплоноситель | T' | T'' | Gsт, кг/c | t' | t'' | Р, Мпа (абс). | ФИО студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этанол, 100% | 70 | 35 | 10 | 10 | 38 | 0.15 | Айдрахманов А.Е |
| 2 | Этанол, 100% | 74 | 32 | 12 | 11 | 42 | 0.15 | Круглов Г.Н. |
| 3 | Этанол, 100% | 75 | 30 | 9 | 8 | 25 | 0.15 | Привалов Н.А. |
| 4 | Бензол | 75 | 30 | 6 | 10 | 35 | 0.2 | Астахов П.А. |
| 5 | Бензол | 77 | 33 | 5 | 8 | 42 | 0.2 | Давиденко Д.Р. |
| 6 | Бензол | 79 | 28 | 10 | 7 | 35 | 0.2 | Мкртычан Д.В. |
| 7 | Бензол | 70 | 30 | 8 | 5 | 40 | 0.2 | Виноградова В.Ю. |
| 8 | Бензол | 78 | 30 | 5 | 10 | 40 | 0.2 | Глинка В.Г. |
| 9 | Бутанол | 115 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0.25 | Смолин Н.Е. |
| 10 | Бутанол | 100 | 38 | 8 | 10 | 38 | 0.25 | Шубин А.Н. |
| 11 | Бутанол | 105 | 35 | 10 | 5 | 36 | 0.25 | Ахмедов Р.М. |
| 12 | Бутанол | 116 | 33 | 13 | 7 | 40 | 0.25 | Бабкина Е.Е. |
| 13 | Четыреххлористый углерод | 76 | 30 | 15 | 5 | 35 | 0.2 | Изюмова Н.А. |
| 14 | Четыреххлористый углерод | 72 | 33 | 12 | 5 | 40 | 0.2 | Кокова А.А. |
| 15 | Четыреххлористый углерод | 74 | 32 | 10 | 12 | 36 | 0.2 |  |
| 16 | Четыреххлористый углерод | 70 | 30 | 8 | 10 | 35 | 0.2 | Прокудина У.С. |
| 17 | Четыреххлористый углерод | 75 | 28 | 7 | 7 | 35 | 0.2 | Сущева А.В. |
| 18 | Толуол | 105 | 35 | 2 | 5 | 25 | 0.13 | Хаунова М.Н. |
| 19 | Толуол | 100 | 40 | 4 | 10 | 30 | 0.13 | Щербакова П.В. |
| 20 | Толуол | 109 | 35 | 8 | 12 | 40 | 0.13 | Николаев А.А. |
| 21 | Толуол | 108 | 38 | 7 | 8 | 38 | 0.13 |  |
| 22 | Толуол | 102 | 33 | 4 | 11 | 40 | 0.13 | Крупинова Н.М. |
| 23 | Этанол | 90 | 40 | 8 |  |  | 0.15 |  |
| 24 | Толуол | 110 | 25 | 7 |  |  | 0.13 |  |
| 26 | Бензол | 70 | 30 | 9 |  |  | 0.2 |  |
| 27 | Метиловый спирт | 100 | 35 | 6 |  |  | 0.3 |  |
| 28 | Ацетон | 55 | 28 | 5 |  |  | 0.15 |  |
| 29 | Бутиловый спирт | 105 | 40 | 4 |  |  | 0.25 |  |
| 30 | Этанол | 69 | 33 | 8 | 10 | 30 | 0.15 |  |

Принятые обозначения:

Gsт – массовый расход целевого теплоносителя.

T',T'' - температуры целевого теплоносителя на входе и выходе теплообменника.

t',t'' - температуры охлаждающего теплоносителя на входе и выходе теплообменника.

P – давление в трубном пространстве.

Функциональное предназначение теплообменника – охлаждение жидкого целевого теплоносителя водой.

Содержание курсового проекта включает следующий перечень работ, которые необходимо выполнить и результаты представить в виде пояснительной записки и чертежа:

- Постановку задачи с исходными данными.

- Выбор схемы взаимного движения потоков теплоносителей в аппарате.

- Нахождение из справочной литературы и интернет ресурсов необходимых теплофизических свойств, которые необходимо оформить в виде таблицы.

- Определение на основе теплового баланса отношение тепловых эквивалентов теплоносителей и массового расхода охлаждающей воды.

- Выбор и оптимизация линейных скоростей в трубном и межтрубном пространстве.

- Исследование зависимости коэффициента теплопередачи от скорости движения теплоносителя в трубном пространстве и выбор оптимального коэффициента теплопередачи. Обосновать используемые при этом для расчета коэффициентов теплоотдачи   критериальные уравнения.

- Выбор и представление математической модели динамики теплообмена в аппарате.

- Построение профиля температур для обеих теплоносителей по ходу движения теплоносителя в трубном пространстве.

- Определение необходимого времени пребывания теплоносителей в аппарате и вычисление общей теплообменной поверхности аппарата.

- Обоснование числа секций теплообменника, их компоновка и оценка требуемых габаритных параметров аппарата (диаметр и длина кожуха).

- Гидравлической расчет сети теплообменника и выбор насоса.

- Общие выводы и рекомендации по результатам выполнения проека.

- Представление чертежа, разработанного кожухотрубного теплообменника в соответствии с нормами ЕСКД.

Обращается внимание студентов на то, что настоятельно рекомендуется, используемые в расчетах параметры и единицы их измерения в СИ, представить в пояснительной записке курсового проекта в виде отдельного приложения.

Средство автоматизации при выполнении проекта - компьютерное моделирование в отечественной среде динамического моделирования SimInTech.

Основные теоретические положения и практические рекомендации.

Исследование коэффициента теплопередачи в зависимости от скорости теплоносителей

Этот этап в курсовом проекте необходим для оптимизации коэффициента теплопередачи и, следовательно, для оптимизации диаметра труб и теплообменной поверхности.

В общем случае процесс в теплообменнике, как отмечалось в лекционном курсе - это сложный процесс теплопередачи некого количества тепла  Q между теплоносителями, разделенными теплопроводной стенкой площадью F. С наружных сторон стенок трубы теплообмен осуществляется конвекцией, которая характеризуется коэффициентами теплоотдачи αн , αв , а внутри стенки теплопроводностью.

Математическое описание такого комбинированного процесса формализуется уравнением:

Q=K∙∆T∙F.

Движущей силой процесса является разность температур между «горячим» T и «холодным» t теплоносителем:

∆T=T-t

Следует иметь в виду, что при расчете под толщиной стенки понимается не только толщина трубы, но и толщина твердых загрязнения (отложений) на ее поверхности δзг, которые очень сильно влияют на  теплопередачу в теплообменниках. Коэффициент теплопередачи определяется по формуле:

K=11α1+δλ+δзгλзг+1α2.

Обычно при расчете коэффициента теплопередачи задаются справочными значениями термических загрязнений:

Rз=δзгλзг.

Для оценки и количественного определения коэффициентов теплоотдачи α в рассмотрение вводят специальные безразмерные критерии:

Критерий теплообмена Нуссельта.

Nu=α∙lλ,

Критерий гидродинамического режима Рейнольдса.

Re=w∙dν=w∙d∙μρ

Критерий физических свойств Прандтля.

Pr=μ∙cλ.

Параметры, входящие в критерии:

d – диаметр трубы;  λ - коэффициент теплопроводности жидкости; μ, ρ вязкость и плотность жидкости; w скорость теплоносителя.

Для определения  Nu необходимо использовать критериальное уравнение вида:

Nu=f(Re,Pr)

В справочной литературе имеется большое количество критериальных уравнений разных авторов. Для расчета в курсовом проекте следует пользоваться зависимостями, рекомендованные всесоюзным институтом ВНИИНЕФТЕМАШ, опробованные еще в СССР при проектировании и эксплуатации кожухотрубчатых теплообменников.

- Трубное пространство теплообменников.

Ламинарное движение  Re<2000

Nu=αт∙dтλт=1.55∙Re∙Pr∙dтl0.33∙μтμс0.14  ;

где l и dт длина и внутренний диаметр трубы;

μтμс0.14 – поправка на изменение теплофизических свойств при отличающихся средних температур потока и средней температуры стенки.

Переходный режим 2300<Re<7000

Nu=αт∙dтλт=0.008∙Re0.9∙Pr0.42

Турбулентный режим   Re>10000

Nu=αт∙dтλт=0.021∙Re0.8∙Pr0.43∙PrтPrс0.25.

Обратите внимание на то, что индекс «т» в формулах указывает на отнесение теплофизических свойств теплоносителя, протекающего в трубе к его средней температуре.  Индекс «с» в формулах указывает на отнесение теплофизических свойств теплоносителя, протекающего в трубе к средней температуре стенки.

Принято теплообменную поверхность определяет по наружному диаметру теплообменных труб dн. Поэтому определяемый коэффициент теплопередачи также относят к наружному диаметру теплообменной трубы. В курсовом проекте при расчете коэффициента теплопередачи рекомендуется использовать формулу:

K=11αн+Rзн+δλ∙dн0.5∙(dн+dв)+1αв∙dнdв+Rз2∙dнdв

Из формулы следует, что необходимо учитывать загрязнения как с внешней, так с внутренней стороны труб. Для ориентировочных расчетов со стороны обычной оборотной воды термические загрязнения можно принимать порядках 0.0006 м2∙градвт при температуре до 100 С и порядка 0.001 м2∙градвт при температуре более 100 С. Для специально подготовленной воды принимаемые значения термических загрязнений следует уменьшить в два раза, соответственно 0.0003 и 0.0005 м2∙градвт.  Термические загрязнения со стороны органических теплоносителей в курсовом проекте можно принимать 0.0002 м2∙градвт.

Напоминаем единицы изменения используемых величин.

R=м2∙градвт ; α=вт(м2∙град.) ;  K=втм2∙град

Рекомендуется в курсовом проекте исследовать коэффициент теплопередачи в диапазоне варьирования линейной скорости теплоносителей 0.5 – 2 м/с. и оформить результат в виде графика или таблицы.

Математическая модель теплообменника

Для количественного моделирования процесса теплообмена рекомендуется использовать математическую модель, изложенную в лекционном курсе и опробованную на лабораторных и практических занятиях.

Противоточное движение теплоносителей

| d=4∙Gsтn∙π∙wт∙ρт Gт=Gsтn W=t''-t'T'-T'' Gмт.=Gsт∙cтW∙cмт Gт∙cтπ∙d∙wт ∙dTdτ+K∙1-W∙T=K∙xτ Gт∙cтπ∙d∙wт ∙dtdτ+K∙1-W∙t=K∙xτ xτ=(t''-W∙T') ∆T=T-t | (I) |
| --- | --- |

где d диаметр труб; n число труб в секции; Gsт,Gмт. и cт,cмт  общие  массовые расходы и теплоемкости теплоносителей в трубном и межтрубном пространстве; ρт плотность жидкости в трубном пространстве; W отношение тепловых эквивалентов теплоносителей.

Для использования в SimInTech эта модель представляется системой дифференциальных уравнений:

a1∙dTdτ+a0∙T=b0∙xτ

a1∙dtdτ+a0∙t=b0∙xτ

где  a1=1;   a0=K∙1-WGт∙cтπ∙d∙wт ; b0=KGт∙cтπ∙d∙wт   ;  xτ=(t''-W∙T').

Напоминаем, что при решении дифференциального уравнения для потока в трубе начальная температура принимается равной его температуре на входе теплообменника T'! При решении дифференциального уравнения для потока в межтрубном пространстве начальная температура принимается равной его температуре на выходе из теплообменника   t''!

Рекомендации по расчету гидравлического сопротивления сети и подбор насоса

Приведем расчетные формулы, которые следует использовать при определении гидравлического сопротивления трубопровода.

Площадь сечения трубы определяется классически:

S=π∙d24

Режим движения в трубах для рассчета параметра λ  определяется по значению критерий Ренольдса:

Местные сопративления из справочных данных, например, [2]

В курсовом проекте при подборе насоса необходимо выбрать диаметр подводящего трубопровода длиной 150 - 250 м, и предусмотреть местные сопротивления, включающие:

- перекрывающее устройство,

- диафрагму,

- два поворота,

- внезапное сужение,

- допускается включить и другие местные сопротивления.

Насос подбирается из существующих каталогов. Он должен обеспечивать прокачку через трубное пространство заданного количества теплоносителя и создавать требуемый напор.

Пример расчета гидравлической сети.

Необходимо определить потребляемую электрическую мощность при подаче G=3.6т4 толуола при температуре 15С на высоту 14 м в ёмкость с избыточным давлением 140 мм рт. ст. по трубопроводу  32х1.5 мм общей длиной 250 метров. На трубопроводе имеются: 1задвижка, 4 внезапных поворота и 2 плавных поворота радиусом 175 мм. Коррозия труб незначительная. Итоговый коэффициент полезного действия передачи энергии от электрической сети к веществу потока составляет η=0.68. Плотность толуола принять 781кгм3.

Алгоритм расчета:

Объемный расход толуола.

Скорость толуола

Потери давления на придание скорости потоку

Потери давления на подъем толуола:

Потери на преодоление избыточного давления емкости

Потери давления на преодоление трения в трубах.  Коэффициент λ определяется исходя из режима движения в трубе.

Потери давления на местные сопротивления (коэффициенты местных сопротивлений выбираются из справочных таблиц).

Общие потери энергии на перемещение толуола.

∆P=∆Pск+∆Pпод+∆Pдоп+∆Pmp+∆Pмс=538000 Па .

Мощность насоса

Общие рекомендации по выполнению курсового проекта.

Не смотря на большое разнообразие специфики применения теплообменников в химической технологии существует общий подход к их проектированию. Прежде всего следует определиться с конструкционными материалами. Выбор конструкционных материалов производится с учетом требуемой химической стойкости и прочности при заданных рабочих параметрах (температура и давление). Кроме того, при проектировании теплообменной аппаратуры необходимо руководствоваться действующими государственными и отраслевыми Гостами, которые определяют габаритные характеристики, а также параметры, размеры и компоновку используемы труб.

Важно определиться, какой теплоноситель пропускать по трубам, а какой в межтрубном пространстве. В общем случае в межтрубном пространстве следует пропускать более вязкий теплоноситель. Однако, если вязкий теплоноситель вызывает интенсивную коррозию или вызывает сильный загрязняющий эффект, то его следует пропускать в трубное пространство. При этом облегчается периодическая чистка теплообменника. Следует обратить внимание на то, что из соображения периодической чистки в этом случае применение U-образных труб не допускают.

Поток, имеющий повышенное рабочее давление, также целесообразно пропускать в трубное пространство. При этом выполняется общий принцип конструирования: нагружать более высоким давлением детали меньшего размера.

При выборе схемы потоков предпочтение отдается противотоку, который обеспечивает большую среднюю движущую силу и при этом температурный напор по ходу теплоносителей меняется относительно равномерно. При прямотоке имеет место быстрое изменение температурного напора на начальном участке, а затем интенсивность процесса быстро снижается. Поэтому прямоток применяют тогда, когда надо быстро изменить температуру и при этом обеспечиваются требуемые температуры теплоносителей на выходе теплообменника.

Следует подчеркнуть, что при прямотоке температура нагреваемого теплоносителя не может превышать температуру греющего теплоносителя в любом сечении теплообменника. Поэтому, если требуется чтобы конечная температура греющего теплоносителя была меньше конечной температуры нагреваемого теплоносителя, необходимо применять только противоток.

Выбор скорости потоков связана с обеспечением приемлемых коэффициентов теплоотдачи. Практика показывает, что достаточные коэффициенты теплоотдачи можно получить при скоростях для жидкостей w≤1.5 м/c.  Дальнейшее увеличение скорости потоков позволяет увеличивать коэффициенты теплоотдачи пропорционально скорости в степени 0.6. Однако при этом гидравлические потери растут пропорционально квадрату скорости (примерно в три раза быстрее).

Кроме того, для оптимизации скорости необходимо путем расчета специально исследовать составные элементы коэффициент теплопередачи. При этом выясняется какая стадия процесса является лимитирующей: теплоотдача со стороны трубного пространства, теплоотдача со стороны межтрубного пространства, или теплопередача через термические загрязнения. Возможна ситуация, когда коэффициент теплопередачи лимитируется только термическими загрязнениями. В этом случае увеличение скорости потоков практически не приводит к интенсификации теплообмена, а лишь увеличивает затраты энергии на прокачку теплоносителей.

Следует обратить внимание на то, что массовые расходы теплоносителей определяются тепловым балансом теплообменника и меняться не могут. Поэтому варьировать скоростью потоков можно только меняя их сечения. Так для трубного пространства, если требуется увеличить диаметр используемых в теплообменнике труб, то необходимо уменьшить задаваемую скорость теплоносителя в них и наоборот, если требуется увеличить скорость теплоносителя в трубах, следует уменьшить их диаметр.

Таким образом при выполнении курсового проекта студентам необходимо на основе моделирования теплообменника провести оптимизацию скоростей потоков и площадей их сечения, обеспечивая при этом соответствие выбранных труб их стандартному сортаменту.

Для автоматизации моделирования следует использовать отечественную среду динамического моделирования технических систем SimInTech, с которой студенты познакомились на практических и лабораторных работах.

Рекомендации по компоновке кожухотрубчатого теплообменника

Структурным элементом теплообменника является секция из которых и компонуется теплообменник. Число секций может быть от 1 до N. Секция характеризуется длиной L и числом труб n. Скомпонованные секции заключаются в кожух. Простейшим с точки зрения компоновки является U – образный теплообменник, собранный из последовательности секций. Если секция включает только одну трубу, то такой теплообменник принято называть теплообменником «труба в трубе».

Из соображения периодической чистки теплообменников применение U-образных компоновок допускают только для незагрязняющихся теплообменников.  Обычно применяют более сложные компоновки, которые называют многоходовыми. При этом каждая секция рассматривается как ход. Так, например, если N=4, то теплообменник является 4-х ходовым. Распределение потоков между секциями (по ходам) организуют с использованием специальных крышек – распределителей, которые одновременно являются торцевыми элементами кожуха.

Условный минимальный диаметр D  секции, скомпонованной из n труб с наружным диаметром  d, определяется из разности необходимой площади сечения потока в межтрубном сечении и суммарной площади сечения потока в трубном пространстве. Выражение для массового расхода Gмт в межтрубном пространстве  имеет вид:

Gмт=π4∙D2-n∙d2 ∙wмт∙ρмт кгс

Отсюда определится требуемый условный диаметр сечения секции:

Dс=4∙Gмтπ∙wмт∙ρмт+n∙d2,

где  wмт,ρмт линейная скорость и плотность потока в межтрубном пространстве секции.

Зная диаметр секции можно определить минимальное сечение кожуха теплообменника, которое равно сумме условных сечений скомпонованных секций N . Условная площадь сечения секции определяется по условному диаметру секции  Dс.

Sc=π4∙Dc2

Общая условная площадь сечения кожуха теплообменника:

Sк=N∙π4∙Dc2

В итоге условный минимальный диаметр кожуха Dк теплообменника, скомпонованного из N секций, находится из уравнения:

π4∙Dк2=N∙π4∙Dc2

Dк=Dс∙N =N∙4∙Gмтπ∙wмт∙ρмт+n∙d2

Для сведения отметим, что на практике при изготовлении многоходовых кожухотрубных теплообменников широко используются трубы диаметром 25х2 мм и 20х2 мм. Диаметр труб обозначен через наружный диаметр и толщину стенки. Так в первом случае внутренний диаметр трубы равен 21 мм, а во втором 16 мм.

Пример. Моделирования кожухотрубчатого теплообменника

Постановка задачи.

Требуется провести моделирование теплообменника, целевым назначением которого является нагревание бензола. В качестве греющего теплоносителя используется толуол. Предусмотреть 2 варианта компоновки секций: однотрубная секция (труба в трубе) и секция с пятью трубами.  Длину труб принять 6 м.

Параметры технологического режима

Расход бензола Gmt=4400  кг/ч =1.222 кг/с

Начальная температура бензола t'=26 град.

Конечная температура бензола   t''=50 град.

Начальная температура толуола T'=70 град.

Конечная температура толуола  T''=36 град.

Теплофизические свойства теплоносителей [2]

| Свойство | Толуол | Бензол |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура, град. | 0.5(70+36) = 53 | 0.5(50+26) = 38 |
| Удельная теплоемкость, джкг∙град | 1850 | 1780 |
| Плотность, кгм3 | 845 | 850 |
| Динамическая вязкость, н∙секм2 | 0.41∙10-3 | 0.44 ∙10-3 |
| Теплопроводность, втм∙град | 0.147 | 0.157 |

Обоснование направления движения потоков

Выбираем противоточное движение теплоносителей, т.к. конечная температура греющего теплоносителя меньше конечной температуры нагреваемого теплоносителя.   Динамические вязкости теплоносителей примерно одинаковые и каждый их них можно направлять либо в трубное, либо в межтрубное пространство. С целью уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, горячий теплоноситель (толуол) направляем в трубное пространство.

Расход толуола находится из теплового баланса теплообменника:

Gmt∙cmt∙(t''-t')=Gst∙ct∙(T'-T''),

Gst=Gmt∙cmt∙(t''-t')ct∙(T'-T'')=4400∙1780∙50-261850∙70-36∙3600=2988 кгч=0.83 кгс

Предварительный выбор скорости теплоносителя в трубном пространстве.

Используем таблице рекомендованных линейных скоростей:

| Динамическая вязкость | μ | н∙секм2 | 1.5 | 0.5-1 | 0.1-0.5 | 0.035-0.1 | 0.001-0.035 | 0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейная скорость | w | мсек | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |

Исходя из рекомендаций можно принимать линейную скорость 1.8 м/с. При заданном расходе и такой скорости расчетный диаметр труб оказывается не приемлемо малым. Поэтому выбираем   линейную скорость в трубном пространстве равной  wt=0.85 мс.

Определение коэффициента теплопередачи.

Обращаем внимание на то, что при выполнении курсового проекта коэффициент теплопередачи необходимо определить используя критериальные уравнения. В данном демонстрационном примере проведем предварительное моделирование теплообменника приняв ориентировочное значение коэффициента теплопередачи k для сред жидкость-жидкость равным 600Втм2∙град.

Моделирование в среде SimInTech

Теплообменник представляется двумя динамическими элементами. Один элемент характеризует динамику теплообмена для потока в трубах (толуол), а другой –динамику теплообмена в межтрубном пространстве (бензол). Дифференциальные уравнения решаем в SimInTech с использованием библиотечного блока передаточной функции. Для этого предварительно представим дифференциальные уравнения в следующем виде:

| a1∙dT(τ)dτ+a0∙T(τ)=b0∙x(t) a1∙dt(τ)dτ+a0∙t(τ)=b0∙x(t) |  |
| --- | --- |

Для нахождения коэффициентов a1,a0 ,b0 , которые необходимо  задавать в качестве параметров передаточных функций, необходимо предварительно рассчитать  отношение тепловых эквивалентов:

W=(t''-t')(T''-T')=50-2770-36=0.676  ;

Коэффициенты для варианта 1.  Теплообменник «труба в трубе».

d=4∙Gstπ∙wt∙rt∙n =4∙0.833.14∙0.85∙845∙1=0.038 м ;
a1=1;

a0=k∙π∙d∙wt∙n Gst∙ct ∙1-W=600∙3.14∙0.038∙0.85∙10.83∙1850∙1-0.676=

=0.013;

b0=k∙π∙d∙wt∙n Gst∙ct=600∙3.14∙0.038∙0.85∙10.83∙1850=0.04;

X=t''-W∙T'=50-0.676∙70=2.68.

Коэффициенты для варианта 2.  Теплообменник с ходами, число труб в секции n=5.

d=4∙0.833.14∙0.85∙845∙5 = 0.017 м;

a1=1;

a0=600∙3.14∙0.017∙0.85∙50.83∙1850∙1-0.676=0.029;

b0=600∙3.14∙0.017∙0.85∙50.83∙1850=0.089;

X=2.68.

Входным сигналом динамических элементов является X, а выходным сигналом текущая температура теплоносителей  T(τ) и t(τ).  Элементами структурной схемы являются библиотечные блоки SimInTech:

- Блок «Константа» из библиотеки «Источники»,

- Блок «Передаточная функция общего вида» из библиотеки «Динамические»,

- Блок «Временной график» из библиотеки «Вывод данных»,

Вариант1.  Теплообменник «труба в трубе».

Структурная модель теплообменника в SimInTech имеют следующий вид:

В окно параметров для блока «Константа» необходимо ввести значение входного сигнала X. Окно примет следующий вид:

Вид окон после введения параметров передаточных функции для горячего и холодного потоков приведены на рисунке. Обратите внимание на то, что в этих окнах помимо параметров передаточной функции должны быть введены и начальные условия.

Окно с введенными параметрами передаточной функции для потока толуола имеет следующий вид:

Окно с введенными параметрами передаточной функции для потока бензола имеет аналогичный вид:

Обратите внимание на то, что при решении дифференциального уравнения для потока в трубе начальная температура принимается равной температуре потока толуола на входе теплообменника T'! А при решении дифференциального уравнения для потока в межтрубном пространстве начальная температура принимается равной температуре потока бензола на выходе из теплообменника  t''!

Блок вывода графиков требует настройки на прием двух графиков, т.е. необходимо в окне ввода задать два входных порта:

Результатом моделирования теплообменника является получение и вывод графика профиля температур по ходу потока толуола в трубном пространстве. На графике по оси абсцисс откладывается время пребывания потоков в теплообменнике, а по оси ординат температура потоков в текущих сечениях секций теплообменника.  Профиль температур имеет следующий вид:

Из графика видно, что для обеспечения температуры горячего теплоносителя на выходе:  T''=36 град и температуры холодного теплоносителя на входе: t'=27 град необходимое время пребывания потоков в аппарате должно быть равно τ=61 сек.

При скорости потока в трубе wt=0.85 мс это время теплообменника «труба трубе» соответствует  длине трубы:

L=wt∙τ=0.85∙61=51.85м.

Поскольку длина трубы в секции по условию равна 6 м, то число секций теплообменника:

N=L6=51.856=8.642.

Округляем и принимаем число секций N=9.

Минимальный диаметр внешней трубы оправляем по ранее рекомендованной формуле:

Dс=4∙Gstπ∙wt∙ρt+n∙d2=4∙1.2223.14∙0.85∙850+1∙0.0382=0.06 м

Вывод. Теплообменник «труба в трубе» с заданными исходными технологическими параметрами должен состоять из девяти последовательно соединенных элементов длиной 6 м каждый. Диаметр кожуха (внешней трубы) равен 60 мм, диаметр внутренней трубы d=38 мм

Вариант2.  Теплообменник многоходовой

Структурная модель теплообменника в SimInTech имеют следующий вид:

Структурная модель ничем не отличается от модели теплообменника «труба в трубе». Различия только в количественных значений передаточных функций.

Окно блока передаточной функции для горячего теплоносителя:

Окно блока передаточной функции для холодного теплоносителя:

Результаты моделирования:

Из графика видно, что для обеспечения температуры горячего теплоносителя на выходе:  T''=36 град и температуры холодного теплоносителя на входе: t'=27 град необходимое время пребывания потоков в аппарате должно быть равно τ=27.5 сек.

При скорости потока в трубе wt=0.85 мс это время для  теплообменника с ходами соответствует  общей длине секции из 5-ти труб:

L=wt∙τ=0.85∙27.5=23.4 м.

Поскольку длина трубы, а значит и секции по условию равна 6 м, то число секций теплообменника:

N=L6=23.46=3.9.

Округляя принимаем число секций 4, что соответствует 4-м ходам теплообменника.

Минимальный диаметр сечения кожуха теплообменника определяем по рекомендованной в лекционном курсе формуле:

Dк=N∙4∙Gstπ∙wt∙ρt+n∙d2=

=4∙4∙1.2223.14∙0.85∙850+5∙0.0172=0.120 м.

Вывод. Теплообменник с заданными исходными технологическими параметрами является противоточным четырехходовым. Длина теплообменника 6 м,  диаметр кожуха 120 мм. Количество теплообменных труб 20 шт., диаметр 17 мм.

Обращаем внимание на то, что внутренний диаметр труб не соответствует госту! При выполнении курсового проекта в такой ситуации необходимо пересчитать теплообменник и добиться использования стандартных труб, например, диаметром 25х2 мм или 20х2 мм, которые соответственно имеют внутренний диаметр 21 и 16 мм.  Очевидно, если не менять число труб в секции, то при использовании труб с внутренним диаметром 21 мм произойдет снижение скорости теплоносителя, а при использовании труб с внутренним диаметром 16 мм произойдет увеличение скорости теплоносителя в трубах.

Рекомендуемая литература.

Основная:

- А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. – М.: ТИД «Альянс», 2005 852 с.

- А.С. Тимонин. Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования. Справочник. Т.1 - Калуга Издательство Н. Бочкаревой, 2002, 852 с.

- Г.С. Борисов и др. под редакцией Ю.И. Дытнерского. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию. М. ООО ИД «Альянс», 2008 496 с.

- Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химической технологии. Ч 1 СПб: НПО «Профессионал», 2010 848 с.

- Павлов Ф.П., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. (любое издание).

Вспомогательная:

- А.А. Плановский и др. Процессы и аппараты химической технологии. М., Из-во «Химия», 1968.

- Флореа О., Смигальский О. Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии. Пер. с румынск. М., Химия, 1971. 498 с.

Задание и рекомендации разработал:

к.т.н., доц. кафедры ХТ                         Андреев А.С.

20.01. 2020 г