Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

Кафедра ПДС и М

Лабораторная  работа №  3.4

Измерение напряжения электрических сигналов

Выполнил: Казаков С.В.

Группа: МБТ-82

Вариант: 27

Проверил: Сметанин В.И.

Новосибирск 2020

1. Цель работы.

1.1. Изучить:

- параметры переменных напряжений и токов;

- методы измерения параметров переменных напряжений и токов;

- принцип действия, устройство и метрологические характеристики электронных вольтметров;

- особенности измерения напряжения электронными вольтметрами переменного тока;

- источники погрешности при измерении электронными вольтметрами.

1.2. Получить навыки работы с измерительными приборами.

1.3.Приобрести умение обрабатывать и оформлять результаты измерений, выполненных с помощью электронных вольтметров.

2. Программа лабораторной работы.

2.1. Зафиксировать основные метрологические характеристики всех электронных вольтметров в протоколе измерений.

2.2.  Исследовать частотные характеристики вольтметров переменного тока.

2.3. Исследовать зависимость показаний электромагнитного, электродинамического и электронных вольтметров от формы измеряемого напряжения.

3. Метрологические характеристики измерительных приборов[2]

3.1 Электромагнитный вольтметр

Служит для измерения среднеквадратического значения напряжения электрического сигнала любой формы.

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала;

- пределы измерения могут быть выбраны равными 0,3; 1; 3 или 15 В;

в работе №3.4 предел измерения установлен 3В.

- класс точности нормирован для приведенной погрешности и равен 2,5;

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 1 кГц.

3.2 Электродинамический вольтметр

Служит для измерения среднеквадратического значения напряжения электрического сигнала любой формы.

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала;

- пределы измерения составляют 3 В или 30 В; в работе №3.4 предел измерения установлен 3В.

- класс точности нормирован для приведенной погрешности и равен 2;

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 5 кГц.

3.3 Электронный аналоговый милливольтметр

средневыпрямленного значения

Служит для измерения средневыпрямленного значения напряжения  произвольной формы сигнала.

- в режиме измерения переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала;

- диапазон рабочих частот от 10 Гц до 10 МГц;

- пределы допускаемой приведенной основной погрешности в области частот от 50 Гц до 100 кГц не превышают 1,5.

2.4 Электронный аналоговый милливольтметр

среднеквадратического значения

Служит для измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала любой формы сигнала.

- в режиме измерений переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В;

- диапазон рабочих частот от 10 Гц до 10 МГц;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала;

- пределы допускаемой приведенной основной погрешности в области частот от 50 Гц до 100 кГц не превышают 1,5.

3.5. Электронный аналоговый вольтметр пикового значения.

Служит для измерения пикового значения напряжения сигнала любой формы.

- в режиме измерения переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 0,1 В до 300 В;

- шкала отсчетного устройства проградуирована в средневыпрямленных значениях гармонического сигнала, следовательно, показание прибора

Uv = Um/Kуsin = Um* ≈ Um/1.57;

- предел допускаемой приведенной основной погрешности не превышают 2,5 % (класс точности 2,5);

- входное сопротивление более    1 МОм;

- входная емкость менее 10 пФ;

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 100 кГц.

4. Схема электрического соединения приборов при выполнении измерений

Электро магнитный вольт метр

U

Электро динамичес кий вольт метр

U

Осцилло граф

Генератор

сигналов

Электронный мили вольтметр

Uсв

Электрон ный милли вольтметр

U

Электрон ный пиковый вольтметр

Um

5.Ход лабораторной работы

Таблица 5.1

Выбор типа электронного вольтметра, частоты и напряжения сигнала

к заданию 1, 2

| Вид параметра | Последняя цифра номера студенческого билета |
| --- | --- |
|  | 7 |
| Показание электродинамического вольтметра, В (для п. 5.1) | 2,5 |
| Тип образцового электронного милливольтметра (для п. 5.1) | Электронный милливольтметр средневыпрямленного значения |
| Частота, Гц (для п. 5.2) | 80 |
| Показание электронного пикового вольтметра, В (для п. 5.2) | 2,0 |
| Форма сигнала (для п. 6.2) | Син Тре |
| Коэффициент, форма сигнала (для п. 6.3) | Ка Син |

В таблице 5.1 приняты сокращения: форма сигнала «Син» – синусоидальная, «Пил» –  пилообразная; коэффициент формы Ку.

5.1.1 Исследование частотных характеристик вольтметров переменного тока

Результаты определения частотных характеристик вольтметров

| Параметры используемых приборов: электромагнитный вольтметр класса точности 2.5 (предел шкалы 3 В ) электродинамический вольтметр класса точности 2.0 (предел шкалы 3 В ) электронный милливольтметр средневыпрямленного значения класса точности 1.5 (предел шкалы 3 В ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, КГц | Показания вольтметров, погрешность, результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронный милливольтметр |  | Электромагнитный вольтметр |  |  |  | Электродинамический вольтметр |  |  |  |
|  | Показание вольтметра, В | Предел допускаемой абсолютной погрешности, В | Показание вольтметра, В | Результирующий предел допускаемой |  | Результат измерения с учётом абсолютной и относительной погрешностей | Показание вольтметра, В | Результирующий предел допускаемой |  | Результат измерения с учётом абсолютной и относительной погрешностей |
|  |  |  |  | абсолютной погрешности, В | относительной погрешности, % |  |  | абсолютной погрешности, В | относительной погрешности, % |  |
| 0,02 | 2,5 | 0,045 | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 0,05 | 2,5 | 0,045 | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 0,4 | 2,5 | 0,045 | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 1 | 2,5 | 0,045 | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 2 | 2,5 | 0,045 | 2,4 | 0,11 | 4,4 | 2,40 ± 0,11 В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,40 В ± 4,4 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 3 | 2,5 | 0,045 | 2,1 | 0,41 | 17 | 2,10 ± 0,41 В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 2,10 В ± 17 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 5 | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 0,71 | 29 | 1,80 ± 0,71 В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 1,80 В ± 29 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 7 | 2,5 | 0,045 | 1,6 | 0,91 | 37 | 1,60 В ± 0,91 В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 1,60 В ± 37 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 10 | 2,5 | 0,045 | 1,4 | 1,1 | 44 | 1,4 ± 1,1 В | 2,5 | 0,045 | 1,8 | 2,500 ± 0,045В |
|  |  |  |  |  |  | 1,4 В ± 44 % |  |  |  | 2,500 В ± 1,8 % |
| 12 | 2,5 | 0,045 | 1,1 | 1,4 | 56 | 1,1 ± 1,4 В | 2,4 | 0,11 | 4,4 | 2,40 ± 0,11 В |
|  |  |  |  |  |  | 1,1 В ± 56 % |  |  |  | 2,40 В ± 4,4 % |
| 15 | 2,5 | 0,045 | 1,0 | 1,5 | 60 | 1,0 ± 1,5 В | 2,2 | 0,31 | 13 | 2,20 ± 0,31 В |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 В ± 60 % |  |  |  | 2,20 В ± 13 % |
| 20 | 2,5 | 0,045 | 0,9 | 1,6 | 64 | 0,9 ± 1,6 В | 1,95 | 0,56 | 23 | 1,95 ± 0,56В |
|  |  |  |  |  |  | 0,9 В ± 64 % |  |  |  | 1,95 В ± 23 % |

По данным таблицы 6 построим графики зависимости показаний электромагнитного и электродинамического вольтметров и их погрешностей от частоты.

5.1.2 Графики зависимости показаний вольтметров и их систематических погрешностей от частоты

5.1.2.1 Зависимость показаний вольтметров от частоты

5.1.2.2 Зависимость предела допускаемой абсолютной погрешности от частоты

5.1.2.3 Зависимость предела допускаемой относительной погрешности от частоты

Вывод: По полученным частотным характеристикам можно сделать вывод о том, что с ростом частоты заметно растет абсолютная и соответственно относительная погрешности электромагнитного вольтметра.

Погрешность электродинамического вольтметра намного меньше погрешности электромагнитного, т.к. класс точности ЭД вольтметра выше, чем класс точности ЭМ вольтметра.
Опытным путем были получены рабочие диапазоны частот, в которых погрешность значений не превышает допустимую.

Экспериментальные данные показывают, что  диапазон рабочих частот электродинамического вольтметра от 20 Гц до 20 кГц.

5.2 Измерение параметров напряжения сигнала произвольной формы

Результаты измерений пикового Um , средневыпрямленного Uср.в  и среднеквадратического U значений напряжения для сигналов синусоидальной и пилообразной форм.

| Форма измеряемого сигнала с частотой .....90 Гц...... | Вид измеряемого параметра | Тип вольтметра, класс точности | Тип преобразователя | Вид градуировки | Градуировочный коэффициент | Показание вольтметра, В | Предел допускаемой абсолютной погрешности Вольтметра ∆Uv, В | Значение измеряемого параметра Ux В | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения параметра ∆Uпарам, В | Предел допускаемой относительной погрешности измерения параметра, δUпарам % | Результат измерения параметра в двух формах при P=0,995; условия измерения нормальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синусоидальная | Um | ЭВп ±2,5% | Пиковый | В ср. в. зн | 0,637 | 2 | 0,075 | 3,14 | 0,12 | 5 | 3,14±0,12В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14В±5% |
|  | U | ЭВкв ±1,5% | Ср.кв | В ср.кв.зн | 1 | 2,15 | 0,045 | 2,15 | 0,045 | 2,8 | 2,150±0,045В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,150В±2,8% |
|  | U ср.в | ЭВср.в ±1,5% | Ср.в. | В ср.кв.зн | 1,11 | 2,15 | 0,045 | 1,937 | 0,041 | 2,8 | 1,973±0,041В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,973В±2,8% |
| Треугольнаяная | Um | ЭВп ±2,5% | Пиковый | В ср. в. зн | 0,637 | 2 | 0,075 | 3,14 | 0,12 | 5 | 3,14±0,12В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14В±5% |
|  | U | ЭВкв ±1,5% | Ср.кв | В ср.кв.зн | 1 | 1,85 | 0,045 | 1,85 | 0,045 | 3,4 | 1,850±0,045В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,850В±3,4% |
|  | U ср.в | ЭВср.в ±1,5% | Ср.в. | В ср.кв.зн | 1,11 | 1,8125 | 0,045 | 1,633 | 0,041 | 3,5 | 1,633±0,041В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,633В±3,5% |

- Пиковый вольтметр (шкала проградуирована в средневыпрямленных значениях гармонического сигнала).

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра пикового значения:

Абсолютная погрешность определения пикового значения напряжения

,

Cгр =  - для пикового преобразователя и градуировки в средневыпрямленных значениях.

Вычислим погрешность округления:

Для синусоидальной формы сигнала

Так как показания Uv пикового вольтметра для всех форм сигнала одинаковые, следовательно, и значения Um, ΔUm будут равны.

- Вольтметр средневыпрямленного значения (шкала проградуирована в среднеквадратических значениях гармонического сигнала).

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра средневыпрямленного значения:

Абсолютная погрешность определения средневыпрямленного значения напряжения

,

Cгр =  - для  преобразователя средневыпрямленных значений и градуировки в среднеквадратических значениях.

  - Для синусоидальной формы сигнала

Вычислим погрешность округления:

  - Для треугольной формы сигнала

Вычислим погрешность округления:

- Вольтметр среднеквадратического значения (шкала проградуирована в среднеквадратических значениях гармонического сигнала).

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра среднеквадратического значения:

Абсолютная погрешность определения среднеквадратического значения напряжения

  - Для синусоидальной формы сигнала

  - Для треугольной формы сигнала

4. Предел допускаемой относительной погрешности измерения параметра δUпарам:

δUпарам=∆Uпарам∙100Ux

4.1 для синусоидальной формы сигнала

-пиковый вольтметр

δUп.в=0,11775∙100%1,57=7,5%

- вольтметр средневыпрямленного значения

δUср.в=0,04540∙100%1,018=4,45972%

δокр=4,5-4,459724,45972×100%=0,9%<5%, следовательно

δUср.в=4,5 %

- вольтметр среднеквадратического значения

δUср.кв=0,045∙100%1,13=3,9823%

δокр=4,0-3,98233,9823×100%=0,44%<5%, следовательно

δUср.кв=4,0 %

4.1 для треугольной формы сигнала

-пиковый вольтметр

δUп.в=0,11775∙100%1,57=7,5%

- вольтметр средневыпрямленного значения

δUср.в=0,01351∙100%0,81081=1,66623%

δокр=1,7-1,666231,66623×100%=2,02%<5%, следовательно

δUср.в=1,7 %

- вольтметр среднеквадратического значения

δUср.кв=0,015∙100%0,9=1,666666%

δокр=1,7-1,666661,66666×100%=2,54%<5%, следовательно

δUср.кв=1,7 %

Исследуемые сигналы:

5.3 Измерение значения коэффициента усреднения сигнала синусоидальной формы

Результаты измерения параметров Ка сигналов различной формы

| Форма измеряемого сигнала с частотой ……. | Коэффициент амплитуды |  |  | Результат измерения Рдов= 0,995 ; Условия измерения нормальные . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | ΔК | δК , % |  |
| Синусоидальная | 1,46 | 0,047 | 3,2 | Кф=1,460±0,047; |
|  |  |  |  | Кф=1,460±3,2%. |

1. Коэффициент амплитуды:

Кa=UmU=3,142,15=1,46

Где Um – пиковое значение, U – среднеквадратическое значения напряжений.

2. Абсолютная погрешность нахождения коэффициента амплитуды (примеры решение задач.тема 9)

δ=0,047-0,0463820,046382∙100%=1,33<5% следовательно

∆Ka=0,047 В

3. Относительная погрешность нахождения коэффициента усреднения:

δKa=∆KaKa∙100%

δKу=0,0463821,46∙100=3,176849%

δ=3,2-3,1768493,176849∙100%=0,72<5% следовательно

δKa=3,2 %

Вывод: относительная погрешность ЭВ ПП больше, потому что  у него класс точности 2,5, а у остальных вольтметров 1,5. Относительные погрешности ЭВ СКП и ЭВ СВП немного отличаются для треугольной формы из-за различия в показаниях. При этом, чем ближе показание вольтметра к конечному значению шкалы, тем меньше погрешность измерения.

Список использованных источников

1.Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для    вузов/   Б.П. Хромой,   А.В. Кандинов,   А.Л. Сенявский и др. ; Под ред. Б.П. Хромого. – Радио и связь, 1986. – 424 с.

2. Запасный И.Н., Сметанин В.И. Измерение напряжения электрических сигналов: Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»// СибГУТИ. – Новосибирск,  2013 г. – Электронный конспект лабораторная работы №3 (LR_3_4).