На медный болт диаметром D = 5,0 мм, пропущенный через отверстие в недеформируемой детали толщиной l = 150 мм, навинчивают гайку до касания с деталью. На какую максимальную длину ∆l можно продвинуть гайку по болту при её дальнейшем вращении? Каково максимальное растягивающее усилие? Допустимое механическое напряжение для меди σдоп = 0,05 ГПа.