| № последней цифры зач. книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопросы | 1, 22 | 2, 21 | 3, 20 | 4, 19 | 5, 18 | 6, 17 | 7, 16 | 8, 15 | 9, 14 | 10, 13 |
| задачи | 5, 12 | 6, 13 | 7, 14 | 8, 2 | 9, 3 | 10, 5 | 11, 4 | 12, 3 | 13, 2 | 14, 1 |

Вопросы к контрольной работе (по два вопроса)

- Равновесное состояние системы и равновесный термодинамический процесс.

- Первый закон термодинамики.

- Понятия внутренней энергии, теплоты, работы.

- Понятие политропного процесса.

- Дросселирование.

- Истечение газа из суживающегося сопла

- Циклы ДВС с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном давлении.

- Циклы ДВС с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном и объеме.

- Дейстительный цикл ГТУ.

- Циклы паротурбинных установок со вторичным перегревом пара

- Циклы холодильных установок

- Теплоемкость газов, жидкостей и твердых тел.

- Дифференциальная форма 1 закона для идеальных газов. Изменение внутренней энергии идеального газа в различных термодинамических процессах.

- Движение жидкости вдоль пластины.

- Теплоотдача при течении жидкости в трубах.

- Агрегатные состояния системы. Фазовые переходы первого и второго рода.

- Теплопередача через цилиндрическую стенку.

- Конвективный теплообмен при поперечном обтекании труб.

- Рекуперативные теплообменники.

- Смесительные теплообменники.

- Расчет теплообменников при прямотоке.

- Расчет теплообменников при противотоке.

Задачи к контрольной работе (по две задачи)

- 2,5 кг газовой смеси, состоящей по объему из 15% NH3, 20% H2, 65% О2, находится  при Р1=10бар и t1=400С. К газовой смеси сначала подводиться при постоянном давлении 500кДж теплоты, а затем газовая смесь расширяется политропно (n=0,3) при этом объеме увеличивается в 2 раза.

- 3 м3 газовой смеси, состоящей по массе из 20% СH4, 25% СО, 55% N2, находится  при Р1=2бар и t1=1200С,  газовая смесь сжимается адиабатно до Р2=12бар. Затем от газовой смеси при постоянном объеме отводиться 1200кДж теплоты.

- 1 кг. водяного пара с давлением 30бар и температурой 400 0С адиабатно расширяется до давления 2 бар, затем от пара при постоянной температуре отводиться теплота. В конечном состоянии степень сухости пара равна 0,7.

- 1 кг. водяного пара с давлением 5 бар и степенью сухости 0,8 нагревается при постоянном объеме до температуры 380 0С, затем, при постоянной давлении пар охлаждается до состояния сухого насыщенного.

- Стены сушильной камеры выполнены з красного кирпича (λк=0,8 Вт/(м∙К)) толщиной 250 мм. Снаружи стена изолирована сначала пробковой плитой (λпр=0,05 Вт/(м∙К)) толщиной 100мм, а затем шлакобетонными плитами (λшб=0,7 Вт/(м∙К)) толщиной 150 мм. Температура на внутренней поверхности кирпичной кладки 150оС, температура на поверхности шлакобетонной плиты 30 оС. Определить плотность теплового потока изолированной и неизолированной стены, а также температуру между слоями изоляции.

- Железобетонная дымовая труба (λжб=1,3 Вт/(м∙К)) D 70/100 изолирована изнутри слоем огнеупора (λтр=0,58 Вт/(м∙К)) толщиной 10см. Температура дымовых газов 80 оС. Температура наружного воздуха 15 оС. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке огнеупора  α1=50 Вт/ м2∙К, а от железобетонной стенки к воздуху α2=15 Вт/(м2∙К). Определить плотность теплового потока (на 1 погонный метр трубы) при наличии изоляции и без неё. Определить температуру на внутренней и наружной поверхности изоляции.

- Требуется определить поверхность теплообмена водяного подогревателя химически очищенной воды при условии, что количество этой воды, поступающей в трубки подогревателя, составляет 146т/ч. Температура её на входе в подогреватель 15 оС, а на выходе 60 оС. Температура греющей воды соответственно равны 70 оС  и 30 оС. Подогреватель работает по противоточной схеме. Теплоемкость воды принять равной 4,186 кДж/(кг∙К).

- В водяном теплообменнике вода нагревается от 10 оС до 60 оС. Греющая вода охлаждается от 120 оС до 80 оС. Расход греющей воды 15кг/с. Теплоемкость воды 4,186 кг//(кг∙К). Коэффициент теплопередачи равен 1900 Вт/(кг∙К). Определить расход нагреваемой воды и поверхность теплообменника для прямоточного и противоточного движения теплоносителей. Изобразить графики изменения температур теплоносителей для обоих случаев.

- 25 кг воздуха при 27 0С изотермически сжимаются до тех пор, пока давление не становится равным 4,15 МПа. На сжатие затрачивается работа L = -8,0 МДж. Найти начальные давления и объем, конечный объем и теплоту, отведенную от воздуха.

- В компрессор газотурбинной установки входят 5 кг воздуха с начальными параметрами: Р1 = 100 кПа и t1 = 27 0С. Воздух адиабатно сжимается до давления 400 кПа. Определить начальный и конечный объем, конечную температуру, работу сжатия и изменение внутренней энергии.

- Для идеального цикла ГТУ с подводом теплоты при р=const определить параметры характерных точек, работу расширения, сжатия и полезную, количество подведенной и отведенной теплоты, термический КПД цикла. Начальные параметры рабочего тела: р1=0,1МПа; T1=300К; степень увеличения давления в компрессоре при адиабатном процессе сжатия β=р2/р1=10; показатель адиабаты k=1,4. Температура в точке 3 не должна превышать 1000К; рабочее тело – воздух; теплоемкость воздуха постоянная.

- В цикле газовой турбины с подводом теплоты при υ=const начальные параметры рабочего тела р1=0,1 МПа и T1=300К. Степень увеличения давления при адиабатном сжатии β=р2/р1=10; k=1,4. Температура в точке 3 не должна превышать 1000К. Рабочее тело – воздух; теплоемкости постоянные. Определить параметры основных точек, удельную работу расширения,  сжатия и полезную, удельное количество подведенной и отведенной теплоты, термический КПД цикла.

- Определить термический КПД идеального цикла ГТУ, работающего с подводом теплоты при р=const, а также термический КПД действительного цикла, т.е. с учетом необратимости процессов расширения и сжатия в турбине и компрессоре, если внутренние относительные КПД турбины и компрессора ηтурб=0,88 и ηкомп=0,85. Для этой установки известно, что t1=20оС, степень повышения давления в компрессоре β=6; температура газов перед соплами турбины t3=900оС. Рабочее тело обладает свойствами воздуха, теплоемкость его постоянна, показатель адиабаты принять равным k=1,4.

- Параметры пара перед паровой турбиной:Р1 = 9 МПа, t1 = 5 00 ºС; давление в конденсаторе Р2 = 0,004 МПа. Определить состояние пара после расширения в турбине, если ее относительный внутренний КПД ηoi = 0,84.