АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ

(ТЕСТ)

Тема 1

- Какой наименьший из указанных ниже диаметр рефлектора зеркальной антенны обеспечит коэффициент усиления антенны 40 дБ на длине волны 3 см при коэффициенте использования поверхности 0,5?

1,0 м

1,1 м

1,2 м

1,3 м

*1,4 м

- Как изменятся ширина главного лепестка ДН 2Δθ0,5 и уровень боковых лепестков Nб однозеркальной антенны, если установить облучатель с более узкой ДН?

Nб увеличится, 2Δθ0,5 увеличится

Nб  увеличится 2Δθ0,5 уменьшится

*Nб уменьшится 2Δθ0,5 увеличится

Nб  уменьшится,2Δθ0,5 уменьшится

Nб не изменится, 2Δθ0,5 уменьшится

3) В каких зеркальных антеннах отсутствует реакция зеркала на облучатель?

Однозеркальные осесимметричные антенны

Двухзеркальные антенны по схеме Кассегрена

Двухзеркальные антенны по схеме Грегори

*Офсетные зеркальные антенны

Антенны с цилиндрическим рефлектором

- В каких зеркальных антеннах отсутствует кроссполяризационное излучение?

Однозеркальные осесимметричные антенны

Двухзеркальные антенны по схеме Кассегрена

Двухзеркальные антенны по схеме Грегори

Офсетные зеркальные антенны

*Антенны с цилиндрическим рефлектором

5) С какой целью используется зонирование линз в линзовых антеннах?

Для уменьшения габаритов антенны

*Для уменьшения веса линзы

Для расширения полосы рабочих частот

Для уменьшения уровня боковых лепестков

Для уменьшения фокусного расстояния линзы

Тема 2

6) При измерениях коэффициента усиления используются две одинаковых антенны, размещенные в дальней зоне, максимумы ДН которых направлены друг на друга. Одна из антенн работает в режиме передачи, а вторая - в режиме приема. Чему равен коэффициент усиления антенн, если при мощности передатчика, подводимой к первой антенне 10мВт принятая мощность составила 1мкВт, а расстояние между антеннами составляло 100 длин волн?

10lgπ

*4π

10

100

1000

7) Если КНД антенны составляет 20 дБ, то во сколько раз отличается мощность Ра, принимаемая антенной, по сравнению с мощностью Риа, которая принималась бы идеальной изотропной антенной?

Ри=Риа

Ри=10Риа

Ри=20Риа

Ри=50Риа

*Ри=100Риа

8) Известен коэффициент усиления антенны. Что еще нужно знать, для определения эффективной площади той же антенны для работы в режиме приема?

Геометрическую площадь антенны

Апертурный коэффициент использования поверхности антенны

*Рабочую длину волны

Величину принятой мощности

Тип антенны

9) Какие из возможных типов антенн имеют наименьшую шумовую температуру?

Антенные решетки

Антенны бегущей волны

*Зеркальные антенны

Симметричные вибраторы

Рупорные антенны

10) Как называются антенны, у которых излучающая поверхность повторяет форму поверхности конструкции, на которой установлена антенна?

Адаптивные антенны

Антенны поверхностных волн

*Конформные антенны

Антенны вытекающих волн

Антенны с синтезированной апертурой

Тема 3

11) Антенна имеет диаметр раскрыва 0,7м и работает на длине волны 3см.

Точки, в которых производится измерение поля антенны расположены на расстояниях R от антенны. Какая из точек находится в дальней зоне антенны?

R=0,7 м.

R=1 м.

R=2,0 м.

R=21 м.

R=35 м.

12) Диаграмма направленности (ДН) антенны задана функцией F(θ)=|cosθ|. Чему равна ширина ДН по уровню половинной мощности?

3600

2700

1800

*900

450

13) Диаграмма направленности антенны задана функцией

F(θ)=|0,5 (1+ cosθ) cos2θ|. Чему равен уровень первого бокового лепестка?

0,3

0,4

*0,5

0,6

0,707

14) Относительный уровень бокового лепестка ДН равен 2/3π. Чему равен уровень бокового лепестка, выражаемый в дБ?

7 дБ

-7 дБ

10 дБ

*-13 дБ

-20 дБ

Тема 4

15) В эквидистантной линейке вибраторов расстояние между излучателями равно λ/2. Какой угол составляет направление на максимум ДН с осью линейки, если угол сдвига фаз токов в соседних вибраторах составляет -π/2?

+300

*+600

+900

+120

+1500

16) Как изменяется ширина главного лепестка ДН линейки вибраторов при переходе из режима поперечного излучения в режим наклонного излучения, если отклонение максимума ДН происходит на 300?

Ширина ДН не изменяется

Ширина ДН уменьшается в 3/2 раз

Ширина ДН уменьшается в 2 раза

*Ширина ДН увеличивается в 3/2 раз

Ширина ДН увеличивается в 2 раза

17) Закон распределения тока на линейном излучателе длиной L с непрерывным распределением тока описывается соотношением Ix=Δ+1−ΔcosπxL. При какой величине Δ будет наименьший уровень боковых лепестков в ДН излучателя?

*0

0,2

0,5

0,8

1

18) При какой длине L линейного излучателя с равноамплитудным непрерывным распределением тока, работающего на длине волны 10 см ширина главного лепестка ДН будет меньше 20?

0.5 м.

1 м.

1,5 м.

2 м.

*3 м.

19) Панельная антенна базовой станции мобильной связи, являющаяся линейкой горизонтальных симметричных вибраторов имеет ширину ДН по уровню половинной мощности в вертикальной плоскости 140. Каково число этажей N в линейке, если рабочая длина волны λ=30 см, а расстояние между этажами равно 0,7λ

N= 4

N= 5

*N= 6

N= 7

N= 8

20) Коэффициент направленного действия линейного излучателя, работающего в режиме осевого излучения, имеющего оптимальный коэффициент замедления волны тока равен 36. Вычислить значение оптимального коэффициента замедления.

1,0

*1,1

1.2

1,3

1,5

Тема 5

21) Определить длину L и оптимальный коэффициент замедления ξопт диэлектрической стержневой антенны, имеющей коэффициент направленного действия D=20 на рабочей длине волны 5 см.

L= 10,0 см, ξопт=1,25

L= 11,5 см, ξопт=1,22

L= 12,8 см, ξопт=1,20

*L= 13,9 см, ξопт=1,18

L= 14,9 см, ξопт=1,17

22) Как изменится ширина главного лепестка ДН 2Δθ0,5, уровень боковых лепестков Nб и коэффициент направленного действия D оптимальной диэлектрической стержневой антенны если уменьшить диаметр стержня?

2Δθ0,5 уменьшится, Nб уменьшится, D уменьшится

2Δθ0,5 уменьшится, Nб увеличится, D увеличится

*2Δθ0,5 увеличится, Nб уменьшится, D уменьшится

2Δθ0,5 уменьшится, Nб уменьшится, D увеличится

2Δθ0,5 увеличится, Nб увеличится, D уменьшится

23) Какое граничное условие используется для составления интегрального уравнения магнитного поля (MFIE) для тока на рефлекторе зеркальной антенны, если N - единичный вектор нормали к поверхности, Н, Е, B, D - вектора напряженностей и индукций магнитного и электрического полей, J - вектор плотности поверхностного тока, g - плотность поверхностного заряда, W - волновое сопротивление материала рефлектора?

(N,D)=g

(N,B)=0

[N,E]=0

*[N,H]=J

[N,E]=W[N,[N,H]]

24) Какое граничное условие используется для составления интегрального уравнения электрического поля (EFIE) для тока на рефлекторе зеркальной антенны, если N - единичный вектор нормали к поверхности, , Н, Е, B, D - вектора напряженностей и индукций магнитного и электрического полей, J - вектор плотности поверхностного тока, g - плотность поверхностного заряда, W - волновое сопротивление материала рефлектора?

N,D)=g

(N,B)=0

*[N,E]=0

[N,H]=J

[N,E]=W[N,[N,H]]

25) Для моделирования антенн используются указанные ниже методы. Какой из методов можно использовать и он дает наивысшую точность для электрически малых антенн?

Метод геометрической оптики

Метод геометрической теории дифракции

Метод интеграла Кирхгофа (апертурная теория)

Токовый метод (метод физической оптики)

*Метод интегральных уравнений для тока на антенне