Воздух из начального состояния 1 (Р1 = 4 МПа и t1 = 1600 oC) изохорно охлаждается до температуры t2 = 200 oC, а затем изотермически сжимается до состояния 3, в котором Р3= Р1. Показать процесс 1-2-3 в Pv- и Tsдиаграммах. Определить значения t , p и v воздуха в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные значения работы, теплоты, изменения внутренней энергии и энтропии воздуха в процессах 1-2, 2-3 и 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рассчитать с учётом зависимости теплоёмкости воздуха от температуры