ВАРИАНТ 02

Контрольная работа по дисциплине

«Сети и системы мобильной связи»

В курсовой работе решается задача территориально – частотного планирования сети сотовой связи на основании имеющихся данных по нагрузке для ряда лет и с учетом ожидаемой дальности связи.

Номер варианта определяется по двум последним цифрам студенческого билета. Пояснительная записка по курсовой работе оформляется в текстовом редакторе, например, MS Word, при необходимости распечатывается на листах формата А4 и сдается на проверку лектору. Необходимые расчеты по курсовой работе могут проводиться в среде MS Excel, MathCad, SMath Studio, Octave.

Отчет в электронном виде (архив) должен включать файл с пояснительной запиской по курсовой работе, а также исходный файл с решением в среде MS Excel, MathCad, SMath Studio, Octave.

Пояснительная записка по курсовой работе должна состоять из следующих разделов:

- титульный лист, который оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и соблюдением требований ГОСТа;

- введение, в котором приводится краткое описание темы работы или исследования;

- основная часть, в которой подробно описываются все результаты, полученные в ходе работы над курсовой;

- заключение, в котором анализируется проведенная работа в целом, и возможные предложения по тематике исследования;

- список использованной литературы (список литературы, использованной в процессе написания курсовой работы);

- приложения с представленными результатами выполненной работы в виде схем, таблиц, технических характеристик оборудования (по необходимости).

Пояснительная записка по курсовой работе в среднем объемом 10-15 пронумерованных страниц машинописного текста с приложениями, в которые входит необходимый графический, табличный и прочие материалы.

Задание на выполнение работы

В начале планирования любой сети оператор выдвигает требования, которые ложатся в основу проекта, а именно: предполагаемое число абонентов, требуемая зона покрытия, качество связи, рекомендуемые места для инсталляции базовых станций.

Также необходимо учитывать внешние условия: рельеф и климатические условия, информация о населении, выделенный диапазон частот, ограничения частотного регулирования и так далее.

В задачи специалиста, занимающегося планированием сети, входят: сбор информации, инженерные изыскания и выбор потенциальных мест для размещения БС, проведение и оценка полевых измерений, план и анализ сети, планирование соединительных линий. Результатом труда является план сети, который включает в себя: количество и конфигурацию БС, определение типов антенн, топологию сети, количество соединительных линий, частотный план, стратегию развития сети.

Исходные данные для планирования сети:

1. Описание места проектирования сети сотовой связи

Выберите область (район) для построения сети связи, в которой Вы проживаете, приведите его описание в соответствии со следующим планом:

1. Географические данные:

- Основные города (городской рельеф, тип застройки, структура города, местные особенности);

- Важные дороги;

- Рельеф местности;

- Населенные области.

2. Демографические данные:

- Основные города;

- Распределение населения;

- Ожидаемое количество населения;

- Ожидаемое количество абонентов;

- Пути и направления миграции;

- Места наибольшей плотности абонентов.

При описании места проектирования сети необходимо делать ссылки в тексте на те источники информации, которые использовались для данного раздела. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, например: [2], и, в последствии, данный источник в списке литературы должен значится под соответствующим номером.

В этом разделе обязательно привести карту места проектирования.

2. Описание используемого стандарта сети сотовой связи

В данном разделе необходимо привести кратное описание стандарта сотовой связи используемого для проектирования сети в соответствии со следующим планом:

- технические характеристики стандарта (рабочий диапазон используемых частот, количество каналов на весь используемый диапазон частот, количество речевых каналов на одну несущую, метод доступа, вид модуляции, алгоритм преобразования речи, радиус соты и др.);

- структура сети;

- описание выполняемых функций составляющих компонентов сети.

Описание стандарта может включать в себя уточненные данные для Российской Федерации и/или для конкретного оператора сотовой связи. В описание стандарта может быть включена дополнительная полезная информация на усмотрение студента не указанная в плане, но с обязательными ссылками на источники информации. Объем данного раздела в пределах 3 – 5 страниц машинописного текста.

Для четных вариантов – стандарт GSM 900.

Для нечетных вариантов – стандарт GSM 1800.

3. Расчет нагрузки на проектируемую сеть

Данный раздел предназначен для расчета поступающей нагрузки на проектируемую сеть.

Исходя из количества населения, указанного в разделе 1, были сформулированы прогнозные значения числа абонентов, которые необходимо внести в таблицу 1. С учетом данных значений абонентов требуется рассчитать величину нагрузки на сеть.

Удельная нагрузка одного абонента в ЧНН считается по следующей формуле:

,  (Эрл).				(1)

где N – номер варианта.

Нагрузка сети в j-м году с учетом удельной нагрузки создаваемой одним абонентом составит:

(2)

где g - удельная нагрузка на одного абонента;

Nj - число абонентов в j-м году.

Учитывая запас на хэндовер, нагрузка в сети увеличивается на 10%.

С помощью формулы Эрланга для полнодоступных пучков при заданной нагрузке и вероятности блокировки определяется число каналов трафика:

(3)

где - вероятность блокировки вызова. Допустимый процент блокировок вызовов в сети для базовых станций составляет 2 %.

В случае возникновения затруднений с вычислениями числа каналов трафика можно воспользоваться табличными значениями (например, таблицей, которая приведена в приложении) или онлайн-калькуляторами. В этом случае необходимо обязательно вставить ссылку на источник информации.

Количество приемопередатчиков, требуемое для проектируемой сети, определяется с учетом временных интервалов на одной несущей частоте и числа выделенных каналов для трафика и управления. Считаем, что затраты на управление (каналы ВССН и SDCCH) составляют 20% от общего числа каналов. Результат вычислений по формуле 4 необходимо округлить вверх до ближайшего целого числа.

(4)

где - число каналов трафика;

- число каналов управления;

- число временных интервалов в кадре TDMA.

Все результаты расчетов необходимо внести в таблицу 1.

Таблица 1 - Результаты расчетов количества передатчиков

| Параметр | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Число абонентов, тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| Нагрузка в сети, Эрланг |  |  |  |  |  |
| Нагрузка в сети с учетом запаса на хэндовер, Эрланг |  |  |  |  |  |
| Количество каналов трафика |  |  |  |  |  |
| Количество каналов управления |  |  |  |  |  |
| Количество приемопередатчиков |  |  |  |  |  |

3. Расчет необходимого количества оборудования проектируемой сети

В этом разделе необходимо определиться с такими вопросами, как конфигурация сети и количество необходимого оборудования. Объём оборудования при расчете должен учитывать, что в наиболее нагруженные месяцы, дни и часы суток проектируемая сеть, а в нашем случае, базовая станция (БС) с высоким качеством обслуживала поступающую нагрузку.

В первую очередь, найдем количество выделенных частот Nчастот для сети. Выделенный частотный спектр определяется в соответствии с заданным стандартом по варианту:

- для диапазона 900 МГц - 18+2N частот;

- для диапазона 1800 МГц - 9+2N частот.

Коэффициент повторного использования - k, определяющий размер кластера сети:

- для нечетных вариантов равен 3;

- для четных вариантов равен 4.

Количество частот, приходящихся на 1 БС, тогда находится следующим образом:

(5)

В случае, если результат вычислений получился не целочисленным, то необходимо округлить вниз до ближайшего целого числа.

Количество приемопередатчиков в соте, теперь легко определить:

,					(6)

ведь один приемопередатчик может работать только на одной частоте.

Число кластеров, в свою очередь, рассчитывается по формуле:

(7)

где NTR  – количество приемопередатчиков в сети;

Nчастот – число выделенных частот.

Количество базовых станций найдем, как:

(8)

Со временем, в результате расширения сети, каждая БС может дополнительно комплектоваться приемопередатчиками диапазона 900 МГц и 1800 МГц. Рассмотрим такую ситуацию и выполним для второго диапазона расчет частот, а именно:

- для диапазона 900 МГц - 18+N частот;

- для диапазона 1800 МГц - 9+N частот.

Т.е. если по варианту был задан диапазон 900 МГц, то сейчас рассчитываем для 1800 МГц, и соответственно наоборот.

В результате расчета, зная количество дополнительных частот, найдем по формуле 5 количество частот второго диапазона приходящихся на одну базовую станцию. Формула 6 поможет определить количество приемопередатчиков, которыми дополнительно будет комплектоваться БС. Общее количество приемопередатчиков работающих в другом частотном диапазоне найдем по формуле:

(9)

где  – количество частот второго диапазона приходящихся на 1 БС.

Зная количество приемопередатчиков, и используя формулу 4, можно определить количество каналов трафика, которые смогут обеспечить дополнительную нагрузку, и, таким образом, оценить прирост какого числа абонентов сможет выдержать наша сеть. Данная оценка делается в связи с возможным расширением сети, и поэтому этот аспект должен сказываться на объемах оборудования только в одном крайнем году развития сети.

Результаты расчетов количества оборудования сведите в таблицу 2. Необходимо выбрать оборудование любого производителя, по своему усмотрению, но обосновав свой выбор и привести его краткое описание с техническими характеристиками.

Таблица 2 - Необходимое количество оборудования по этапам развития сети

| Тип оборудования | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Приемопередатчики (TRX) |  |  |  |  |  |
| Комбайнеры (CDU) |  |  |  |  |  |
| BTS |  |  |  |  |  |
| BSC |  |  |  |  |  |
| MSC |  |  |  |  |  |

4. Определение топологии сети

В данном разделе основной вопрос - это определение топологии сети, который включает в себя решение нескольких других вопросов, например, на каком типе топологии остановить свой выбор - микросотовой, макросотовой или смешанного типа. Кроме того необходимо определиться с топологией построения линий передачи («звезда», «цепь», «кольцо», «смешанная»), что в первую очередь зависит от места проектирования. Требуется оценить место проектирования с той точки зрения, где целесообразнее ставить базовые станции, но прежде произведем приблизительный расчет размеров соты.

Поскольку количество сот равно количеству БС (Nбс) и известно из предыдущего раздела, то площадь географической области города Sобл, где устанавливается проектируемая система, равномерно разделим на круговые подобласти как:

(10)

где  - площадь шестигранника, аппроксимирующего отдельно взятую соту. Радиус описанной окружности этого шестигранника определяется следующим выражением:

(11)

Результаты расчетов сведите в таблицу 3.

Таблица 3 - Результаты расчетов радиуса соты

| Площадь области, км2 | Число сот | Площадь подобласти, км2 | Средний радиус, км |
| --- | --- | --- | --- |

На самом деле размеры соты зависят от многих факторов, а именно: от частотного диапазона, баланса мощности, типа и места расположения антенны, минимально допустимого уровня сигнала в соте. Поэтому в следующем разделе рассмотрим вопрос дальности связи.

5. Определение дальности связи

Дальность связи в основном ограничивает канал от мобильной станции (МС) к базовой, так как мощность передатчика мобильной станции значительно меньше, но расчет необходимо провести в обоих направлениях и сравнить полученные значения дальности связи.

На первом этапе расчетов определяют мощность сигнала, излучаемую в эфир. Излучаемая мощность сигнала будет определяться следующим образом:

(12)

где PTR - мощность передатчика;

GА - коэффициент усиления антенны;

BС - коэффициент передачи фидера и других цепей между передатчиком и антенной.

Перечисленные параметры берутся из технических характеристик выбранного оборудования, но если с параметром BС возникли сложности с нахождением в технических характеристиках допускается принять BС = - 6 дБм для передатчика БС и BС = 0 дБм для передатчика МС. Также допускается, в случае сложности нахождения данных по мобильной станции, принять для передатчика МС значения PTR = 2 Вт для диапазона 900 МГц (1 Вт для диапазона 1800 МГц) и GА = 3 дБи. Если же данные были найдены для мобильной станции, так же, как для базовой, то обязательно указывать источники информации. Диапазон частот в расчетах учитывается первоначально заданный по варианту.

При расчетах необходимо учитывать размерности единиц измерения. Например, в формулах для расчета потерь несущая частота измеряется в МГц, расстояние – в км, а высота подвеса антенн – в м.

На втором этапе найдем среднюю мощность сигнала на приемной антенне, при которой обеспечивается заданная чувствительность приемника. Необходимая мощность сигнала на приемной антенне равна:

(13)

где PR - чувствительность приемника;

GRA - коэффициент усиления приемной антенны;

BRC - коэффициент передачи фидера и других цепей между антенной и приемником;

ΔС - коэффициент обеспеченности связью по месту и времени. Данный коэффициент вносит поправку для обеспечения с заданной вероятностью превышения мощности сигнала на входе антенны относительно среднего значения. Значение коэффициента определяется многими факторами, в том числе, характером распространения радиоволн, плотностью застройки территории, требуемой обеспеченности связью. Например, при с=0 дБ мощность сигнала на входе приемника будет превышать заданный уровень в 50% случаев приема, при с=10 дБ - в 90%.

В нашем случае, расчеты необходимо сделать для обоих случаев, т.е при с=0 дБ и 10 дБ.

По результатам этих этапов определяют допустимый уровень потерь на трассе распространения радиосигнала. Таким образом, допустимый уровень потерь на трассе распространения радиосигнала:

(14)

Следующим шагом является выбор модели расчета потерь на трассе и на ее основе строят зависимость потерь от расстояния. По данному графику определяют среднюю дальность радиосвязи с учетом запаса на обеспеченность связью по месту и времени.

Для оценки потерь на трассе обычно используют модели распространения сигнала, в основе которых лежат серии измерений. Разные модели корректны только для определенных диапазонов исходных параметров (частоте, высоте подвеса антенн и др.). В нашем случае предлагается воспользоваться эмпирической моделью Хата.

Модель Хата основана на обширных эмпирических измерениях в городских условиях. В логарифмической форме, обобщенная модель может быть записана как

Lp = -K1–K2 log(f)+13.82 log(hb)+a(hm)-[44.9-6.55 log(hb)] log(d)-K0		(15)

где f - несущая частота (в МГц);

hb - высота антенны (в метрах) передатчика;

hm -  высота антенны приемника (в метрах);

d - расстояние (в километрах) между базовой станцией и подвижным пользователем.

Для этих параметров, имеются только некоторые пределы, в которых модель справедлива, а именно:

hb должна быть между 30 м и 200 м;

hm – от 1 м до 10 м;

d – от 1 км до 20 км.

В связи с этим рекомендуется:

- hm брать равным своему росту;

- hb необходимо выбирать в зависимости от места установки, например, если это крыша дома, то учитывать высоту здания, если это вдоль шоссе, то уже должна учитываться высота антенно-мачтового сооружения, но т.к. расчет делаем только для одной базовой станции, то разрешается принимать равным hb равным 30 м.

- для d берется необходимое количество значений в диапазоне от 1 км до 20 км для построения графика.

Коэффициенты a(hm) и K0 используются при распространении радиоволн в «городском» или «плотном городском» окружении (таблица 4). Коэффициенты K1 и K2 используются, чтобы учесть частотные диапазоны (таблица 5). В случае, если место проектирования сети по типу ближе к сельскому, то разрешается взять коэффициенты a(hm) и K0 из таблицы 4- для городской, либо найти используя дополнительные источники информации с указанием ссылок на них.

Таблица 4 - Значения коэффициентов a(hm) и K0

| Тип местности | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| для города | a(hm) = [1.1 log(f)-0.7]hm-[1.56 log(f)-0.8] |
|  | K0= 0 |
| для города с плотной застройкой | a(hm) = 3.2[log(11.75hm)]2 – 4.97 |
|  | K0= 3dB |

Таблица 5 - Значения коэффициентов K1 и K2

| Частотный диапазон | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| 150 МГц £ f £ 1000 МГц | K1= 69.55 |
|  | K2= 26.16 |
| 1500 МГц £ f £ 2000 МГц | K1= 46.3 |
|  | K2= 33.9 |

С учетом условий распространения сигнала вычисляется допустимый уровень потерь на трассе, затем по графикам определяется дальность связи (проекция на ось абсцисс точки пересечения прямой допустимых потерь и графика зависимости потерь от расстояния).

Рисунок 1 – Пример определения расстояния

Заключение

В заключении необходимо проанализировать всю проделанную работу в целом, и возможные предложения по оптимизации проектируемой сети.

Результатом курсовой работы должно быть решение задачи территориально – частотного планирования сети сотовой связи на основании имеющихся данных по нагрузке для ряда лет и с учетом ожидаемой дальности связи.

Кроме того, должен быть представлен план сети, который включает в себя: количество и конфигурацию БС, определение типов антенн, которые можно использовать, топологию сети, карта с примерными зонами покрытия сигналом с учетом расстановки БС и по возможности стратегию развития сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ