Практическое занятие 1

Правила записи результатов

  - В числе и в абсолютной погрешности оставляют одинаковое количество цифр после запятой.

  - Погрешность как правило округляют в большую сторону.

  - В абсолютной погрешности обычно оставляют одну значащую цифру, редко - две цифры.

  - Абсолютные погрешности всегда суммируются.

Задание  1.1. Правильная запись результатов, выполнение округлений

Проверить запись результатов, исправить при необходимости. Выполнить округление. Варианты заданий приведены ниже в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Варианты задания 1.1

| Вариант 1. 17,0±0,2; 17±0,2; 17,00±0,2; 12,13±0,2; 12,13±0,17; 12,1±0,17; 46,402±0,15; 46,4±0,15; 46,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,3219±0,0291; (до десятых) 7,7849±0,98; (до десятков) 789±12. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант 2. 11,0±0,2; 67±0,2; 67,00±0,2; 122,13±0,2; 122,13±0,17; 122,1±0,17; 146,402±0,15; 146,4±0,15; 146,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,8569±0,0891; (до десятых) 2,7849±0,98; (до десятков) 789±32. |  |  |
| Вариант 3. 107,0±0,2; 107±0,2; 107,00±0,2; 123,13±0,2; 123,13±0,17; 123,1±0,17; 406,402±0,15; 406,4±0,15; 406,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,2439±0,0721; (до десятых) 1,1449±0,98; (до десятков) 4329±22. |  |  |
| Вариант 4. 147,0±0,2; 147±0,2; 147,00±0,2; 172,13±0,2; 172,13±0,17; 172,1±0,17; 496,402±0,15; 496,4±0,15; 496,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7439±0,0221; (до десятых) 9,7849±0,98; (до десятков) 289±32. |  |  |
| Вариант 5. 137,0±0,2; 137±0,2; 137,00±0,2; 132,13±0,2; 132,13±0,17; 132,1±0,17; 436,402±0,15; 436,4±0,15; 436,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,37439±0,0791; (до десятых) 32,7849±0,98; (до десятков) 3789±32. |  |  |
| Вариант 6. 187,1±0,2; 187±0,2; 187,00±0,2; 142,13±0,2; 142,13±0,17; 142,1±0,17; 446,402±0,15; 446,4±0,15; 446,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,47439±0,0791; (до десятых) 42,7849±0,98; (до десятков) 4789±32. |  |  |
| Вариант 7. 127,3±0,2; 127±0,2; 127,00±0,2; 122,13±0,2; 122,13±0,17; 122,1±0,17; 246,402±0,15; 246,4±0,15; 246,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,27439±0,0791; (до десятых) 22,7849±0,98; (до десятков) 2789±32. |  |  |
| Вариант 8. 117,0±0,2; 117±0,2; 117,00±0,2; 112,13±0,2; 112,13±0,17; 112,1±0,17; 146,402±0,15; 146,4±0,15; 146,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,17439±0,0791; (до десятых) 2,17849±0,98; (до десятков) 1789±32. |  |  |
| Вариант 9. 37,0±0,2; 37±0,2; 37,00±0,2; 152,13±0,2; 15,13±0,17; 152,1±0,17; 546,402±0,15; 546,4±0,15; 546,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,5439±0,0791; (до десятых) 52,7849±0,98; (до десятков) 7589±32. |  |  |
| Вариант 10. 187,0±0,2; 187±0,2; 187,00±0,2; 182,13±0,2; 182,13±0,17; 182,1±0,17; 846,402±0,15; 846,4±0,15; 846,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,87439±0,0791; (до десятых) 2,87849±0,98; (до десятков) 8789±32. |  |  |
| Вариант 11. 14,0±0,2; 14±0,2; 14,00±0,2; 132,13±0,2; 132,13±0,17; 132,1±0,17; 46,02±0,15; 46,0±0,15; 46,00±0,15. Округлить: (до сотых) 0,9439±0,0791; (до десятых) 4,7849±0,98; (до десятков) 189±32. |  |  |
| Вариант 12. 47,0±0,2; 47±0,2; 47,00±0,2; 144,13±0,2; 144,13±0,17; 144,1±0,17; 16,402±0,15; 16,4±0,15; 16,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7321±0,0791; (до десятых) 2,1239±0,98; (до десятков) 789±32. |  |  |
| Вариант 13. 57,0±0,2; 57±0,2; 57,00±0,2; 15,13±0,2; 15,13±0,17; 15,1±0,17; 416,402±0,15; 416,4±0,15; 416,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,5639±0,0713; (до десятых) 6,7749±0,98; (до десятков) 689±32. |  |  |
| Вариант 14. 77,0±0,2; 77±0,2; 77,00±0,2; 172,13±0,2; 172,13±0,17; 172,1±0,17; 47,402±0,15; 47,4±0,15; 47,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,6371±0,0791; (до десятых) 2,43349±0,98; (до десятков) 712±32. |  |  |
| Вариант 15. 87,0±0,2; 87±0,2; 87,00±0,2; 18,13±0,2; 18,13±0,17; 18,1±0,17; 26,402±0,15; 26,4±0,15; 26,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,6579±0,0791; (до десятых) 2,7452±0,98; (до десятков)154±32. |  |  |
| Вариант 16. 11,0±0,2; 11±0,2; 11,00±0,2; 112,13±0,2; 112,13±0,17; 112,1±0,17; 41,402±0,15; 41,4±0,15; 41,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7439±0,0722; (до десятых) 2,7849±0,98; (до десятков) 789±32. |  |  |
| Вариант 17. 12,0±0,2; 12±0,2; 12,00±0,2; 122,13±0,2; 122,13±0,17; 122,1±0,17; 26,202±0,15; 26,2±0,15; 26,20±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7439±0,0132; (до десятых) 2,7849±0,98; (до десятков) 789±32. |  |  |
| Вариант 18. 15,0±0,2; 15±0,2; 15,00±0,2; 152,13±0,2; 152,13±0,17; 152,1±0,17; 56,402±0,15; 56,4±0,15; 56,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,3339±0,0324; (до десятых) 2,1149±0,98; (до десятков) 711±32. |  |  |
| Вариант 19. 14,0±0,2; 14±0,2; 14,00±0,2; 142,13±0,2; 142,13±0,17; 142,1±0,17; 44,302±0,15; 44,3±0,15; 44,30±0,15. Округлить: (до сотых) 0,334539±0,06532; (до десятых) 2,34149±0,98; (до десятков) 281±32. |  |  |
| Вариант 20. 67,0±0,2; 67±0,2; 67,00±0,2; 16,13±0,2; 16,13±0,17; 16,1±0,17; 66,406±0,15; 66,4±0,15; 66,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,2319±0,0791; (до десятых) 1,7866±0,98; (до десятков) 182±32. |  |  |
| Вариант 21. 97,0±0,2; 97±0,2; 97,00±0,2; 19,13±0,2; 19,13±0,17; 19,1±0,17; 96,902±0,15; 96,9±0,15; 96,90±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7439±0,0791; (до десятых) 2,7849±0,98; (до десятков) 789±32. |  |  |
| Вариант 22. 47,0±0,2; 47±0,2; 47,00±0,2; 412,13±0,2; 412,13±0,17; 412,1±0,17; 446,402±0,15; 446,4±0,15; 446,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,1234±0,0791; (до десятых) 7,7433±0,98; (до десятков) 657±32. |  |  |
| Вариант 23. 617,0±0,2; 617±0,2; 617,00±0,2; 126,13±0,2; 126,13±0,17; 126,1±0,17; 46,402±0,15; 46,4±0,15; 46,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,7216259±0,0791; (до десятых) 2,4249±0,98; (до десятков) 243±32. |  |  |
| Вариант 24. 217,0±0,2; 217±0,2; 127,00±0,2; 212,13±0,2; 212,13±0,17; 212,1±0,17; 246,102±0,15; 246,1±0,15; 246,10±0,15. Округлить: (до сотых) 0,4239±0,0791; (до десятых) 2,2224±0,98; (до десятков) 341±32. |  |  |
| Вариант 25. 317,0±0,2; 317±0,2; 317,00±0,2; 312,13±0,2; 312,13±0,17; 312,1±0,17; 43,212±0,15; 43,2±0,15; 43,21±0,15. Округлить: (до сотых) 0,6452±0,0791; (до десятых) 6,9473±0,98; (до десятков) 739±32. |  |  |
| Вариант 26. 997,0±0,2; 997±0,2; 997,00±0,2; 412,13±0,2; 412,13±0,17; 412,1±0,17; 21,402±0,15; 21,4±0,15; 21,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,5843±0,0791; (до десятых) 4,73642±0,98; (до десятков) 232±32. |  |  |
| Вариант 27. 317,0±0,2; 317±0,2; 317,00±0,2; 41,13±0,2; 41,13±0,17; 41,1±0,17; 1,402±0,15; 1,4±0,15; 1,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,25443±0,0961; (до десятых) 6,152642±0,98; (до десятков) 231±32. |  |  |
| Вариант 28. 142,0±0,2; 142±0,2; 142,00±0,2; 4112,13±0,2; 4112,13±0,17; 4112,1±0,17; 41,302±0,15; 41,3±0,15; 21,30±0,15. Округлить: (до сотых) 0,5743±0,0264; (до десятых) 2,1342542±0,98; (до десятков) 232±32. |  |  |
| Вариант 29. 997,0±0,2; 997±0,2; 997,00±0,2; 412,13±0,2; 412,13±0,17; 412,1±0,17; 21,402±0,15; 21,4±0,15; 21,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,8743±0,0321; (до десятых) 3,125442±0,98; (до десятков) 232±32. |  |  |
| Вариант 30. 997,0±0,2; 997±0,2; 997,00±0,2; 412,13±0,2; 412,13±0,17; 412,1±0,17; 21,402±0,15; 21,4±0,15; 21,40±0,15. Округлить: (до сотых) 0,22743±0,0543; (до десятых) 7,73642±0,98; (до десятков) 232±32. |  |  |

Пример. Выполнить округление и правильно записать результат

| Запись до округления | Запись после округления |
| --- | --- |
| 123357±678 А | 123400±700 А |
| 123357±678 В. | 123,4±0.7 кВ. |
| 237,46±0,13 мм | 237,5±0,2 мм. |
| 0,00283±0,00034 кг. | (2,8±0,4)10-3 кг. |
| 1,045±0,000003 с. | 1,045000±0,000003 с. |
| 359623±307 с. | (359,62±0,31)103 с. |
| 0,000000047±0,0000000098 м. | 50±10 нм. |
| 67.8910-7 ±49,310-8 А | 6,8±0,5 мкА. |
| 589±0,69 Н. | 589,0±0,7 Н. |
| 589±0,078 Н. | 589,00±0,08 H. |

Задание  1.2. Погрешности прямых измерений

Штангенциркулем были проведены измерения длины металлического бруска.  Цена деления штангенциркуля - 0,1 мм. В результате 10-ти  замеров были получены следующие значения (табл. 1.2). Вычислить абсолютную и относительную погрешности измерений. Правильно записать результат. Необходимые для расчета данные приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Данные для задания 1.3

| Вариант | Результаты 10-ти замеров длины металлического бруска (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,0 | 31,0 | 31,1 | 31,0 | 31,0 | 31,1 |
| 2 | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,0 | 32,0 | 32,1 | 32,0 | 32,0 | 32,1 |
| 3 | 33,0 | 33,1 | 33,2 | 33,3 | 33,0 | 33,0 | 33,1 | 33,0 | 33,0 | 33,1 |
| 4 | 21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 21,1 |
| 5 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,0 | 41,0 | 41,1 | 41,0 | 41,0 | 41,1 |
| 6 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | 36,3 | 36,0 | 36,0 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,1 |
| 7 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,0 | 35,0 | 35,1 | 35,0 | 35,0 | 35,1 |
| 8 | 31,2 | 31,4 | 31,3 | 31,3 | 31,2 | 31,3 | 31,1 | 31,5 | 31,4 | 31,5 |
| 9 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,0 | 35,0 | 35,1 | 35,0 | 35,0 | 35,1 |
| 10 | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 71,3 | 71,0 | 71,0 | 71,1 | 71,0 | 71,0 | 71,1 |
| 11 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 38,1 |
| 12 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,0 | 51,0 | 51,1 | 51,0 | 51,0 | 51,1 |
| 13 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 37,1 |
| 14 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,0 | 42,0 | 42,1 | 42,0 | 42,0 | 42,1 |
| 15 | 34,0 | 34,1 | 35,2 | 33,3 | 35,0 | 34,0 | 34,1 | 34,0 | 35,0 | 34,1 |
| 16 | 21,7 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,8 | 21,5 |
| 17 | 61,0 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,0 | 61,0 | 61,1 | 61,0 | 61,0 | 61,1 |
| 18 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,0 | 45,0 | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 45,1 |
| 19 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 22,0 | 22,0 | 22,1 |
| 20 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,1 |
| 21 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,0 | 48,0 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 48,1 |
| 22 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,0 | 44,0 | 44,1 | 44,0 | 44,0 | 44,1 |
| 23 | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 39,0 | 39,0 | 39,1 |
| 24 | 81,0 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,0 | 81,0 | 81,1 |
| 25 | 91,0 | 91,1 | 91,2 | 91,3 | 91,0 | 91,0 | 91,1 | 91,0 | 91,0 | 91,1 |
| 26 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,0 | 47,0 | 47,1 | 47,0 | 47,0 | 47,1 |
| 27 | 55,0 | 55,1 | 55,2 | 55,3 | 55,0 | 55,0 | 55,1 | 55,0 | 55,0 | 55,1 |
| 28 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,0 | 58,0 | 58,1 | 58,0 | 55,0 | 58,1 |
| 29 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 28,1 |
| 30 | 84,0 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,0 | 84,0 | 84,1 | 84,0 | 84,0 | 84,1 |